	Обязанность руководителя организации
	Основание (пункт Правил)

	Назначает

	лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте
	Пункт 4

	Обеспечивает:

	• наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны — в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок
	Пункт 6**

	• планов эвакуации людей при пожаре — на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для десяти и более человек
	Пункт 7**

	• инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара — на объекте с ночным пребыванием людей 
• телефонной связи, электрических фонарей, средств индивидуальной защиты — на объекте с ночным пребыванием людей
	Пункт 9**

	• передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся на объекте с круглосуточным пребыванием
	Пункт 10

	• наличие телефонной связи и устройств для подачи сигнала тревоги при пожаре — в зданиях для летнего детского отдыха �br>

• не менее двух эвакуационных выходов из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений
	Пункт 11

	На объекте с массовым пребыванием людей:
• инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре
• практические тренировки — не реже одного раза в полугодие
	Пункт 12

	• на дверях помещений производственного и складского назначения — их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	Пункт 20

	• исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуа¬ционные выходы
	Пункт 43

	• выполнение на объекте требований, предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака»
	Пункт 14**

	• содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии
	Пункт 24

	• сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров
	Пункт 27

	• исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода 
• исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года
	Пункт 55

	• укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже одного раза в год)
	Пункт 57

	• исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и организует не реже одного раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки
	Пункт 61

	• наличие огнетушителей по нормам согласно приложениям 1 и 2 к Правилам
	Пункт 70

	• исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам
	Пункт 75

	• своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы
	Пункт 77

	• при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.): 
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях
	Пункт 30

	• наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования
	Пункт 37

	• доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара (при возникновении пожара)
	Пункт 35


