УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 15.12.2011 №  1247

Документация по планировке территории по ул. Шишкова, 140б

в городском округе город Воронеж

1. Положение о размещении объектов капитального строительства комплексной жилой застройки по ул. Шишкова, 140б (приложение № 1).

2. Чертежи планировки территории по ул. Шишкова, 140б:

2.1. Основной чертеж (приложение № 2.1);

2.2. Схема размещения инженерных сетей и сооружений (приложение №2.2).

3. Чертеж  межевания территории (приложение № 3).

Заместитель главы администрации -

директор департамента градостроительства

и архитектуры	                                 Ю.Ф. Гайдай

Приложение №1

к документации по планировке

территории по ул. Шишкова, 140б

в городском округе город Воронеж

Положение

о размещении объектов капитального строительства комплексной жилой застройки по ул. Шишкова, 140б.

1. Общие положения.

Проект планировки территории, расположенной по ул. Шишкова, 140б в городском округе город Воронеж (далее – проект планировки территории, проектируемая территория), подготовлен на основании генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 №422-II «Об утверждении генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), плана реализации Генерального плана городского округа город Воронеж  на период с 2009 по 2011 годы, утвержденного постановлением главы городского округа город Воронеж от 8 июня 2009 г. №441 «О плане реализации генерального плана городского округа город Воронеж на период с 2009 по 2011 годы» (далее  - План реализации Генерального плана), а также правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25 декабря 2009г. №384 – II «Об утверждении  правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Целями подготовки проекта планировки территории как вида документации по планировке территории являются обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. Проект планировки территории и проект межевания территории являются основой для разработки последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании согласованного задания на проектирование в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2. постановления администрации городского округа г. Воронеж от 01.06.2011 №479 «О подготовке документации по планировке территории по ул. Шишкова, 140б в городском округе город Воронеж», с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного  проектирования  «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области» от 17 апреля 2008г. №9-п «Об утверждении регионального норматива градостроительного  проектирования  «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж» (далее – региональный норматив градостроительного проектирования).

2. Современное использование проектируемой территории.

Проектируемая территория площадью 33, 0241 га, в том числе участок №1 площадью 6,05га, участок №2 площадью 6, 05га, участок №3 площадью 20,9241 га, расположена вдоль магистрали федерального значения - Московского проспекта при въезде (выезде) из города Воронеж и ул. Шишкова. Рельеф территории ровный, с отметками от 153.50 до 162.50.

В границах проектируемой территории по ул. Шишкова, 140б расположены земельные участки, ранее используемые как опытные поля ФГОУ ВПО Воронежского государственного аграрного университета имени К. Д. Глинки.

Вдоль Московского проспекта частично расположены посадки деревьев лиственных пород.

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства, объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия.

3. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры.

Основные направления по развитию территории  приняты в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 №384-II.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение на участках №1, №2, №3 по ул. Шишкова, 140б многоквартирной, многоэтажной жилой застройки, объединение секций в жилые комплексы переменной этажности, в том числе с учетом максимального использования секций повторного применения.

Согласно карты градостроительного зонирования, земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-10 «Зона развития среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки». Размещение всех проектируемых объектов капитального строительства представленного проекта планировки территории в территориальной зоне Ж-10, в соответствии со ст. 20  Правил землепользования и застройки, является основным видом разрешенного использования.

В соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон  населенных  пунктов Воронежской области», проектом планировки территории предусматривается размещение объектов социально-бытового  назначения, а именно: школы, детского сада, магазинов, подземных паркингов и надземного гостевого многоуровневого паркинга, которые находятся в пешеходной доступности от жилых комплексов. Земельный участок содержит все необходимые элементы планировочной структуры: территории под жилыми зданиями, проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; открытые площадки для временного хранения автомобилей; придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей; хозяйственные площадки. Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Расчет площади нормируемых элементов осуществлен в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования. Расстояние между домами внутри квартала приняты в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. Жилые дома с квартирами в первых этажах расположены с отступом от красных линий. Предприятия обслуживания расположены на первых этажах многоквартирных жилых домов во встроенно-пристроенных помещениях выходящих на улицы. Архитектурно-планировочная структура проектируемого микрорайона увязана по своим размерам и пропорциям со сложившейся застройкой района города. Зона планируемого размещения зеленых насаждений создает санитарно-защитный барьер вдоль улиц и дорог, обеспечивающий экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

4. Основные направления инженерной подготовки территории.

По инженерно-геологическим условиям рассматриваемая территория расположена в районе, не требующем инженерной подготовки, где имеются благоприятные условия для строительства практически любых инженерных сооружений. Территория характеризуется относительно ровным рельефом с пологим уклоном к юго-востоку. Отметки поверхности земли колеблются о 162.50 в северной части до 153.50 в южной. Основные мероприятия инженерной подготовки для данной территории определяются по итогам оценки просадочности грунтов при изысканиях под строительство.

5. Основные направления развития транспортного обслуживания территории.

Основой транспортной схемы проектируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе генерального плана, которой определена трассировка улично-дорожной сети, маршрутизация общественного транспорта и принята классификация улиц. Транспортная доступность данного микрорайона будет обеспечена автобусным транспортом проходящим по ул. Шишкова и Московскому проспекту, а также по предусмотренной в перспективе дороге, соединяющей ул. Шишкова и Московский проспект. Увязка транспортной сети участков застройки  с улично-дорожной сетью города обеспечивается за счет планируемого строительства развязок по ул. Шишкова и Московскому проспекту. Вопрос размещения личного автотранспорта проживающих комплексно решается при помощи строительства подземных паркингов и надземного гостевого многоуровневого паркинга.

6. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории.

Решения по развитию инженерной инфраструктуры территории принимаются в соответствии с разделом инженерной инфраструктуры и благоустройство территории, выполненным в составе генерального плана городского округа город Воронеж и программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010-2020 годов, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 25 января 2009 года №385 – II.

Ширина технических зон определяется в зависимости от диаметра сетей инженерно-технического обеспечения:

- при диаметре сети до 1000 мм – 5 м по обе стороны от сети;

- при диаметре сети более 1000 мм – 10 м по обе стороны от сети.

Трассировка проектируемых сетей предусматривается с учетом комплексной прокладки инженерных сетей.

Размещаемые объекты капитального строительства имеют следующие потребности в инженерном обеспечении:

- водопотребление – всего                                             - 7300 тыс. куб.м./сут.

- водоотведение                                                               - 7300 тыс. куб.м./сут.

- электропотребление                                                      - 125000 кВт/ч

- расход газа                                                                      - 14000 куб.м/ч

- общее потребление тепла на отопление

вентиляцию, горячее водоснабжение                           - 70 Гкал.

7. Характеристики планируемого развития территории.

Общая площадь проектируемой территории составляет 33,0241 га, в том числе:

- площадь территории жилых зон                                   - 28,9173 га;

- площадь территории под объектами

социального обслуживания населения                         - 4,1068 га;

- площадь озеленения                                                        - 5,3 га;

- протяженность улично-дорожной сети                         - 8 км.

Баланс проектируемой территории (в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования) приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единица измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях - всего | га | 33,0241 | 100 | 33,0241 | 100 |
| 2 | в том числе: территории жилой застройки | га | 0 | 0 | 9,5400 | 29 |
| 3 | территория общего пользо-вания – всего | га | 0 | 0 | 9,4068 | 28 |
| 4 | в том числе: участки школ | га | 0 | 0 | 3,0868 | 9 |
| 5 | участки детских садов | га | 0 | 0 | 1,0200 | 3 |
| 6 | участки зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений | га | 0 | 0 | 5,3000 | 16 |
| 7 | участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания | га | 0 | 0 | 1,5843 | 5 |
| 8 | участки гаражей, стоянок | га | 0 | 0 | 1,3000 | 4 |
| 9 | улицы, проезды, площадки с дорожным покрытием | га | 0 | 0 | 11,1930 | 34 |
| 10 | автостоянки | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы  администрации -

директор департамента градостроительства

и архитектуры	                                                                                Ю.Ф. Гайдай