УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 28.05.2021 № 505

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ,  РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

1. Типовые архитектурные решения

нестационарных  торговых объектов. Павильон

1.1. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов (НТО), размещаемых на улицах центральной части города  и магистральных улицах. Павильон (приложения № 3–20).

Для улиц центральной части города (приложение № 1) площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 12 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 18 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Для магистральных улиц (приложение № 2) площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

Фриз НТО – это архитектурный элемент в виде выступающего горизонтального пояса или полосы, увенчивающей или обрамляющей верхнюю часть НТО.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО комбинированная, осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016) в кассетном исполнении и алюминиевого композитного материала с монохромным орнаментом (цвет по цветовому стандарту RAL 9006) в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля (ГОСТ 30674-99 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции – согласно фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

6) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно осуществляться в специально оборудованных местах на кровле нестационарного торгового объекта за фризом, не выше верхней отметки НТО;

7) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода – в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада;

10) в случае размещения павильона в комплексе или непосредственной близости к нестационарным торговым объектам возможно разместить дверь в первом блоке витражного остекления на лицевом фасаде.

1.2. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города. Павильон (приложения № 19– 30).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м.  Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

Фриз НТО – это архитектурный элемент в виде выступающего горизонтального пояса или полосы, увенчивающей или обрамляющей верхнюю часть НТО.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО комбинированная, осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016) в кассетном исполнении и алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 9006) в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля (ГОСТ 30674-99 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции – согласно фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

6) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно осуществляться в специально оборудованных местах на кровле нестационарного торгового объекта за фризом, не выше верхней отметки НТО;

7) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода – в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада;

10) в случае размещения павильона в комплексе или непосредственной близости к нестационарным торговым объектам возможно разместить дверь в первом блоке витражного остекления на лицевом фасаде.

2. Типовые архитектурные решения

нестационарных торговых объектов,

выполненных в комплексе с остановочным навесом

2.1. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на улицах центральной части города (приложения № 31– 34).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 12 кв. м, для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 18 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО и фриза осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016) в листовом исполнении в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Фриз представляет собой легкую сборно-разборную конструкцию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля (ГОСТ 30674-99 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016;  высота оконного проема – 2,2–2,3 м, высота фриза – 0,25 м, нижняя отметка остекления от уровня земли – 0,30 м. Возможно матирование стекла. Верхняя отметка матового стекла – 1,0 м от уровня земли. Оконные проемы должны располагаться на трех фасадах нестационарного торгового объекта, площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен;

4) буквы и знаки информационных конструкций должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м и не более 0,03 м и размещаться на фризе НТО. Буквы и знаки информационных конструкций – высотой не более 2/3 высоты фриза, выполненные из акрилового пластика и оборудованные внутренней подсветкой. Графический элемент (товарный знак) может быть больше максимальной высоты информационной конструкции на 20 %. Шрифт информационной конструкции – согласно фирменному стилю организации. Фриз – это декоративный элемент в виде горизонтальной выступающей  плоскости, обрамляющей или увенчивающей ту или иную часть архитектурного сооружения;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

6) верхняя часть (от фриза) нестационарного торгового объекта должна быть оборудована декоративной панелью из перфорированного алюминиевого композитного материала толщиной не менее 3 мм. Данная конструкция должна быть также сборно-разборной;

7) НТО должен быть оборудован внешней подсветкой, которая размещается внутри нижней части фриза путем скрытого монтажа светодиодной ленты (LED технология), а также установки рассеивающих экранов под всем фризом. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

8) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно осуществляться в специально оборудованных местах на кровле нестационарного торгового объекта за верхней частью от фриза, не выше верхней отметки НТО;

9) фриз НТО и фриз остановочного навеса должны совпадать по высотным отметкам, иметь одинаковую высоту, тип и цвет материала отделки. Информационная конструкция на фризе НТО должна размещаться на одной горизонтальной оси с наименованием остановочного пункта, размещаемым на фризе остановочного навеса;

10) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

11) размещение QR-кода – в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 метра от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

12) лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

2.2. Технико-экономические показатели остановочных навесов, размещаемых на улицах центральной части города (приложения № 36–38).

Остановочный навес в зависимости от транспортной нагрузки, определяемой комиссией, утвержденной нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж, может иметь следующие размеры по главному фасаду:

- общая длина – 4,5 метра, 4 точки опоры;

- общая длина – 6,0 метров, 5 точек опоры;

- общая длина – 9,0 метров, 6 точек опоры.

Диаметр опор не должен быть более 100 мм. Тип кровли – скатная (односкатная). Скат кровли должен быть направлен в противоположную лицевому фасаду сторону.

Остановочный навес должен быть оборудован:

- наименованием остановочного пункта. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м и не более 0,03 м и размещаться на фризе остановочного навеса. Высота букв и знаков наименования остановочного пункта должна составлять 50 % высоты фриза остановочного навеса. Вышеуказанные буквы и знаки  выполняются из акрилового пластика и должны быть оборудованы  внутренней подсветкой. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны размещаться на единой горизонтальной оси центрирования с информационной конструкцией НТО. Шрифт для написания – Century Gothic;

- условным обозначением транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), используемого для осуществления регулярных перевозок;

- задней стенкой остановочного навеса на улицах центральной части города, выполненной из многослойного стекла (триплекс – два или более органических или силикатных стекла, склеенных между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки), отвечающего антивандальным требованиям. Толщина данного стекла (триплекса) – не менее 10мм;

- освещением путем монтажа светодиодной ленты (LED-технология), скрытого монтажа во внутренней части остановочного навеса, а также установки рассеивающих экранов по всей площади потолка остановочного навеса. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

- информационными конструкциями для размещения навигационной информации, а также надписью «По требованию» (в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию);

- электронным табло с указанием:

а) расписания для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, с отображением времени прибытия маршрутов, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;

б) номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

в) наименования конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

г) наименования, адреса и контактных телефонов органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (размещается под электронным табло);

- тактильной пиктограммой с учетом требований ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», размещаемой на левой опоре остановочного навеса, формат А6;

- скамейкой (дерево (сосна) с лаковым покрытием);

- урной, окрашенной в цвет по стандарту RAL 7022;

- 2 камерами видеонаблюдения с обеспечением возможности подключения к системе «Безопасный город» либо с сохранением видеоинформации на внутреннем накопителе (срок хранения видеоинформации – не менее 5 дней);

- контактными разъемами USB, позволяющими осуществлять зарядку мобильных устройств, в количестве 4 шт., расположенными в разных частях остановочного навеса блоками по 2 шт.;

- по желанию возможно оборудование бесплатной зоной Wi-Fi;

- тротуарной тактильной плиткой с учетом требований ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Характеристики и требования к электронному табло:

- видеоэкран с диагональю 32 дюйма (81см);

- разрешение 1366х768;

- наличие функции Smart TV (встроенная или Smart TV-приставка);

- OC Android не ниже 4.0;

- наличие защитного антивандального короба, выполненного из  светопрозрачного материала. Защитный короб должен также обеспечивать пыле- и влагозащиту видеоэкрана.

Размещение нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными навесами общественного пассажирского транспорта, должно осуществляться с соблюдением требования ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.

Лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

При реализации мероприятий по размещению и (или) приведению внешнего вида остановочных навесов в соответствие с типовыми архитектурными решениями допустимо отклонение до 15 % от общей длины остановочного навеса, установленной для каждого типа размера остановочного навеса, согласно настоящим типовым архитектурным решениям.

2.3. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на магистральных улицах города (приложения № 31–35).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Площадь под размещение нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО и фриза осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016) в листовом исполнении в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Фриз представляет собой легкую сборно-разборную конструкцию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля (ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016,  высота оконного проема – 2,2–2,3 м, высота фриза – 0,25 м, нижняя отметка остекления от уровня земли – 0,30 м. Возможно матирование стекла. Верхняя отметка матового стекла – 1,0 м от уровня земли. Оконные проемы должны располагаться на трех фасадах нестационарного торгового объекта, площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен;

4) буквы и знаки информационных конструкций должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м и размещаться на фризе НТО. Буквы и знаки информационных конструкций – высотой не более 2/3 высоты фриза, выполненные из акрилового пластика и оборудованные внутренней подсветкой. Графический элемент (товарный знак) может быть больше максимальной высоты информационной конструкции на 20 %. Шрифт информационной конструкции – согласно фирменному стилю организации.  Фриз – это декоративный элемент в виде горизонтальной выступающей  плоскости, обрамляющей или увенчивающей ту или иную часть архитектурного сооружения;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

6) верхняя часть (от фриза) нестационарного торгового объекта должна быть оборудована декоративной панелью из перфорированного алюминиевого композитного материала толщиной не менее 3 мм. Данная конструкция должна быть также сборно-разборной;

7) НТО должен быть оборудован внешней подсветкой, которая размещается внутри нижней части фриза путем скрытого монтажа светодиодной ленты (LED-технология), а также установки рассеивающих экранов под всем фризом. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

8) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно осуществляться в специально оборудованных местах на кровле нестационарного торгового объекта за верней частью фриза, не выше верхней отметки НТО;

9) фриз НТО и фриз остановочного навеса должны совпадать по высотным отметкам, иметь одинаковую высоту, тип и цвет материала отделки. Информационная конструкция на фризе НТО должна размещаться на одной горизонтальной оси с наименованием остановочного пункта, размещаемым на фризе остановочного навеса;

10) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

11) размещение QR-кода – в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

12) лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

2.4. Технико-экономические показатели остановочных навесов, размещаемых на магистральных улицах города (приложения № 39– 41).

Остановочный навес в зависимости от транспортной нагрузки, определяемой комиссией, утвержденной нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж, может иметь следующие размеры по главному фасаду:

- общая длина – 4,5 метра, 4 точки опоры;

- общая длина – 6,0 метров, 5 точек опоры;

- общая длина – 9,0 метров, 6 точек опоры.

Диаметр опор не должен быть более 100 мм. Тип кровли – скатная (односкатная). Скат кровли должен быть направлен в противоположную лицевому фасаду сторону.

Остановочный навес должен быть оборудован:

- наименованием остановочного пункта. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны быть объемными, толщиной не менее 0,02м и не более 0,03 м и размещаться на фризе остановочного навеса. Высота букв и знаков наименования остановочного пункта должна составлять 50 % высоты фриза остановочного навеса. Вышеуказанные буквы и знаки выполняются из акрилового пластика и должны быть оборудованы  внутренней подсветкой. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны размещаться на единой горизонтальной оси центрирования с информационной конструкцией НТО. Шрифт для написания – Century Gothic;

- условным обозначением транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), используемого для осуществления регулярных перевозок;

- на магистральных улицах – задней стенкой остановочного навеса,  выполняемой из многослойного стекла (триплекс – два или более органических или силикатных стекла, склеенных между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки) толщиной не менее 10 мм, отвечающего антивандальным требованиям, либо перфорированного металлического листа толщиной не менее 3 мм, отвечающего антивандальным требованиям  (окрашенного в цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

- освещением путем монтажа светодиодной ленты (LED-технология), скрытого монтажа во внутренней части остановочного навеса, а также установки рассеивающих экранов по всей площади потолка остановочного навеса. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

- информационными конструкциями для размещения навигационной информации, а также надписью «По требованию» (в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию);

- электронным табло с указанием:

а) расписания для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, с отображением времени прибытия маршрутов, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;

б) номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

в) наименования конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

г) наименования, адреса и контактных телефонов органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (размещается под электронным табло);

- тактильной пиктограммой с учетом требований ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», размещаемой на левой опоре остановочного навеса, формат А6;

- скамейкой (дерево (сосна) с лаковым покрытием);

- урной, окрашенной в цвет по стандарту RAL 7022;

- 2 камерами видеонаблюдения с обеспечением возможности подключения к системе «Безопасный город» либо с сохранением видеоинформации на внутреннем накопителе (срок хранения видеоинформации – не менее 5 дней);

- контактными разъемами USB, позволяющими осуществлять зарядку мобильных устройств, в количестве 4 шт., расположенными в разных частях остановочного навеса блоками по 2 шт.;

- по желанию возможно оборудование бесплатной зоной Wi-Fi;

- тротуарной тактильной плиткой с учетом требований ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Характеристики и требования к электронному табло:

- видеоэкран с диагональю 32 дюйма (81см);

- разрешение – 1366 х 768;

- наличие функции Smart TV (встроенная или Smart TV-приставка);

- OC Android не ниже 4.0;

- наличие защитного антивандального короба, выполненного из светопрозрачного материала. Защитный короб должен также обеспечивать пыле- и влагозащиту видеоэкрана.

Размещение нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными навесами общественного пассажирского транспорта, должно осуществляться с соблюдением требования ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.

Лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

При реализации мероприятий по размещению остановочных навесов и (или) приведению их внешнего вида в соответствие с настоящими типовыми архитектурными решениями допустимо отклонение до 15 процентов от общей длины остановочного навеса, установленной для каждого типа остановочного навеса настоящими типовыми архитектурными решениями.

2.5. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города (приложения № 31–35).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО и фриза осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016) в листовом исполнении в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Фриз представляет собой легкую сборно-разборную конструкцию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля (ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016, высота оконного проема – 2,2–2,3 м, высота фриза – 0,25 м, нижняя отметка остекления от уровня земли – 0,3 м. Возможно матирование стекла. Верхняя отметка матового стекла – 1,0 м от уровня земли. Оконные проемы должны располагаться на 3 фасадах нестационарного торгового объекта, площадь остекления должна быть не менее 50 процентов площади поверхности всех внешних стен;

4) буквы и знаки информационных конструкций должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м и размещаться на фризе НТО. Буквы и знаки информационных конструкций по высоте не более 2/3  высоты фриза, выполнены из акрилового пластика и оборудованы внутренней подсветкой. Графический элемент (товарный знак) может быть больше максимальной высоты информационной конструкции на 20 процентов. Шрифт информационной конструкции соответствует фирменному стилю организации. Фриз – это декоративный элемент в виде горизонтальной выступающей плоскости, обрамляющей или увенчивающей ту или иную часть архитектурного сооружения;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

6) верхняя часть (от фриза) нестационарного торгового объекта должна быть оборудована декоративной панелью из перфорированного алюминиевого композитного материала толщиной не менее 0,003 м. Данная конструкция должна быть сборно-разборной;

7) НТО должен быть оборудован внешней подсветкой, которая размещается внутри нижней части фриза путем скрытого монтажа светодиодной ленты (LED-технология), а также установкой рассеивающих экранов под всем фризом. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

8) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно осуществляться в специально оборудованных местах на кровле нестационарного торгового объекта за верней частью фриза, не выше верхней отметки НТО;

9) фриз НТО и фриз остановочного навеса должны совпадать по высотным отметкам, иметь одинаковую высоту, тип и цвет материала отделки. Информационная конструкция на фризе НТО должна размещаться на одной горизонтальной оси с наименованием остановочного пункта, размещаемым на фризе остановочного навеса;

10) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

11) размещение QR-кода в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

12) лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

2.6. Технико-экономические показатели остановочных навесов, размещаемых на улицах, за исключением центральных и магистральных (приложения № 42–44).

Остановочный навес, в зависимости от транспортной нагрузки, определяемой комиссией, утвержденной нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж, может иметь следующие размеры по главному фасаду:

- общая длина – 4,5 м, 4 точки опоры;

- общая длина – 6,0 м, 5 точек опоры;

- общая длина – 9,0 м, 6 точек опоры.

Диаметр опор не должен быть более 0,1 м. Тип кровли – скатная (односкатная). Скат кровли должен быть направлен в противоположную лицевому фасаду сторону.

Остановочный навес должен быть оборудован:

- наименованием остановочного пункта. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м, не более 0,03 м и размещаться на фризе остановочного навеса. Высота букв и знаков наименования остановочного пункта должна составлять 50 процентов высоты фриза остановочного навеса. Вышеуказанные буквы и знаки выполняются из акрилового пластика и должны быть оборудованы внутренней подсветкой. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны размещаться на единой горизонтальной оси центрирования с информационной конструкцией НТО. Шрифт для написания используется Century Gothic;

- условным обозначением транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), используемого для осуществления регулярных перевозок;

- задней стенкой, выполненной из многослойного стекла (триплекс – это два или более органических или силикатных стекла, склеенных между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки) толщиной не менее 0,01 м, отвечающего антивандальным требованиям, либо из перфорированного металлического листа толщиной не менее 0,003 м, отвечающего антивандальным требованиям, окрашенного в цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016;

- освещением;

- информационными конструкциями для размещения навигационной информации, а также надписи «По требованию» (в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию);

- навигационной информацией на жесткой основе с указанием места размещения остановочного пункта на карте города либо электронным табло с указанием:

а) расписания для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, с отображение времени прибытия маршрутов, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;

б) номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

в) наименования конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

г) наименования, адреса и телефонов органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (размещается под электронным табло);

- тактильной пиктограммой (по желанию) с учетом требований ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», размещаемой на левой опоре остановочного навеса, формат А6;

- скамейкой (дерево (сосна) с лаковым покрытием);

- урной, окрашенной в цвет по стандарту RAL 7022;

- 2 камерами видеонаблюдения (по желанию) с обеспечением возможности подключения к системе «Безопасный город» либо с сохранением видеоинформации на внутреннем накопителе не менее 5 дней;

- контактными разъемами USB (по желанию), позволяющими осуществлять зарядку мобильных устройств, в количестве 4 штук, расположенными в разных частях остановочного навеса блоками по 2 штуки;

- бесплатной зоной Wi-Fi (по желанию);

- тротуарной тактильной плиткой с учетом требований
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Характеристики и требования к электронному табло при его размещении:

- видеоэкран с диагональю 32 дюйма (81см);

- разрешение – 1366 х 768;

- наличие функции Smart TV (встроенная или Smart TV-приставка);

- OC Android не ниже 4.0;

- наличие защитного антивандального короба, выполненного из светопрозрачного материала. Защитный короб должен также обеспечивать пыле- и влагозащиту видеоэкрана.

Размещение нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными навесами общественного пассажирского транспорта, должно осуществляться с соблюдением требования ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.

Лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

При реализации мероприятий по размещению остановочных навесов и (или) приведению их внешнего вида в соответствие с настоящими типовыми архитектурными решениями допустимо отклонение до 15 процентов от общей длины остановочного навеса, установленной для каждого типа остановочного навеса настоящими типовыми архитектурными решениями.

3. Типовые архитектурные решения

нестационарных торговых объектов,

выполненных в комплексе с автономным туалетным модулем

3.1. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, применяемых в комплексе с автономным туалетным модулем, размещаемых на улицах городского округа город Воронеж, включая озелененные территории общего пользования (приложения № 45–51).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам на улицах центральной части города (приложение № 1) и магистральных улицах (приложение № 2) предусмотрена пунктом 1.1 настоящих типовых архитектурных решений.

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам, за исключением улиц центральной части города и магистральных улиц, – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО комбинированная. Осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 7011, 7012, 7031) в листовом исполнении и древесно-полимерного композитного материала с текстурированным покрытием «мореный дуб» в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7011, 7012, 7031;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции соответствует фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7011, 7012, 7031);

6) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно осуществляться в специально оборудованных местах на кровле нестационарного торгового объекта за фризом не выше верхней отметки НТО;

7) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада.

3.2. Техническое описание автономного туалетного модуля (приложения № 52, 53):

1) верхняя отметка автономного туалетного модуля – 2,7 м.

2) состоит из 2 санитарно-гигиенических кабин, одна из которых адаптирована для маломобильных групп населения;

3) внешняя отделка автономного туалетного модуля на улицах города комбинированная, выполнена из алюминиевых композитных панелей (RAL 7011, 7012, 7031) в листовом исполнении и древесно-полимерного композитного материала с текстурированным покрытием «мореный дуб» в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Допускается внешняя отделка автономных туалетных модулей на улицах центральной части города из алюминиевых композитных панелей (RAL 9006);

4) двери должны быть металлические антивандальные с доводчиками;

5) автономный туалетный модуль должен эксплуатироваться в автономном режиме, он комплектуется специальными емкостями для чистой воды и сбора отходов;

6) внутренняя отделка автономного туалетного модуля должна иметь антивандальное исполнение и изготавливается из нержавеющей стали, как и все внутреннее сантехническое оборудование. Для пола используется алюминиевый рифленый лист толщиной 0,002 м;

7) автономный туалетный модуль должен быть оснащен экономичной энергосберегающей системой освещения со светодиодными элементами, работающими от датчиков движения;

8) автономный туалетный модуль должен иметь высококачественную тепловую изоляцию, а в холодный период года должен отапливаться с помощью электрических нагревателей;

9) в автономный туалетный модуль также должны быть установлены акустическая и вентиляционная системы.

4. Типовые архитектурные решения

нестационарных торговых объектов. Киоск

4.1. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах центральной части города и магистральных улицах. Киоск (приложения № 54–67, 74).

Для улиц центральной части города (приложение № 1) площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 12 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 18 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Для магистральных улиц (приложение № 2) площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам –от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

Фриз НТО – это архитектурный элемент в виде выступающего горизонтального пояса или полосы, увенчивающей или обрамляющей верхнюю часть НТО.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен и фриза НТО комбинированная. Осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016) в кассетном исполнении и алюминиевого композитного материала с монохромным орнаментом (цвет по цветовому стандарту RAL 9006) в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016. Высота оконного проема – 2,4 м. Высота фриза – 0,2 м. Возможно матирование стекла. Матирование стекла осуществляется не более чем на высоту 1,0 м от уровня земли по всему периметру НТО;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03м. Шрифт информационной конструкции соответствует фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

6) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно осуществляться в специально оборудованных местах на кровле нестационарного торгового объекта за фризом не выше верхней отметки НТО;

7) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 метра от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада.

4.2. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города. Киоск (приложения № 68–76).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

Фриз НТО – это архитектурный элемент в виде выступающего горизонтального пояса или полосы, увенчивающей или обрамляющей верхнюю часть НТО.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен и фриза НТО комбинированная. Осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016) в кассетном исполнении и алюминиевого композитного материала с монохромным орнаментом (цвет по цветовому стандарту RAL 9006) в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016. Высота оконного проема – 2,4 м. Высота фриза – 0,2 м. Возможно матирование стекла. Матирование стекла осуществляется не более чем на высоту 1,0 м от уровня земли по всему периметру НТО;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции соответствует фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

6) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно осуществляться в специально оборудованных местах на кровле нестационарного торгового объекта за фризом не выше верхней отметки НТО;

7) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 метра от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | А.А. Власов |
| --- | --- |