Приложение № 1 к проекту межевания территории, ограниченной ул. Минская, ул. Серафимовича, пр-ктом Ленинский в городском округе город Воронеж

Текстовая часть

проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Минская, ул. Серафимовича, пр-ктом Ленинский 
в городском округе город Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной ул. Минская, 
ул. Серафимовича, пр-ктом Ленинский в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 26.08.2021 
№ 13/ПМТ, технического задания к данному контракту, постановления администрации городского округа город Воронеж от 12.03.2021 № 178 
«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Минская, ул. Серафимовича, пр-ктом Ленинский в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного  кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Рассматриваемая территория площадью 14,4 га расположена в Железнодорожном районе городского округа город Воронеж в границах                                 ул. Минская, ул. Серафимовича, пр-кта Ленинский.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в функциональной зоне специализированной общественной застройки (код 302).

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- ОДС – зона специализированной общественно-деловой застройки. Градостроительный регламент зон размещения специализированных общественных объектов. Регламент ОДС устанавливается с целью обеспечения единых требований для разных общественных объектов, расположенных в одной зоне, а также для объектов единой функции, расположенных на значительных земельных участках (архитектурные ансамбли, комплексы, кампусы). Для регламента ОДС могут устанавливаться следующие виды специализации: учебно-образовательное назначение, медицинское назначение, санаторно-курортное назначение, спортивное назначение, научно-исследовательское назначение, культурно-просветительское назначение, историческое, религиозное, а также административное назначение;

- Р – зона рекреационного регламента озелененных территорий. Градостроительный регламент Р устанавливается с целью резервирования новых и протекции существующих рекреационных озелененных территорий. Территории действия данного регламента предназначены для организации пешеходных связей, публичных пространств и других объектов рекреации: бульваров, скверов, парков, благоустроенных пешеходных зон и площадей, садов. Совокупность территорий с регламентом Р является основной составляющей экологического каркаса города;

- Т – зона улично-дорожной сети. Градостроительный регламент 
Т предназначен для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры. Действие регламента Т направлено на резервирование территорий для новой и протекции территорий существующей улично-дорожной сети, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории, ограниченной ул. Минская, ул. Серафимовича, 
пр-ктом Ленинский в городском округе город Воронеж, приведен в 
таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 515153.06 | 1303844.50 |
| 2 | 515156.53 | 1303999.40 |
| 3 | 515171.92 | 1304527.33 |
| 4 | 515135.98 | 1304530.09 |
| 5 | 514878.46 | 1303915.29 |
| 6 | 514787.88 | 1303703.86 |
| 7 | 514757.63 | 1303628.96 |
| 8 | 514924.55 | 1303748.68 |
| 1 | 515153.06 | 1303844.50 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями производятся только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на  кадастровый учет.

На территории межевания расположены жилые, нежилые общественные и административные здания.

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

Согласно ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации перераспределение между собой земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается на основании утвержденного проекта межевания территории. В соглашении либо решении о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются реквизиты постановления об утверждении проекта межевания территории. В связи с этим необходима разработка проекта межевания территории.

В соответствии со ст. 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации при перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков и существование первоначальных смежных земельных участков прекращается. При перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Проектом межевания территории предлагается образовать 
9 земельных участков.

ЗУ 1

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 7035 кв. м, фактически занимаемого многоквартирным домом, расположенного по ул. Серафимовича, 41.

Земельный участок находится в территориальной зоне ОДС. Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости «под многоэтажную жилую застройку».

По данным кадастрового плана территории имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Серафимовича, 41, кадастровый номер 36:34:0106029:7. Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости 6868 кв. м, кроме того границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Следует отметить, что фактически на данном участке расположен многоэтажный многоквартирный дом с адресом: Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 41, к. а.

Границы участка определены в соответствии с границами поставленных на кадастровый учет соседних земельных участков, а также элементами планировочной структуры.

Площадь уточняемого земельного участка не превышает площадь, указанную в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 514983.91 | 1303836.52 |
| 2 | 514973.39 | 1303865.40 |
| 3 | 514985.13 | 1303869.36 |
| 4 | 514980.82 | 1303883.15 |
| 5 | 514957.99 | 1303887.05 |
| 6 | 514959.53 | 1303890.71 |
| 7 | 514886.37 | 1303920.58 |
| 8 | 514884.16 | 1303914.58 |
| 9 | 514911.31 | 1303903.41 |
| 10 | 514899.51 | 1303872.87 |
| 11 | 514884.54 | 1303865.56 |
| 12 | 514879.86 | 1303854.77 |
| 78 | 514870.71 | 1303834.64 |
| 13 | 514885.46 | 1303828.41 |
| 14 | 514919.38 | 1303813.72 |
| 15 | 514946.72 | 1303820.58 |
| 16 | 514949.38 | 1303819.82 |
| 17 | 514957.96 | 1303821.95 |
| 18 | 514959.82 | 1303824.79 |
| 19 | 514976.63 | 1303831.11 |
| 1 | 514983.91 | 1303836.52 |

ЗУ 2

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 912 кв. м, фактически занимаемого многоквартирным домом, расположенного по ул. Серафимовича, 41а.

Земельный участок находится в территориальной зоне ОДС. Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости «под многоэтажную жилую застройку».

По данным кадастрового плана территории имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Серафимовича, 41а, кадастровый номер 36:34:0106029:9. Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости 866 кв. м, кроме того границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Следует отметить, что фактически на данном участке расположен многоквартирный дом с адресом: Воронежская область, г. Воронеж,                                ул. Серафимовича, д. 41.

Границы участка определены в соответствии с границами поставленных на кадастровый учет соседних земельных участков, а также элементами планировочной структуры.

Площадь уточняемого земельного участка не превышает площадь, указанную в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 12 | 514879.86 | 1303854.77 |
| 22 | 514862.79 | 1303861.95 |
| 23 | 514860.59 | 1303862.88 |
| 24 | 514842.18 | 1303821.83 |
| 79 | 514862.11 | 1303815.82 |
| 78 | 514870.71 | 1303834.64 |
| 12 | 514879.86 | 1303854.77 |

ЗУ 3

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1632 кв. м, расположенный по ул. Серафимовича, 41в.

Данный земельный участок образуется в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106029:1 и дальнейшего перераспределения с землями, государственная собственность на которые не разграничена. Раздел земельного участка обусловлен наличием в его составе зеленой зоны общего пользования в соответствии с перечнем и классификацией зеленых зон общего пользования на территории городского округа город Воронеж, утвержденными постановлением администрации города Воронежа от 01.04.2003 № 669 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа» (далее – Перечень). В границах образуемого земельного участка расположен сквер Серафимовича.

Земельный участок находится в зоне ОДС. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 
№ П/0412 (далее – Классификатор), как благоустройство территории.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 26 | 514874.18 | 1303791.81 |
| 25 | 514864.06 | 1303815.23 |
| 79 | 514862.11 | 1303815.82 |
| 24 | 514842.18 | 1303821.83 |
| 29 | 514818.33 | 1303767.57 |
| 30 | 514820.40 | 1303767.18 |
| 31 | 514827.52 | 1303770.37 |
| 32 | 514829.87 | 1303765.11 |
| 33 | 514853.02 | 1303773.69 |
| 34 | 514849.68 | 1303782.36 |
| 26 | 514874.18 | 1303791.81 |

ЗУ 4

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 6619 кв. м, расположенный по пр-кту Ленинский, 130/132.

Данный земельный участок образуется в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106029:1 и дальнейшего перераспределения с землями, государственная собственность на которые не разграничена. Раздел земельного участка обусловлен наличием в его составе зеленой зоны общего пользования в соответствии с Перечнем.

Земельный участок расположен в зоне ОДС. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором, как многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

В соответствии со ст. 17 Правил землепользования и застройки образуемый земельный участок относится к объектам, не соответствующим Правилам землепользования и застройки: земельные участки или объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу Правил землепользования и застройки или до вступления в силу изменений в Правила землепользования и застройки, являются не соответствующими им в случаях, когда эти объекты:

1)	имеют вид разрешенного использования, который не соответствует градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны;

2)	имеют предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту территориальной зоны или подзоны территориальной зоны. Использование таких земельных участков определяется в соответствии со ст. 7 и 15 Правил землепользования и застройки: земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Следует отметить, что земельный участок с кадастровым номером 36:34:0106029:1, из которого в результате раздела был образован земельный участок ЗУ 4, имел вид разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 35 | 514904.50 | 1303742.32 |
| 36 | 514899.90 | 1303755.76 |
| 37 | 514891.42 | 1303781.44 |
| 38 | 514883.55 | 1303778.59 |
| 27 | 514878.16 | 1303793.44 |
| 28 | 514886.46 | 1303796.45 |
| 20 | 514882.04 | 1303809.81 |
| 25 | 514864.05 | 1303815.23 |
| 26 | 514874.18 | 1303791.81 |
| 34 | 514849.68 | 1303782.36 |
| 33 | 514853.04 | 1303773.70 |
| 32 | 514829.87 | 1303765.11 |
| 39 | 514830.46 | 1303763.81 |
| 40 | 514824.26 | 1303761.63 |
| 41 | 514822.67 | 1303762.09 |
| 30 | 514820.40 | 1303767.18 |
| 29 | 514818.33 | 1303767.57 |
| 42 | 514808.15 | 1303745.10 |
| 43 | 514795.90 | 1303715.13 |
| 44 | 514803.73 | 1303704.20 |
| 45 | 514807.16 | 1303706.66 |
| 46 | 514809.32 | 1303703.64 |
| 47 | 514805.89 | 1303701.18 |
| 48 | 514806.89 | 1303699.79 |
| 49 | 514809.77 | 1303695.70 |
| 50 | 514811.26 | 1303694.03 |
| 51 | 514814.87 | 1303689.24 |
| 52 | 514819.63 | 1303682.80 |
| 53 | 514825.89 | 1303687.62 |
| 54 | 514830.68 | 1303691.23 |
| 55 | 514896.63 | 1303736.87 |
| 35 | 514904.50 | 1303742.32 |

ЗУ 5

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 215 кв. м, расположенный по адресу: от пр-кта Ленинский до                       ул. Серафимовича.

Данный земельный участок образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ОДС. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как улично-дорожная сеть.

Границы участка определены в соответствии с границами поставленных на кадастровый учет соседних земельных участков, а также элементами планировочной структуры.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 52 | 514819.63 | 1303682.80 |
| 51 | 514814.87 | 1303689.24 |
| 50 | 514811.26 | 1303694.03 |
| 49 | 514809.77 | 1303695.70 |
| 48 | 514806.89 | 1303699.79 |
| 47 | 514805.89 | 1303701.18 |
| 46 | 514809.32 | 1303703.64 |
| 45 | 514807.16 | 1303706.66 |
| 44 | 514803.73 | 1303704.20 |
| 43 | 514795.90 | 1303715.13 |
| 56 | 514793.73 | 1303707.01 |
| 57 | 514816.35 | 1303680.28 |
| 52 | 514819.63 | 1303682.80 |

ЗУ 6

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 70 кв. м, расположенный по ул. Минская, вблизи дома 2в.

Данный земельный участок образуется в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106029:15. Раздел обусловлен расположением на участке повысительной насосной станции.

Земельный участок расположен в зоне ОДС. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как предоставление коммунальных услуг.

Границы участка определены в соответствии с границами поставленных на кадастровый учет соседних земельных участков, а также элементами планировочной структуры.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 58 | 515163.71 | 1304462.02 |
| 59 | 515163.93 | 1304470.76 |
| 60 | 515155.92 | 1304470.85 |
| 61 | 515155.73 | 1304462.02 |
| 58 | 515163.71 | 1304462.02 |

ЗУ 7

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 49 кв. м, расположенный по ул. Минская, вблизи дома 2в.

Данный земельный участок образуется в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106029:15. Раздел обусловлен расположением на участке трансформаторной подстанции № 1623.

Земельный участок расположен в зоне ОДС. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как предоставление коммунальных услуг.

Границы участка определены в соответствии с границами поставленных на кадастровый учет соседних земельных участков, а также элементами планировочной структуры.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 62 | 515164.09 | 1304478.47 |
| 63 | 515164.32 | 1304485.63 |
| 64 | 515157.19 | 1304485.56 |
| 65 | 515157.25 | 1304478.55 |
| 62 | 515164.09 | 1304478.47 |

ЗУ 8

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 6101 кв. м, расположенный по ул. Минская, 2в.

Данный земельный участок образуется в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106029:15 и дальнейшего перераспределения с землями, государственная собственность на которые не разграничена. Раздел обусловлен расположением на исходном земельном участке сооружений коммунального характера.

Земельный участок расположен в зоне ОДС. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как среднее и высшее профессиональное образование.

Границы участка определены в соответствии с границами поставленных на кадастровый учет соседних земельных участков, а также элементами планировочной структуры.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 66 | 515163.28 | 1304445.39 |
| 58 | 515163.72 | 1304462.02 |
| 61 | 515155.73 | 1304462.02 |
| 60 | 515155.92 | 1304470.85 |
| 59 | 515163.93 | 1304470.76 |
| 62 | 515164.09 | 1304478.47 |
| 65 | 515157.25 | 1304478.55 |
| 64 | 515157.19 | 1304485.56 |
| 63 | 515164.32 | 1304485.63 |
| 67 | 515165.37 | 1304526.05 |
| 68 | 515137.85 | 1304528.42 |
| 69 | 515136.62 | 1304528.49 |
| 70 | 515078.38 | 1304390.69 |
| 71 | 515080.17 | 1304389.92 |
| 72 | 515097.43 | 1304382.87 |
| 73 | 515100.81 | 1304390.85 |
| 74 | 515132.00 | 1304387.18 |
| 75 | 515132.45 | 1304435.19 |
| 76 | 515140.25 | 1304445.61 |
| 66 | 515163.28 | 1304445.39 |

ЗУ 9

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 331 кв. м, расположенный по ул. Серафимовича, в районе 
дома 41.

Земельный участок образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ОДС. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как благоустройство территории.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 20 | 514882.05 | 1303809.81 |
| 21 | 514879.98 | 1303816.06 |
| 13 | 514885.46 | 1303828.41 |
| 78 | 514870.71 | 1303834.64 |
| 79 | 514862.11 | 1303815.82 |
| 25 | 514864.05 | 1303815.23 |
| 20 | 514882.05 | 1303809.81 |

Проектом межевания территории предлагается образовать 3 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предлагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Перечень и сведения о площади таких земельных участков приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ 3 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 1632 | - |
| 2 | ЗУ 5 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 215 | - |
| 3 | ЗУ 9 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 331 | - |

Проектом межевания территории предусмотрено установление 
4 сервитутов:

- ЧЗУ 1 – сервитут для проезда от ул. Серафимовича к жилому дому по    ул. Серафимовича, 41а. Площадь предлагаемого сервитута – 157 кв. м.

Предлагаемый сервитут проходит через земельный участок с кадастровым номером 36:34:0106029:726;

- ЧЗУ 2 – сервитут для прохода от жилого дома по ул. Серафимовича,     41а к пр-кту Ленинский. Площадь предлагаемого сервитута – 43 кв. м.

Предлагаемый сервитут проходит через образуемый земельный участок ЗУ 9;

- ЧЗУ 3 – сервитут для прохода от жилого дома по ул. Серафимовича, 41а к пр-кту Ленинский. Площадь предлагаемого сервитута – 41 кв. м.

Предлагаемый сервитут проходит через образуемый земельный участок ЗУ 4;

- ЧЗУ 4 – сервитут для прохода от жилого дома по ул. Серафимовича,   41а к пр-кту Ленинский. Площадь предлагаемого сервитута – 151 кв. м.

Предлагаемый сервитут проходит через образуемый земельный участок ЗУ 4.

Сведения с координатным описанием о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

| № п/п | Условный номер предлагаемого публичного сервитута | Кадастровый номер существующего земельного участка, условный номер образуемого земельного участка, по которому проходит предлагаемый публичный сервитут | Площадь публичного сервитута, кв. м | Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | ЧЗУ 1 | 36:34:0106029:726 | 157 | 1 | 514909.17 | 1303897.88 |
|  |  |  |  | 2 | 514881.88 | 1303908.96 |
|  |  |  |  | 3 | 514880.28 | 1303905.00 |
|  |  |  |  | 4 | 514906.88 | 1303891.95 |
|  |  |  |  | 1 | 514909.17 | 1303897.88 |
| 2 | ЧЗУ 2 | ЗУ 9 | 43 | 32 | 514873.95 | 1303812.25 |
|  |  |  |  | 7 | 514871.25 | 1303819.21 |
|  |  |  |  | 8 | 514874.56 | 1303833.02 |
|  |  |  |  | 9 | 514872.95 | 1303833.68 |
|  |  |  |  | 10 | 514869.03 | 1303819.36 |
|  |  |  |  | 33 | 514871.61 | 1303812.96 |
|  |  |  |  | 32 | 514873.95 | 1303812.25 |
| 3 | ЧЗУ 3 | ЗУ 4 | 41 | 5 | 514872.85 | 1303794.89 |
|  |  |  |  | 6 | 514879.56 | 1303797.81 |
|  |  |  |  | 32 | 514873.95 | 1303812.25 |
|  |  |  |  | 33 | 514871.61 | 1303812.96 |
|  |  |  |  | 11 | 514877.20 | 1303799.13 |
|  |  |  |  | 12 | 514872.07 | 1303796.69 |
|  |  |  |  | 5 | 514872.85 | 1303794.89 |
| 4 | ЧЗУ 4 | ЗУ 4 | 151 | 13 | 514904.50 | 1303742.32 |
|  |  |  |  | 14 | 514897.12 | 1303760.86 |
|  |  |  |  | 15 | 514886.01 | 1303779.48 |
|  |  |  |  | 16 | 514883.55 | 1303778.59 |
|  |  |  |  | 17 | 514880.24 | 1303787.71 |
|  |  |  |  | 18 | 514878.36 | 1303785.90 |
|  |  |  |  | 19 | 514878.48 | 1303783.58 |
|  |  |  |  | 20 | 514877.50 | 1303781.20 |
|  |  |  |  | 21 | 514876.16 | 1303779.81 |
|  |  |  |  | 22 | 514873.27 | 1303778.52 |
|  |  |  |  | 23 | 514868.47 | 1303789.61 |
|  |  |  |  | 24 | 514866.92 | 1303789.01 |
|  |  |  |  | 25 | 514871.85 | 1303778.09 |
|  |  |  |  | 26 | 514873.11 | 1303774.51 |
|  |  |  |  | 27 | 514878.63 | 1303776.44 |
|  |  |  |  | 28 | 514880.10 | 1303776.27 |
|  |  |  |  | 29 | 514882.01 | 1303775.10 |
|  |  |  |  | 30 | 514893.60 | 1303755.81 |
|  |  |  |  | 31 | 514900.57 | 1303739.60 |
|  |  |  |  | 13 | 514904.50 | 1303742.32 |

Проектом межевания территории утверждаются красные линии, установленные с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативных правовых актов.

Со стороны пр-кта Ленинский красные линии проходят по границам территориальных зон, со стороны ул. Минская – по границе функциональной зоны, со стороны ул. Серафимовича – по границам земельных участков.

Ведомость координат характерных точек утверждаемых красных линий представлена в таблице № 13.

Таблица № 13

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 515147.88 | 1303848.62 |
| 2 | 515170.62 | 1304525.81 |
| 3 | 515165.37 | 1304526.05 |
| 4 | 515136.62 | 1304528.49 |
| 5 | 515078.38 | 1304390.69 |
| 6 | 515080.17 | 1304389.92 |
| 7 | 514886.37 | 1303920.58 |
| 8 | 514862.79 | 1303861.95 |
| 9 | 514860.59 | 1303862.88 |
| 10 | 514808.15 | 1303745.10 |
| 11 | 514795.90 | 1303715.13 |
| 12 | 514793.73 | 1303707.01 |
| 13 | 514788.48 | 1303702.95 |
| 14 | 514762.35 | 1303636.67 |
| 15 | 514821.62 | 1303678.58 |
| 16 | 514856.26 | 1303707.00 |
| 17 | 514896.63 | 1303736.87 |
| 18 | 514904.50 | 1303742.32 |
| 19 | 514931.08 | 1303762.28 |
| 1 | 515147.88 | 1303848.62 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 3 м. Со стороны ул. Минская и пр-кта Ленинский линии отступа приняты на расстоянии 6 м.

Координатное описание линий отступа от красных линий, утверждаемых проектом межевания территории, приведено в таблице № 14.

Таблица № 14

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 515164.52 | 1304523.11 |
| 2 | 515138.54 | 1304525.32 |
| 3 | 515082.31 | 1304392.27 |
| 4 | 515084.07 | 1304391.51 |
| 5 | 514889.15 | 1303919.45 |
| 6 | 514864.44 | 1303858.00 |
| 7 | 514862.13 | 1303858.97 |
| 8 | 514810.91 | 1303743.92 |
| 9 | 514798.75 | 1303714.17 |
| 10 | 514796.37 | 1303705.26 |
| 11 | 514790.97 | 1303701.08 |
| 12 | 514770.84 | 1303650.02 |
| 13 | 514817.95 | 1303683.33 |
| 14 | 514852.57 | 1303711.73 |
| 15 | 514893.14 | 1303741.75 |
| 16 | 514900.99 | 1303747.19 |
| 17 | 514928.12 | 1303767.56 |
| 18 | 515142.01 | 1303852.74 |
| 1 | 515164.52 | 1304523.11 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Минская, 
ул. Серафимовича, пр-ктом Ленинский в городском округе город Воронеж, рассмотрен и рекомендован для вынесения на общественные обсуждения.

Исполняющий обязанности

руководителя управления

главного архитектора                                                                     М.Ш. Солтанов