УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 24.12.2021    № 1227

ТИПОВЫЕ  АРХИТЕКТУРНЫЕ  РЕШЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ,  РАЗМЕЩАЕМЫХ НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

1. Типовые архитектурные решения

нестационарных торговых объектов. Павильон

1.1. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов (НТО), размещаемых на улицах центральной части города и магистральных улицах. Павильон (приложения № 3-20 к настоящим Типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории городского округа город Воронеж (далее – типовые архитектурные решения)).

Для улиц центральной части города (приложение № 1 к настоящим типовым архитектурным решениям) площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 12 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 18 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Для магистральных улиц (приложение № 2 к настоящим типовым архитектурным решениям) площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

Фриз НТО – это архитектурный элемент в виде выступающего горизонтального пояса или полосы, увенчивающей или обрамляющей верхнюю часть НТО.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО комбинированная, осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016) в кассетном исполнении и алюминиевого композитного материала с монохромным орнаментом (цвет по цветовому стандарту RAL – 9006) в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. На магистральных улицах монохромный орнамент выполняется по желанию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016. Для павильонов площадью до 12 кв. м оконные проемы необходимо организовывать на 2 фасадах. Для павильонов более 12 кв. м оконные проемы необходимо организовывать на 3 фасадах, при этом площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции – согласно фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016);

6) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции необходимо размещать вдоль тыльного фасада, в самой низкой точке отметки ската кровли НТО;

7) на улицах центральной части города не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО. На магистральных улицах допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Короб рольставни и роллерные решетки необходимо размещать путем скрытого монтажа внутри фриза НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода – в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада;

10) в случае размещения павильона в комплексе или непосредственной близости к нестационарным торговым объектам возможно разместить дверь в первом блоке витражного остекления на лицевом фасаде;

11) в случае невозможности организации двери загрузки товаров в НТО в указанном месте, она может быть организована в любом месте на тыльном фасаде НТО.

1.2. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города. Павильон (приложения № 19-30 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

Фриз НТО – это архитектурный элемент в виде выступающего горизонтального пояса или полосы, увенчивающей или обрамляющей верхнюю часть НТО.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО комбинированная, осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016) в кассетном исполнении и алюминиевого композитного материала с монохромным орнаментом (цвет по цветовому стандарту RAL – 9006) в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Монохромный орнамент выполняется по желанию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016. Для павильонов площадью до 12 кв. м оконные проемы необходимо организовывать на 2 фасадах. Для павильонов более 12 кв. м оконные проемы необходимо организовывать на 3 фасадах, при этом площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции – согласно фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016);

6) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции необходимо размещать вдоль тыльного фасада, в самой низкой точке отметки ската кровли НТО;

7) допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Короб рольставни и роллерные решетки необходимо размещать путем скрытого монтажа внутри фриза НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода – в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада;

10) в случае размещения павильона в комплексе или непосредственной близости к нестационарным торговым объектам возможно разместить дверь в первом блоке витражного остекления на лицевом фасаде;

11) в случае невозможности организации двери загрузки товаров в НТО в указанном месте, она может быть организована в любом месте на тыльном фасаде НТО.

2. Типовые архитектурные решения

нестационарных торговых объектов,

выполненных в комплексе с остановочным навесом

2.1. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на улицах центральной части города (приложения № 31-34 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 12 кв. м, для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 18 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО и фриза осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016) в листовом исполнении в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Фриз представляет собой легкую сборно-разборную конструкцию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016; высота оконного проема – 2,2-2,3 м, высота фриза – 0,25 м, нижняя отметка остекления от уровня земли – 0,3 м. Возможно матирование стекла. Верхняя отметка матового стекла – 1 м от уровня земли. Оконные проемы должны располагаться на 3 фасадах нестационарного торгового объекта, площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен. Возможно увеличение или уменьшение окна выдачи товара, при этом оно должно размещаться симметрично в витрине лицевого фасада НТО;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на фризе НТО, они должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м и не более 0,03 м, высотой не более 2/3 высоты фриза, выполненными из акрилового пластика и оборудованными внутренней подсветкой. Графический элемент (товарный знак) может быть больше максимальной высоты информационной конструкции на 20 %. Шрифт информационной конструкции – согласно фирменному стилю организации. Фриз – это декоративный элемент в виде горизонтальной выступающей  плоскости, обрамляющей или увенчивающей ту или иную часть архитектурного сооружения;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016);

6) верхняя часть (от фриза) нестационарного торгового объекта должна быть оборудована декоративной панелью из перфорированного алюминиевого композитного материала толщиной не менее 3 мм по всему периметру торгового объекта. Данная конструкция должна быть сборно-разборной;

7) НТО должен быть оборудован внешней подсветкой, которая размещается внутри нижней части фриза путем скрытого монтажа светодиодной ленты (LED-технология), а также установки рассеивающих экранов под всем фризом. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

8) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции необходимо размещать вдоль тыльного фасада, в самой низкой точке отметки ската кровли НТО;

9) фриз НТО и фриз остановочного навеса должны совпадать по высотным отметкам, иметь одинаковую высоту, тип и цвет материала отделки. Информационная конструкция на фризе НТО должна располагаться на одной горизонтальной оси с наименованием остановочного пункта, размещаемым на фризе остановочного навеса;

10) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

11) размещение QR-кода – в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

12) лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части;

13) в случае невозможности организации двери загрузки товаров в НТО в указанном месте, она может быть организована в любом месте на тыльном фасаде НТО.

2.2. Технико-экономические показатели остановочных навесов, размещаемых на улицах центральной части города (приложения № 36-38 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Остановочный навес, в зависимости от транспортной нагрузки, определяемой комиссией, утвержденной нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж, может иметь следующие размеры по главному фасаду:

- общая длина – 4,5 м, 4 точки опоры;

- общая длина – 6 м, 5 точек опоры;

- общая длина – 9 м, 6 точек опоры.

Диаметр опор не должен быть более 0,1 м. Тип кровли – скатная (односкатная). Скат кровли должен быть направлен в противоположную лицевому фасаду сторону.

Остановочный навес должен быть оборудован:

- наименованием остановочного пункта. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м и не более 0,03 м и размещаться на фризе остановочного навеса. Их высота должна составлять 50 % высоты фриза остановочного навеса. Указанные буквы и знаки  выполняются из акрилового пластика и должны быть оборудованы  внутренней подсветкой. Они должны размещаться на единой горизонтальной оси центрирования с информационной конструкцией НТО. Шрифт – Century Gothic;

- условным обозначением транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), используемого для осуществления регулярных перевозок;

- задней стенкой, выполненной из многослойного стекла (триплекс – 2 органических (силикатных) стекла или более, склеенных между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки), отвечающего антивандальным требованиям. Толщина данного стекла (триплекса) – не менее 0,01 м;

- освещением путем монтажа светодиодной ленты (LED-технология), скрытого монтажа во внутренней части остановочного навеса, а также установки рассеивающих экранов по всей площади потолка остановочного навеса. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

- информационными конструкциями для размещения навигационной информации, а также надписью «По требованию» (в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию);

- электронным табло с указанием:

1) номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

2) расписания движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, с отображение времени прибытия транспортных средств по маршрутам, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;

3) наименования конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

4) наименования, адреса и контактных телефонов органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (размещается под электронным табло);

- тактильной пиктограммой с учетом требований ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», размещаемой на левой опоре остановочного навеса, формат А6;

- скамейкой (дерево (сосна) с лаковым покрытием);

- урной, окрашенной в цвет по стандарту RAL 7022;

- водосточной системой кровли;

- 2 камерами видеонаблюдения с обеспечением возможности подключения к системе «Безопасный город» либо с сохранением видеоинформации на внутреннем накопителе (срок хранения видеоинформации – не менее 5 дней);

- контактными разъемами USB, позволяющими осуществлять зарядку мобильных устройств, в количестве 4 шт., расположенными в разных частях остановочного навеса блоками по 2 шт.;

- по желанию возможно оборудование бесплатной зоной Wi-Fi;

- тротуарной тактильной плиткой с учетом требований
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;

Характеристики электронного табло и требования к нему:

- видеоэкран с диагональю 32 дюйма (81см);

- разрешение 1366х768;

- наличие функции Smart TV (встроенная или Smart TV-приставка);

- OC Android не ниже 4.0;

- наличие защитного антивандального короба, выполненного из  светопрозрачного материала. Защитный короб должен также обеспечивать пыле- и влагозащиту видеоэкрана.

Размещение нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными навесами общественного пассажирского транспорта, должно осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.

Лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

При реализации мероприятий по размещению и (или) приведению внешнего вида остановочных навесов в соответствие с типовыми архитектурными решениями допустимо отклонение длины до 15 % от общей длины остановочного навеса, установленной для каждого типа остановочного навеса согласно настоящим типовым архитектурным решениям.

2.3. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на магистральных улицах города (приложения № 31-35 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Площадь под размещение нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО и фриза осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016) в листовом исполнении в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Фриз представляет собой легкую сборно-разборную конструкцию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016, высота оконного проема – 2,2-2,3 м, высота фриза – 0,25 м, нижняя отметка остекления от уровня земли – 0,3 м. Возможно матирование стекла. Верхняя отметка матового стекла – 1 м от уровня земли. Оконные проемы должны располагаться на 3 фасадах нестационарного торгового объекта, площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен. Возможно увеличение или уменьшение окна выдачи товара, при этом оно должно размещаться симметрично в витрине лицевого фасада НТО;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на фризе НТО, они должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м, высотой не более 2/3 высоты фриза, выполненными из акрилового пластика и оборудованными внутренней подсветкой. Графический элемент (товарный знак) может быть больше максимальной высоты информационной конструкции на 20 %. Шрифт информационной конструкции – согласно фирменному стилю организации.  Фриз – это декоративный элемент в виде горизонтальной выступающей  плоскости, обрамляющей или увенчивающей ту или иную часть архитектурного сооружения;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016);

6) верхняя часть (от фриза) нестационарного торгового объекта должна быть оборудована декоративной панелью из перфорированного алюминиевого композитного материала толщиной не менее 0,003 м по всему периметру торгового объекта. Данная конструкция должна быть сборно-разборной;

7) НТО должен быть оборудован внешней подсветкой, которая размещается внутри нижней части фриза путем скрытого монтажа светодиодной ленты (LED-технология), а также установки рассеивающих экранов под всем фризом. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

8) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции необходимо размещать вдоль тыльного фасада, в самой низкой точке отметки ската кровли НТО;

9) фриз НТО и фриз остановочного навеса должны совпадать по высотным отметкам, иметь одинаковую высоту, тип и цвет материала отделки. Информационная конструкция на фризе НТО должна располагаться на одной горизонтальной оси с наименованием остановочного пункта, размещаемым на фризе остановочного навеса;

10) допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Короб рольставни и роллерные решетки необходимо размещать путем скрытого монтажа внутри фриза НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

11) размещение QR-кода – в НТО с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

12) лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части;

13) в случае невозможности организации двери загрузки товаров в НТО в указанном месте, она может быть организована в любом месте на тыльном фасаде НТО.

2.4. Технико-экономические показатели остановочных навесов, размещаемых на магистральных улицах города (приложения № 39-41 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Остановочный навес, в зависимости от транспортной нагрузки, определяемой комиссией, утвержденной нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж, может иметь следующие размеры по главному фасаду:

- общая длина – 4,5 м, 4 точки опоры;

- общая длина – 6 м, 5 точек опоры;

- общая длина – 9 м, 6 точек опоры.

Диаметр опор не должен быть более 0,1 м. Тип кровли – скатная (односкатная). Скат кровли должен быть направлен в противоположную лицевому фасаду сторону.

Остановочный навес должен быть оборудован:

- наименованием остановочного пункта. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м и не более 0,03 м и размещаться на фризе остановочного навеса. Их высота должна составлять 50 % высоты фриза остановочного навеса. Указанные буквы и знаки выполняются из акрилового пластика и должны быть оборудованы внутренней подсветкой. Они должны размещаться на единой горизонтальной оси центрирования с информационной конструкцией НТО. Шрифт – Century Gothic;

- условным обозначением транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), используемого для осуществления регулярных перевозок;

- задней стенкой, выполняемой из многослойного стекла (триплекс – 2 органических (силикатных) стекла или более, склеенных между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки) толщиной не менее 0,01 м, отвечающего антивандальным требованиям, либо перфорированного металлического листа толщиной не менее 0,003 м, отвечающего антивандальным требованиям (окрашенного в цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016);

- освещением путем монтажа светодиодной ленты (LED-технология), скрытого монтажа во внутренней части остановочного навеса, а также установки рассеивающих экранов по всей площади потолка остановочного навеса. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

- информационными конструкциями для размещения навигационной информации, а также надписью «По требованию» (в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию);

- электронным табло с указанием:

1) номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

2) расписания движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, с отображение времени прибытия транспортных средств по маршрутам, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;

3) наименования конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

4) наименования, адреса и контактных телефонов органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (размещается под электронным табло);

- тактильной пиктограммой с учетом требований ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», размещаемой на левой опоре остановочного навеса, формат А6;

- скамейкой (дерево (сосна) с лаковым покрытием);

- урной, окрашенной в цвет по стандарту RAL 7022;

- водосточной системой кровли;

- 2 камерами видеонаблюдения с обеспечением возможности подключения к системе «Безопасный город» либо с сохранением видеоинформации на внутреннем накопителе (срок хранения видеоинформации – не менее 5 дней);

- контактными разъемами USB, позволяющими осуществлять зарядку мобильных устройств, в количестве 4 шт., расположенными в разных частях остановочного навеса блоками по 2 шт.;

- по желанию возможно оборудование бесплатной зоной Wi-Fi;

- тротуарной тактильной плиткой с учетом требований
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Характеристики электронного табло и требования к нему:

- видеоэкран с диагональю 32 дюйма (81см);

- разрешение – 1366 х 768;

- наличие функции Smart TV (встроенная или Smart TV-приставка);

- OC Android не ниже 4.0;

- наличие защитного антивандального короба, выполненного из светопрозрачного материала. Защитный короб должен также обеспечивать пыле- и влагозащиту видеоэкрана.

Размещение нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными навесами общественного пассажирского транспорта, должно осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.

Лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

При реализации мероприятий по размещению остановочных навесов и (или) приведению их внешнего вида в соответствие с настоящими типовыми архитектурными решениями допустимо отклонение длины до 15 % от общей длины остановочного навеса, установленной для каждого типа остановочного навеса настоящими типовыми архитектурными решениями.

2.5. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с остановочным навесом, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города (приложения № 31-35 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО и фриза осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016) в листовом исполнении в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Фриз представляет собой легкую сборно-разборную конструкцию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016, высота оконного проема – 2,2-2,3 м, высота фриза – 0,25 м, нижняя отметка остекления от уровня земли – 0,3 м. Возможно матирование стекла. Верхняя отметка матового стекла – 1 м от уровня земли. Оконные проемы должны располагаться на 3 фасадах нестационарного торгового объекта, площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен. Возможно увеличение или уменьшение окна выдачи товара, при этом оно должно размещаться симметрично в витрине лицевого фасада НТО;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на фризе НТО, они должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м, высотой не более 2/3  высоты фриза, выполненными из акрилового пластика и оборудованными внутренней подсветкой. Графический элемент (товарный знак) может быть больше максимальной высоты информационной конструкции на 20 %. Шрифт информационной конструкции соответствует фирменному стилю организации. Фриз – это декоративный элемент в виде горизонтальной выступающей плоскости, обрамляющей или увенчивающей ту или иную часть архитектурного сооружения;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016);

6) верхняя часть (от фриза) нестационарного торгового объекта должна быть оборудована декоративной панелью из перфорированного алюминиевого композитного материала толщиной не менее 0,003 м. Данная конструкция должна быть сборно-разборной;

7) НТО должен быть оборудован внешней подсветкой, которая размещается внутри нижней части фриза путем скрытого монтажа светодиодной ленты (LED-технология), а также установки рассеивающих экранов под всем фризом. Цветовая температура применяемого оборудования должна быть не менее 6000 К;

8) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции необходимо размещать вдоль тыльного фасада, в самой низкой точке отметки ската кровли НТО;

9) фриз НТО и фриз остановочного навеса должны совпадать по высотным отметкам, иметь одинаковую высоту, тип и цвет материала отделки. Информационная конструкция на фризе НТО должна располагаться на одной горизонтальной оси с наименованием остановочного пункта, размещаемым на фризе остановочного навеса;

10) допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Короб рольставни и роллерные решетки необходимо размещать путем скрытого монтажа внутри фриза НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

11) размещение QR-кода в НТО – с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

12) лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части;

13) в случае невозможности организации двери загрузки товаров в НТО в указанном месте, она может быть организована в любом месте на тыльном фасаде НТО.

2.6. Технико-экономические показатели остановочных навесов, размещаемых на улицах, за исключением центральных и магистральных (приложения № 42-44 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Остановочный навес, в зависимости от транспортной нагрузки, определяемой комиссией, утвержденной нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж, может иметь следующие размеры по главному фасаду:

- общая длина – 4,5 м, 4 точки опоры;

- общая длина – 6 м, 5 точек опоры;

- общая длина – 9 м, 6 точек опоры.

Диаметр опор не должен быть более 0,1 м. Тип кровли – скатная (односкатная). Скат кровли должен быть направлен в противоположную лицевому фасаду сторону.

Остановочный навес должен быть оборудован:

- наименованием остановочного пункта. Буквы и знаки наименования остановочного пункта должны быть объемными, толщиной не менее 0,02 м, не более 0,03 м и размещаться на фризе остановочного навеса. Их высота должна составлять 50 % высоты фриза остановочного навеса. Указанные буквы и знаки выполняются из акрилового пластика и должны быть оборудованы внутренней подсветкой. Они должны размещаться на единой горизонтальной оси центрирования с информационной конструкцией НТО. Шрифт – Century Gothic;

- условным обозначением транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), используемого для осуществления регулярных перевозок;

- задней стенкой, выполненной из многослойного стекла (триплекс – это 2 органических (силикатных) стекла или более, склеенных между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки) толщиной не менее 0,01 м, отвечающего антивандальным требованиям, либо из перфорированного металлического листа толщиной не менее 0,003 м, отвечающего антивандальным требованиям, окрашенного в цвет по цветовому стандарту RAL 7022, 7024, 7043, 7016;

- освещением;

- информационными конструкциями для размещения навигационной информации, а также надписи «По требованию» (в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию);

- навигационной информацией на жесткой основе с указанием места размещения остановочного пункта на карте города либо электронным табло с указанием:

1) номеров маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт;

2) расписания движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, с отображение времени прибытия транспортных средств по маршрутам, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;

3) наименования конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

4) наименования, адреса и телефонов органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа (размещается под электронным табло);

- тактильной пиктограммой (по желанию) с учетом требований
ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», размещаемой на левой опоре остановочного навеса, формат А6;

- скамейкой (дерево (сосна) с лаковым покрытием);

- урной, окрашенной в цвет по стандарту RAL 7022;

- водосточной системой кровли;

- 2 камерами видеонаблюдения (по желанию) с обеспечением возможности подключения к системе «Безопасный город» либо с сохранением видеоинформации на внутреннем накопителе (срок хранения видеоинформации – не менее 5 дней);

- контактными разъемами USB (по желанию), позволяющими осуществлять зарядку мобильных устройств, в количестве 4 шт., расположенными в разных частях остановочного навеса блоками по 2 шт.;

- бесплатной зоной Wi-Fi (по желанию);

- тротуарной тактильной плиткой с учетом требований
ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Характеристики электронного табло и требования к нему:

- видеоэкран с диагональю 32 дюйма (81см);

- разрешение – 1366 х 768;

- наличие функции Smart TV (встроенная или Smart TV-приставка);

- OC Android не ниже 4.0;

- наличие защитного антивандального короба, выполненного из светопрозрачного материала. Защитный короб должен также обеспечивать пыле- и влагозащиту видеоэкрана.

Размещение нестационарных торговых объектов, совмещенных с остановочными навесами общественного пассажирского транспорта, должно осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Остановочный навес конструктивно не должен быть связан с нестационарным торговым объектом.

Лицевые фасады НТО и остановочного навеса должны быть ориентированы в сторону проезжей части.

При реализации мероприятий по размещению остановочных навесов и (или) приведению их внешнего вида в соответствие с настоящими типовыми архитектурными решениями допустимо отклонение длины до 15 % от общей длины остановочного навеса, установленной для каждого типа остановочного навеса настоящими типовыми архитектурными решениями.

3. Типовые архитектурные решения

нестационарных торговых объектов,

выполненных в комплексе с автономным туалетным модулем

3.1. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, выполненных в комплексе с автономным туалетным модулем, размещаемых на улицах городского округа город Воронеж, включая озелененные территории общего пользования (приложения № 45-51 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам на улицах центральной части города (приложение № 1 к настоящим типовым архитектурным решениям) и магистральных улицах (приложение № 2 к настоящим типовым архитектурным решениям) предусмотрена пунктом 1.1 настоящих типовых архитектурных решений.

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам, за исключением улиц центральной части города и магистральных улиц, – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен НТО комбинированная. Осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL – 7011, 7012, 7031) в листовом исполнении и древесно-полимерного композитного материала с текстурированным покрытием «мореный дуб» в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL – 7011, 7012, 7031. Возможно увеличение или уменьшение окна выдачи товара, при этом оно должно размещаться симметрично в витрине  лицевого фасада НТО;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции соответствует фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL – 7011, 7012, 7031);

6) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции необходимо размещать вдоль тыльного фасада, в самой низкой точке отметки ската кровли НТО;

7) не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода в НТО – с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада;

10) в случае невозможности организации двери загрузки товаров в НТО в указанном месте, она может быть организована в любом месте на тыльном фасаде НТО.

3.2. Техническое описание автономного туалетного модуля (приложения № 52, 53 к настоящим типовым архитектурным решениям):

1) верхняя отметка автономного туалетного модуля – 2,7 м.

2) состоит из 2 санитарно-гигиенических кабин, одна из которых адаптирована для маломобильных групп населения;

3) внешняя отделка автономного туалетного модуля на улицах города комбинированная, выполнена из алюминиевых композитных панелей (цвет по цветовому стандарту RAL – 7011, 7012, 7031) в листовом исполнении и древесно-полимерного композитного материала с текстурированным покрытием «мореный дуб» в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Допускается внешняя отделка автономных туалетных модулей на улицах центральной части города из алюминиевых композитных панелей (цвет по цветовому стандарту RAL – 9006);

4) двери должны быть металлические антивандальные с доводчиками;

5) автономный туалетный модуль должен эксплуатироваться в автономном режиме, он комплектуется специальными емкостями для чистой воды и сбора отходов;

6) внутренняя отделка автономного туалетного модуля должна иметь антивандальное исполнение и изготавливается из нержавеющей стали, как и все внутреннее сантехническое оборудование. Для пола используется алюминиевый рифленый лист толщиной 0,002 м;

7) автономный туалетный модуль должен быть оснащен экономичной энергосберегающей системой освещения со светодиодными элементами, включающимися от датчиков движения;

8) автономный туалетный модуль должен иметь высококачественную тепловую изоляцию, а в холодный период года должен отапливаться с помощью электрических нагревателей;

9) в автономный туалетный модуль также должны быть установлены акустическая и вентиляционная системы.

4. Типовые архитектурные решения

нестационарных торговых объектов. Киоск

4.1. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах центральной части города и магистральных улицах. Киоск (приложения № 54-67, 74 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Для улиц центральной части города (приложение № 1 к настоящим типовым архитектурным решениям) площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 12 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 18 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Для магистральных улиц (приложение № 2 к настоящим типовым архитектурным решениям) площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

Фриз НТО – это архитектурный элемент в виде выступающего горизонтального пояса или полосы, увенчивающей или обрамляющей верхнюю часть НТО.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен и фриза НТО комбинированная. Осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016) в кассетном исполнении и алюминиевого композитного материала с монохромным орнаментом (цвет по цветовому стандарту RAL – 9006) в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. На магистральных улицах монохромный орнамент выполняется по желанию;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016. Высота оконного проема – 2,4 м. Высота фриза – 0,2 м. Возможно матирование стекла. Матирование стекла осуществляется не более чем на высоту 1 м от уровня земли по всему периметру НТО. Для киосков площадью до 12 кв. м оконные проемы необходимо организовывать на 2 фасадах. Для киосков более 12 кв. м оконные проемы необходимо организовывать на 3 фасадах, при этом площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен. Возможно увеличение или уменьшение окна выдачи товара, при этом оно должно размещаться симметрично в витрине лицевого фасада НТО;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции соответствует фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016);

6) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции необходимо размещать вдоль тыльного фасада, в самой низкой точке отметки ската кровли НТО;

7) на улицах центральной части города не допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Рольставни и роллерные решетки необходимо размещать внутри НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО. На магистральных улицах допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Короб рольставни и роллерные решетки необходимо размещать путем скрытого монтажа внутри фриза НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода в НТО – с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада;

10) в случае невозможности организации двери загрузки товаров в НТО в указанном месте, она может быть организована в любом месте на тыльном фасаде НТО;

11) прилавок выполняется в виде горизонтального выступающего элемента вдоль лицевого и бокового фасадов НТО, размещаемого ниже уровня окна выдачи товара. Прилавок выполняется по желанию.

4.2. Технико-экономические показатели нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города. Киоск (приложения № 68-76 к настоящим типовым архитектурным решениям).

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам – от 6 до 20 кв. м. Для нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции по внешним габаритам – до 23 кв. м. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, предназначенных для размещения хлебопекарен-кондитерских, предусматривают предельно допустимую площадь по внешним габаритам до 40 кв. м. Данное требование не распространяется на размещение нестационарных торговых объектов на озелененных территориях общего пользования.

Описание размещаемого объекта.

Техническое описание нестационарного торгового объекта:

Верхняя отметка НТО – 3 м.

Фриз НТО – это архитектурный элемент в виде выступающего горизонтального пояса или полосы, увенчивающей или обрамляющей верхнюю часть НТО.

1) конструктивная схема – металлический каркас с заполнением утеплителем;

2) облицовка наружных стен и фриза НТО комбинированная, осуществляется с применением алюминиевого композитного материала (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016) в кассетном исполнении и алюминиевого композитного материала с монохромным орнаментом (цвет по цветовому стандарту RAL – 9006) в соответствии с настоящими типовыми архитектурными решениями. Монохромный орнамент выполняется по желанию. Возможно увеличение или уменьшение окна выдачи товара;

3) заполнение оконных проемов – окна из ПВХ-профиля
(ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»), цвет импостов по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016. Высота оконного проема – 2,4 м. Высота фриза – 0,2 м. Возможно матирование стекла. Матирование стекла осуществляется не более чем на высоту 1 м от уровня земли по всему периметру НТО. Для киосков площадью до 12 кв. м оконные проемы необходимо организовывать на 2 фасадах. Для киосков более 12 кв. м оконные проемы необходимо организовывать на 3 фасадах, при этом площадь остекления должна быть не менее 50 % площади поверхности всех внешних стен. Возможно увеличение или уменьшение окна выдачи товара, при этом окно выдачи товара должно размещаться симметрично в витрине  лицевого фасада НТО;

4) буквы и знаки информационных конструкций размещаются на поверхности стены НТО выше остекления на лицевом фасаде. Буквы, знаки, графические элементы (товарный знак) информационных конструкций должны быть объемными, высотой не более 0,2 м, выполненными из акрилового пластика, оборудованными внутренней подсветкой и размещаться в одну строку по оси центрирования. Толщина букв – не менее 0,03 м. Шрифт информационной конструкции соответствует фирменному стилю организации;

5) наличие урны, окрашенной в цвет нестационарного торгового объекта (цвет по цветовому стандарту RAL – 7022, 7024, 7043, 7016);

6) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции необходимо размещать вдоль тыльного фасада, в самой низкой точке отметки ската кровли НТО;

7) допускается наружное размещение рольставен и роллерных решеток. Короб рольставни и роллерные решетки необходимо размещать путем скрытого монтажа внутри фриза НТО. Цвет рольставен и роллерных решеток по цветовому стандарту RAL должен соответствовать цвету по цветовому стандарту RAL стен НТО;

8) размещение QR-кода в НТО – с внутренней стороны стеклянной витрины на высоте 1,5 м от уровня земли. QR-код должен быть доступен для считывания;

9) возможно исполнение НТО в зеркальном расположении относительно лицевого фасада;

10) в случае невозможности организации двери загрузки товаров в НТО в указанном месте, она может быть организована в любом месте на тыльном фасаде НТО;

11) прилавок выполняется в виде горизонтального выступающего элемента вдоль лицевого и бокового фасадов НТО, размещаемого ниже уровня окна выдачи товара. Прилавок выполняется по желанию.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |