Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Полины Осипенко, ул. Беляевой, ул. Циолковского, ул. Кулибина, ул. Меркулова,

ул. Героев Стратосферы, ул. Ленинградская

в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

проекта  межевания  территории,  ограниченной

УЛ.  ПОЛИНЫ  ОСИПЕНКО,  УЛ.  БЕЛЯЕВОЙ,

УЛ.  ЦИОЛКОВСКОГО,  УЛ.  КУЛИБИНА,  УЛ.  МЕРКУЛОВА,

УЛ.  ГЕРОЕВ  СТРАТОСФЕРЫ,  УЛ.  ЛЕНИНГРАДСКАЯ

В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

Проект межевания территории, ограниченной ул. Полины Осипенко, ул. Беляевой, ул. Циолковского, ул. Кулибина, ул. Меркулова, ул. Героев Стратосферы, ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 19.08.2021 № 16/ПМТ, технического задания к нему, постановления администрации городского округа город Воронеж от 05.07.2021 № 638 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Полины Осипенко, ул. Беляевой, ул. Циолковского, ул. Кулибина, ул. Меркулова, ул. Героев Стратосферы, ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Рассматриваемая территория площадью 59,8 га расположена в Левобережном районе городского округа город Воронеж в границах ул. Полины Осипенко, ул. Беляевой, ул. Циолковского, ул. Кулибина, ул. Меркулова, ул. Героев Стратосферы, ул. Ленинградская.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в зоне специализированной общественной застройки (302), зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (103), жилых зонах (100), коммунально-складской зоне (402).

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- зоне ОДС «Зона специализированной общественно-деловой застройки». Градостроительный регламент зон размещения специализированных общественных объектов. Регламент ОДС устанавливается с целью обеспечения единых требований для разных общественных объектов, расположенных в одной зоне, а также для объектов единой функции, расположенных на значительных земельных участках (архитектурные ансамбли, комплексы, кампусы). Для регламента ОДС могут устанавливаться следующие виды специализации: учебно-образовательное назначение, медицинское назначение, санаторно-курортное назначение, спортивное назначение, научно-исследовательское назначение, культурно-просветительское назначение, историческое, религиозное, а также административное назначение;

- зоне ОДС(о) «Зона особого регламента специализированной общественно-деловой застройки (Территориальная зона размещения внутриквартальной социальной инфраструктуры)». Градостроительный регламент внутриквартальной социальной инфраструктуры. Данный вспомогательный регламент ОДС(о) предназначен для резервирования новых и протекции существующих территорий размещения локальных объектов социальной инфраструктуры: школ, детского дошкольного образования, спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных учреждений. Регламент устанавливается в составе жилых кварталов и микрорайонов. В зоне действия данного регламента пешеходное движение является приоритетным. Не допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры, а также объектов, формирующих транзитные посетительские потоки;

- зоне РТ «Зона рекреационно-туристического регламента». Градостроительный регламент РТ устанавливается для общегородских объектов туризма и рекреации: парков культуры и отдыха, набережных, благоустроенных прибрежных зон, курортов, санаториев и баз отдыха. Регламент РТ сочетает возможность размещения объектов капитального строительства как в составе квартальной структуры, так и в виде отдельно стоящих объектов внутри озелененной парковой территории;

- зоне ЖС «Зона среднеэтажной жилой застройки». Регламент ЖС устанавливается для сложившихся и новых кварталов (микрорайонов) и районов среднеэтажной многоквартирной застройки. Регламент применяется для территорий, имеющих ограничения по высотности среднеэтажной многоквартирной застройки, многоэтажной многоквартирной застройки до 30 м, а также для протекции качества среды в комфортабельном сегменте многоквартирной застройки, обеспечения жилья придомовой территорией, участками общего пользования, снижением экологической нагрузки на территорию;

- зоне ЖМ(о) «Зона особого регламента многоэтажной жилой застройки». Регламент ЖМ(о) устанавливается для территорий высокоплотной новой и сложившейся многоэтажной многоквартирной застройки. Развитие территорий данного регламента с размещением новой застройки должно быть обосновано характеристиками планируемого развития функциональных зон, установленными Генеральным планом, его технико-экономическими показателями;

- зоне ПК «Зона производственно-коммунальной застройки». Градостроительный регламент ПК предназначен для размещения коммунальных объектов и производственных предприятий V-IV санитарного класса, не формирующих значительных санитарно-защитных зон. В границах данной территориальной зоны также допускается размещение общественных объектов районного и местного значения, формирующих небольшие посетительские потоки.

- зоне Р «Зона рекреационного регламента озелененных территорий». Градостроительный регламент Р устанавливается с целью резервирования новых и протекции существующих рекреационных озелененных территорий. Территории действия данного регламента предназначены для организации пешеходных связей, публичных пространств и других объектов рекреации: бульваров, скверов, парков, благоустроенных пешеходных зон и площадей, садов. Совокупность территорий с регламентом Р является основной составляющей экологического каркаса города.

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры (площадок отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов); отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

Перечень координат характерных точек границ территории, ограниченной ул. Полины Осипенко, ул. Беляевой, ул. Циолковского, ул. Кулибина, ул. Меркулова, ул. Героев Стратосферы, ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж, в отношении которой разработан проект межевания, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 510365,63 | 1303210,34 |
| 2 | 510352,18 | 1303206,19 |
| 3 | 510260,26 | 1303180,97 |
| 4 | 510238,51 | 1303174,88 |
| 5 | 510199,80 | 1303063,74 |
| 6 | 510197,49 | 1303057,26 |
| 7 | 510153,38 | 1302919,40 |
| 8 | 510132,93 | 1302926,33 |
| 9 | 510105,99 | 1302935,22 |
| 10 | 510089,34 | 1302928,80 |
| 11 | 510087,36 | 1302933,81 |
| 12 | 510079,74 | 1302930,83 |
| 13 | 510081,87 | 1302925,49 |
| 14 | 510080,21 | 1302925,44 |
| 15 | 510057,75 | 1302841,87 |
| 16 | 510060,63 | 1302840,64 |
| 17 | 510058,60 | 1302832,37 |
| 18 | 510118,39 | 1302816,44 |
| 19 | 510041,71 | 1302585,33 |
| 20 | 509938,96 | 1302620,73 |
| 21 | 509930,07 | 1302625,30 |
| 22 | 509889,48 | 1302520,84 |
| 23 | 509842,74 | 1302391,80 |
| 24 | 509837,04 | 1302370,58 |
| 25 | 509810,86 | 1302301,57 |
| 26 | 509810,22 | 1302301,80 |
| 27 | 509800,89 | 1302276,39 |
| 28 | 510052,02 | 1302190,82 |
| 29 | 510083,31 | 1302281,12 |
| 30 | 511050,18 | 1302581,84 |
| 31 | 510937,79 | 1302942,12 |
| 32 | 510823,13 | 1302903,72 |
| 33 | 510755,23 | 1302882,02 |
| 34 | 510731,33 | 1302952,40 |
| 35 | 510553,50 | 1302899,65 |
| 36 | 510542,29 | 1302897,13 |
| 37 | 510538,53 | 1302897,45 |
| 38 | 510534,40 | 1302899,83 |
| 39 | 510531,64 | 1302899,68 |
| 40 | 510510,82 | 1302893,06 |
| 41 | 510509,44 | 1302897,03 |
| 42 | 510497,11 | 1302893,07 |
| 43 | 510494,47 | 1302892,33 |
| 44 | 510486,18 | 1302919,36 |
| 45 | 510468,66 | 1302913,73 |
| 46 | 510457,58 | 1302913,79 |
| 1 | 510365,63 | 1303210,34 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

Согласно карте зон с особыми условиями использования территории, утвержденной в составе Правил землепользования и застройки, в границах рассматриваемой территории установлена санитарно-защитная зона ЗОУИТ 36:34-6.1149 (Санитарно-защитная зона Решение об установлении, изменении размера санитарно-защитной зоны для реконструируемого стадиона «Буран» ГБУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва № 21» по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, 18), в связи с чем необходимо учитывать ограничения, установленные действующим законодательством.

Рассматриваемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Придача), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

Согласно решению об установлении границ приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Воронеж (Придача), утвержденному врио директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России Д.А. Лысогорским 29.06.2018, из полос воздушных подходов исключена зона над правым берегом р. Воронеж, в которой не выполняются полеты при выполнении полетов на аэродроме Воронеж (Придача), при этом планируемая территория расположена в границах подзон № 3, 5, 6, в связи с чем при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать соответствующие ограничения.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны обусловливает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями возможно производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

На территории межевания расположены здания, сооружения жилого и нежилого назначения.

Согласно ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе правил землепользования и застройки.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка (части земельного участка) | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка (части земельного участка) (в соответствии с классификатором*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | 5786 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 2 | ЗУ2 | 5047 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 3 | ЗУ3 | 5105 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 4 | ЗУ4 | 378 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Хранение автотранспорта (2.7.1) |
| 5 | ЗУ5 | 4484 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304028:12 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 6 | ЗУ6 | 11318 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304028:22 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 7 | ЗУ7 | 9603 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304028:21 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 8 | ЗУ8 | 7554 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 9 | ЗУ9 | 1125 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 10 | ЗУ10 | 7886 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 11 | ЗУ11 | 3160 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 12 | ЗУ12 | 3453 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 13 | ЗУ13 | 2341 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 14 | ЗУ14 | 1906 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 15 | ЗУ15 | 1601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 16 | ЗУ16 | 2206 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 17 | ЗУ17 | 825 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 18 | ЗУ18 | 4792 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 19 | ЗУ19 | 1230 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 20 | ЗУ20 | 924 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 21 | ЗУ21 | 1424 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 22 | ЗУ22 | 4245 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304025:22 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 23 | ЗУ23 | 1809 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 24 | ЗУ24 | 2078 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 25 | ЗУ25 | 1887 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 4.4. Магазины |
| 26 | ЗУ26 | 3730 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 27 | ЗУ27 | 469 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) |
| 28 | ЗУ28 | 13694 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29 | ЗУ29 | 418 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 30 | ЗУ30 | 2580 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 31 | ЗУ31 | 1991 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 32 | ЗУ32 | 5316 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 33 | ЗУ33 | 4717 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 34 | ЗУ34 | 935 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 35 | ЗУ35 | 3661 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 36 | ЗУ36 | 7431 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 37 | ЗУ37 | 7222 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 38 | ЗУ38 | 4487 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 39 | ЗУ39 | 1787 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 40 | ЗУ40 | 2525 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 41 | ЗУ41 | 1797 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 42 | ЗУ42 | 7383 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 43 | ЗУ43 | 4507 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 44 | ЗУ44 | 8043 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304023:4 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) |
| 45 | ЗУ45 | 93 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304023:4 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 46 | ЗУ46 | 879 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 47 | ЗУ47 | 304 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 48 | ЗУ48 | 44529 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 49 | ЗУ49 | 7269 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |

*Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор).

Проектом межевания территории предлагается образовать 26 земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Перечень и сведения о площади таких земельных участков приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м | Способ образования земельного участка (части земельного участка) | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка (части земельного участка) (в соответствии с Классификатором*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ8 | 7554 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 2 | ЗУ9 | 1125 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 3 | ЗУ13 | 2341 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 4 | ЗУ15 | 1601 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 5 | ЗУ17 | 825 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 6 | ЗУ18 | 4792 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 7 | ЗУ19 | 1230 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 8 | ЗУ20 | 924 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 9 | ЗУ23 | 1809 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 10 | ЗУ26 | 3730 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 11 | ЗУ27 | 469 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1), Благоустройство территории (12.0.2) |
| 12 | ЗУ28 | 13694 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 13 | ЗУ29 | 418 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 14 | ЗУ30 | 2580 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 15 | ЗУ31 | 1991 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 16 | ЗУ34 | 935 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 17 | ЗУ39 | 1787 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 18 | ЗУ40 | 2525 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 19 | ЗУ41 | 1797 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 20 | ЗУ42 | 7383 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 21 | ЗУ43 | 4507 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 22 | ЗУ45 | 93 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304023:4 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 23 | ЗУ46 | 879 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 24 | ЗУ47 | 304 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 25 | ЗУ48 | 44529 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 26 | ЗУ49 | 7269 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |

Проектом межевания территории, ограниченной ул. Полины Осипенко, ул. Беляевой, ул. Циолковского, ул. Кулибина, ул. Меркулова, ул. Героев Стратосферы, ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж, образуются 49 земельных участков. Среди них 26 участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд.

Участок № 1 (ЗУ1)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 5786 кв. м, расположенный по ул. Беляевой, 2, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее – СП 30-101-98):

Sнорм.к = Sк × Yз.д, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, кв. м;

Yз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 4201,44 кв. м.

Земельный участок ЗУ1 площадью 5786 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

В связи с тем, что на образуемом земельном участке ЗУ1 площадью 5786 кв. м находится проезд общего пользования, в отношении земельного участка ЗУ1 предлагается установить публичный сервитут.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 510641,05 | 1302841,92 |
| 2 | 510631,69 | 1302870,59 |
| 3 | 510624,56 | 1302868,51 |
| 4 | 510611,29 | 1302864,06 |
| 5 | 510607,10 | 1302876,47 |
| 6 | 510620,36 | 1302880,93 |
| 7 | 510609,74 | 1302916,33 |
| 8 | 510553,50 | 1302899,65 |
| 9 | 510555,95 | 1302889,41 |
| 10 | 510565,14 | 1302864,15 |
| 11 | 510569,11 | 1302854,64 |
| 12 | 510543,63 | 1302846,16 |
| 13 | 510543,98 | 1302844,99 |
| 14 | 510534,23 | 1302842,00 |
| 15 | 510542,74 | 1302814,37 |
| 1 | 510641,05 | 1302841,92 |

Участок № 2 (ЗУ2)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 5047 кв. м, расположенный по ул. Беляевой, 4, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ2 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 5114,78 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

Границы земельного участка ЗУ2 сформированы с учетом существующих элементов благоустройства дворовой территории.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

В связи с тем, что на образуемом земельном участке ЗУ2 площадью 5047 кв. м находится проезд общего пользования, в отношении земельного участка ЗУ2 предлагается установить публичный сервитут.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 16 | 510726,25 | 1302865,79 |
| 17 | 510714,85 | 1302899,81 |
| 18 | 510664,31 | 1302884,09 |
| 19 | 510649,39 | 1302928,09 |
| 7 | 510609,74 | 1302916,33 |
| 6 | 510620,36 | 1302880,93 |
| 3 | 510624,56 | 1302868,51 |
| 2 | 510631,69 | 1302870,59 |
| 1 | 510641,05 | 1302841,92 |
| 16 | 510726,25 | 1302865,79 |

Участок № 3 (ЗУ3)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 5105 кв. м, расположенный по ул. Беляевой, 6, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ3 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 4088,80 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 20 | 510757,75 | 1302874,61 |
| 21 | 510731,33 | 1302952,40 |
| 19 | 510649,39 | 1302928,09 |
| 18 | 510664,31 | 1302884,09 |
| 17 | 510714,85 | 1302899,81 |
| 16 | 510726,25 | 1302865,79 |
| 20 | 510757,75 | 1302874,61 |

Участок № 4 (ЗУ4)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 378 кв. м, расположенный по ул. Циолковского, 19в, занимаемый гаражом.

Земельный участок ЗУ4 площадью 378 кв. м предлагается образовать из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 10 | 510565,14 | 1302864,15 |
| 22 | 510532,74 | 1302854,09 |
| 478 | 510535,89 | 1302844,12 |
| 479 | 510533,78 | 1302843,46 |
| 14 | 510534,23 | 1302842,00 |
| 13 | 510543,98 | 1302844,99 |
| 12 | 510543,63 | 1302846,16 |
| 11 | 510569,11 | 1302854,64 |
| 10 | 510565,14 | 1302864,15 |

Участок № 5 (ЗУ5)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4484 кв. м, расположенный по ул. Героев Стратосферы, 18, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ5 площадью 4484 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304028:12 площадью 2137 кв. м и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 5042,84 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 38 | 510138,55 | 1302803,25 |
| 39 | 510158,79 | 1302796,18 |
| 40 | 510165,00 | 1302794,03 |
| 41 | 510168,23 | 1302803,69 |
| 42 | 510175,26 | 1302801,67 |
| 43 | 510177,68 | 1302809,27 |
| 44 | 510218,85 | 1302796,33 |
| 45 | 510241,00 | 1302795,90 |
| 46 | 510258,78 | 1302796,70 |
| 32 | 510265,15 | 1302814,82 |
| 33 | 510260,32 | 1302816,54 |
| 34 | 510230,60 | 1302826,96 |
| 35 | 510154,17 | 1302853,75 |
| 36 | 510149,24 | 1302855,38 |
| 37 | 510139,52 | 1302826,09 |
| 37' | 510136,73 | 1302817,48 |
| 37'' | 510142,18 | 1302815,88 |
| 38 | 510138,55 | 1302803,25 |

Участок № 6 (ЗУ6)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 11318 кв. м, расположенный по ул. Героев Стратосферы, 16, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ6 площадью 11318 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304028:22 площадью 8912 кв. м и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 6502,63 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

В связи с тем, что на образуемом земельном участке ЗУ6 площадью 11318 кв. м находится проезд общего пользования, в отношении земельного участка ЗУ2 предлагается установить публичный сервитут.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 46 | 510258,78 | 1302796,70 |
| 45 | 510241,00 | 1302795,90 |
| 44 | 510218,85 | 1302796,33 |
| 43 | 510177,68 | 1302809,27 |
| 42 | 510175,26 | 1302801,67 |
| 41 | 510168,23 | 1302803,69 |
| 40 | 510165,00 | 1302794,03 |
| 53 | 510130,70 | 1302692,30 |
| 54 | 510213,72 | 1302663,89 |
| 55 | 510215,08 | 1302667,77 |
| 47 | 510252,29 | 1302777,05 |
| 46 | 510258,78 | 1302796,70 |

Участок № 7 (ЗУ7)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 9603 кв. м, расположенный по ул. Героев Стратосферы, 14, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ7 площадью 9603 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304028:21 площадью 5274 кв. м и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 3508,79 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 56 | 510175,90 | 1302553,83 |
| 57 | 510207,84 | 1302646,49 |
| 54 | 510213,72 | 1302663,89 |
| 53 | 510130,70 | 1302692,30 |
| 62 | 510092,19 | 1302582,06 |
| 56 | 510175,90 | 1302553,83 |
| 66 | 510124,60 | 1302595,02 |
| 67 | 510102,58 | 1302602,83 |
| 68 | 510097,44 | 1302588,28 |
| 69 | 510120,17 | 1302581,06 |
| 66 | 510124,60 | 1302595,02 |
| 60 | 510165,26 | 1302641,07 |
| 59 | 510171,44 | 1302659,03 |
| 65 | 510155,93 | 1302664,37 |
| 61 | 510149,76 | 1302646,42 |
| 60 | 510165,26 | 1302641,07 |

Участок № 8 (ЗУ8)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 7554 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 14, 16, 18 по ул. Героев Стратосферы, занимаемый проездом и гаражами индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ8 площадью 7554 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 62 | 510092,19 | 1302582,06 |
| 53 | 510130,70 | 1302692,30 |
| 40 | 510165,00 | 1302794,03 |
| 39 | 510158,79 | 1302796,18 |
| 38 | 510138,55 | 1302803,25 |
| 37'' | 510142,18 | 1302815,88 |
| 37' | 510136,73 | 1302817,48 |
| 64 | 510062,01 | 1302592,20 |
| 62 | 510092,19 | 1302582,06 |

Участок № 9 (ЗУ9)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1125 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 18, 22а по ул. Героев Стратосферы, занимаемый проездом и гаражами индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ9 площадью 1125 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 12.

Таблица № 12

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 70 | 510170,21 | 1302918,68 |
| 36 | 510149,24 | 1302855,38 |
| 35 | 510154,18 | 1302853,78 |
| 71 | 510161,88 | 1302877,49 |
| 72 | 510167,76 | 1302875,53 |
| 73 | 510168,18 | 1302876,63 |
| 74 | 510178,45 | 1302873,43 |
| 75 | 510179,79 | 1302878,12 |
| 76 | 510182,18 | 1302877,49 |
| 77 | 510190,00 | 1302900,32 |
| 78 | 510191,91 | 1302900,90 |
| 79 | 510194,79 | 1302909,58 |
| 70 | 510170,21 | 1302918,68 |

Участок № 10 (ЗУ10)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 7886 кв. м, расположенный по ул. Героев Стратосферы, 22, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ10 площадью 7886 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 9018,20 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

Границы земельного участка определены в соответствии с границами поставленных на кадастровый учет смежных земельных участков, а также элементами благоустройства дворовой территории, с учетом размещения красных линий ул. Героев Стратосферы и ул. Кулибина.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 13.

Таблица № 13

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 80 | 510224,99 | 1303074,50 |
| 81 | 510208,46 | 1303027,48 |
| 82 | 510225,57 | 1303021,17 |
| 83 | 510236,72 | 1302978,08 |
| 84 | 510235,04 | 1302972,62 |
| 85 | 510247,21 | 1302968,88 |
| 86 | 510255,16 | 1302941,56 |
| 87 | 510249,75 | 1302925,54 |
| 88 | 510245,38 | 1302912,60 |
| 89 | 510293,18 | 1302896,61 |
| 90 | 510296,77 | 1302895,54 |
| 91 | 510302,68 | 1302912,49 |
| 92 | 510251,98 | 1303082,64 |
| 80 | 510224,99 | 1303074,50 |

Участок № 11 (ЗУ11)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3160 кв. м, расположенный по ул. Героев Стратосферы, 24, к. 1, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ11 площадью 3160 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 3229,26 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

Границы земельного участка определены с учетом размещения красных линий ул. Героев Стратосферы и ул. Кулибина, границ образуемых смежных земельных участков, а также элементов благоустройства дворовой территории.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 14.

Таблица № 14

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 93 | 510310,13 | 1303100,10 |
| 94 | 510302,80 | 1303123,27 |
| 95 | 510296,91 | 1303121,83 |
| 96 | 510294,35 | 1303130,53 |
| 97 | 510275,81 | 1303125,64 |
| 98 | 510269,79 | 1303146,55 |
| 99 | 510255,11 | 1303142,07 |
| 100 | 510256,80 | 1303136,49 |
| 101 | 510249,15 | 1303134,27 |
| 102 | 510246,34 | 1303135,23 |
| 80 | 510224,99 | 1303074,50 |
| 92 | 510251,98 | 1303082,64 |
| 93 | 510310,13 | 1303100,10 |

Участок № 12 (ЗУ12)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3453 кв. м, расположенный по ул. Героев Стратосферы, 24, к. 2, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ12 площадью 3453 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 2906,68 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

Границы земельного участка определены с учетом размещения красных линий ул. Героев Стратосферы и ул. Кулибина, границ образуемого смежного земельного участка, а также элементов благоустройства дворовой территории.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 15.

Таблица № 15

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 103 | 510306,11 | 1303184,68 |
| 104 | 510259,17 | 1303171,73 |
| 102 | 510246,34 | 1303135,23 |
| 101 | 510249,15 | 1303134,27 |
| 100 | 510256,80 | 1303136,49 |
| 99 | 510255,11 | 1303142,07 |
| 98 | 510269,79 | 1303146,55 |
| 97 | 510275,81 | 1303125,64 |
| 96 | 510294,35 | 1303130,53 |
| 95 | 510296,91 | 1303121,83 |
| 94 | 510302,80 | 1303123,27 |
| 93 | 510310,13 | 1303100,10 |
| 105 | 510331,13 | 1303106,70 |
| 103 | 510306,11 | 1303184,68 |

Участок № 13 (ЗУ13)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2341 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 22, 24, к.1 по ул. Героев Стратосферы, занимаемый проездом.

Земельный участок ЗУ13 площадью 2341 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 16.

Таблица № 16

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 106 | 510377,97 | 1303121,03 |
| 106' | 510334,44 | 1303107,74 |
| 107 | 510308,86 | 1303186,89 |
| 103 | 510306,11 | 1303184,68 |
| 105 | 510331,13 | 1303106,70 |
| 93 | 510310,13 | 1303100,10 |
| 92 | 510251,98 | 1303082,64 |
| 91 | 510302,68 | 1302912,49 |
| 108 | 510307,48 | 1302918,08 |
| 108' | 510294,84 | 1302960,97 |
| 109 | 510311,23 | 1302955,92 |
| 110 | 510312,13 | 1302954,77 |
| 111 | 510312,65 | 1302952,95 |
| 112 | 510316,44 | 1302951,60 |
| 112' | 510318,44 | 1302950,48 |
| 113 | 510321,70 | 1302960,83 |
| 114 | 510303,52 | 1302967,01 |
| 115 | 510306,03 | 1302974,40 |
| 116 | 510324,21 | 1302968,21 |
| 117 | 510325,98 | 1302971,49 |
| 118 | 510287,79 | 1302983,78 |
| 119 | 510260,21 | 1303076,66 |
| 120 | 510260,22 | 1303078,45 |
| 121 | 510261,16 | 1303079,97 |
| 122 | 510263,26 | 1303081,59 |
| 123 | 510376,43 | 1303116,96 |
| 106 | 510377,97 | 1303121,03 |

Участок № 14 (ЗУ14)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1906 кв. м, расположенный по ул. Кулибина, 5а, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ14 площадью 1906 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 1137,99 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 17.

Таблица № 17

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 124 | 509897,42 | 1302322,45 |
| 125 | 509905,76 | 1302347,16 |
| 126 | 509919,36 | 1302384,49 |
| 127 | 509891,10 | 1302395,07 |
| 128 | 509879,64 | 1302362,55 |
| 129 | 509878,74 | 1302362,86 |
| 130 | 509875,76 | 1302353,73 |
| 131 | 509876,26 | 1302353,57 |
| 132 | 509883,91 | 1302350,91 |
| 133 | 509880,58 | 1302341,32 |
| 134 | 509872,92 | 1302343,98 |
| 135 | 509872,61 | 1302344,08 |
| 136 | 509869,26 | 1302333,84 |
| 137 | 509870,10 | 1302332,41 |
| 124 | 509897,42 | 1302322,45 |

Участок № 15 (ЗУ15)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1601 кв. м, расположенный в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Кулибина, занимаемый проездом и гаражами индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ15 площадью 1601 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 18.

Таблица № 18

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 138 | 509879,59 | 1302289,95 |
| 139 | 509859,35 | 1302297,48 |
| 137 | 509870,10 | 1302332,41 |
| 136 | 509869,26 | 1302333,84 |
| 140 | 509841,70 | 1302342,73 |
| 141 | 509816,63 | 1302271,51 |
| 142 | 509819,37 | 1302270,59 |
| 143 | 509824,30 | 1302284,63 |
| 144 | 509828,46 | 1302283,17 |
| 145 | 509836,59 | 1302306,44 |
| 146 | 509849,48 | 1302304,15 |
| 147 | 509848,64 | 1302300,14 |
| 148 | 509849,15 | 1302299,97 |
| 149 | 509846,79 | 1302292,83 |
| 150 | 509877,08 | 1302282,79 |
| 138 | 509879,59 | 1302289,95 |

Участок № 16 (ЗУ16)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2206 кв. м, расположенный по ул. Меркулова, 3, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ16 площадью 2206 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 1950 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, а также элементами благоустройства дворовой территории, с учетом размещения внутриквартального проезда и красной линии по ул. Меркулова.

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 19.

Таблица № 19

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 151 | 509922,83 | 1302237,84 |
| 152 | 509927,02 | 1302251,06 |
| 153 | 509915,38 | 1302254,87 |
| 154 | 509910,90 | 1302268,25 |
| 155 | 509915,76 | 1302291,21 |
| 156 | 509912,21 | 1302300,70 |
| 157 | 509904,21 | 1302303,91 |
| 158 | 509892,37 | 1302308,07 |
| 159 | 509885,48 | 1302287,76 |
| 138 | 509879,59 | 1302289,95 |
| 150 | 509877,08 | 1302282,79 |
| 160 | 509878,61 | 1302282,28 |
| 161 | 509869,02 | 1302253,85 |
| 151 | 509922,23 | 1302235,92 |

Участок № 17 (ЗУ17)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 825 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 5а, 5б по ул. Кулибина, занимаемый зелеными насаждениями.

Земельный участок ЗУ17 площадью 825 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Благоустройство территории» (12.0.2).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 20.

Таблица № 20

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 162 | 509921,98 | 1302341,41 |
| 125 | 509905,76 | 1302347,16 |
| 124 | 509897,42 | 1302322,45 |
| 158 | 509892,37 | 1302308,07 |
| 157 | 509904,21 | 1302303,91 |
| 163 | 509906,57 | 1302310,16 |
| 164 | 509914,58 | 1302307,28 |
| 165 | 509916,29 | 1302307,10 |
| 166 | 509924,39 | 1302331,12 |
| 167 | 509919,29 | 1302332,89 |
| 162 | 509921,98 | 1302341,41 |

Участок № 18 (ЗУ18)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4792 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 5в, 5б, 7б, 15а по ул. Кулибина, занимаемый проездом и гаражами для индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ18 площадью 4792 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 21.

Таблица № 21

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 425 | 510011,17 | 1302449,50 |
| 168 | 510002,30 | 1302452,73 |
| 169 | 509985,25 | 1302403,19 |
| 170 | 509966,23 | 1302409,65 |
| 171 | 509936,91 | 1302326,93 |
| 172 | 509952,82 | 1302321,60 |
| 173 | 509944,42 | 1302296,71 |
| 174 | 509934,88 | 1302266,16 |
| 175 | 509915,94 | 1302272,98 |
| 176 | 509925,60 | 1302303,49 |
| 165 | 509916,29 | 1302307,10 |
| 164 | 509914,58 | 1302307,28 |
| 156 | 509912,21 | 1302300,70 |
| 155 | 509915,76 | 1302291,21 |
| 154 | 509910,90 | 1302268,25 |
| 153 | 509915,38 | 1302254,87 |
| 152 | 509927,02 | 1302251,06 |
| 151 | 509922,83 | 1302237,84 |
| 178 | 509935,70 | 1302234,11 |
| 179 | 509951,38 | 1302280,48 |
| 180 | 509954,97 | 1302288,20 |
| 181 | 509959,57 | 1302301,75 |
| 182 | 509962,07 | 1302306,73 |
| 183 | 509966,18 | 1302319,01 |
| 425 | 510011,17 | 1302449,50 |

Участок № 19 (ЗУ19)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1230 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 5б, 7б, 7а по ул. Кулибина, занимаемый проездом.

Земельный участок ЗУ19 площадью 1230 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 22.

Таблица № 22

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 195 | 509905,02 | 1302435,62 |
| 196 | 509902,28 | 1302427,14 |
| 197 | 509931,05 | 1302417,62 |
| 198 | 509958,58 | 1302408,46 |
| 199 | 509946,68 | 1302374,57 |
| 200 | 509933,48 | 1302337,34 |
| 162 | 509921,98 | 1302341,41 |
| 167 | 509919,29 | 1302332,89 |
| 166 | 509924,39 | 1302331,12 |
| 171 | 509936,91 | 1302326,93 |
| 170 | 509966,23 | 1302409,65 |
| 201 | 509967,69 | 1302413,76 |
| 202 | 509960,54 | 1302416,25 |
| 195 | 509905,02 | 1302435,62 |

Участок № 20 (ЗУ20)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 924 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 11б, 11а по ул. Кулибина, занимаемый зелеными насаждениями.

Земельный участок ЗУ20 площадью 924 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Благоустройство территории» (код 12.0.2).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 23.

Таблица № 23

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 203 | 509908,57 | 1302446,64 |
| 195 | 509905,02 | 1302435,62 |
| 202 | 509960,54 | 1302416,25 |
| 204 | 509966,83 | 1302434,93 |
| 205 | 509938,56 | 1302444,96 |
| 206 | 509935,63 | 1302436,85 |
| 203 | 509908,57 | 1302446,64 |

Участок № 21 (ЗУ21)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1424 кв. м, расположенный по ул. Кулибина, 15а, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ21 площадью 1424 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 1005,08 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 24.

Таблица № 24

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 168 | 510002,30 | 1302452,73 |
| 207 | 509976,51 | 1302462,16 |
| 208 | 509975,78 | 1302460,14 |
| 204 | 509966,83 | 1302434,93 |
| 202 | 509960,54 | 1302416,25 |
| 201 | 509967,69 | 1302413,76 |
| 170 | 509966,23 | 1302409,65 |
| 169 | 509985,25 | 1302403,19 |
| 168 | 510002,30 | 1302452,73 |

Участок № 22 (ЗУ22)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4245 кв. м, расположенный по ул. Меркулова, 1, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ22 площадью 4245 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304025:22 площадью 1874 кв. м и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 2276,34 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 25.

Таблица № 25

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 209 | 510027,86 | 1302200,51 |
| 210 | 510036,51 | 1302226,63 |
| 211 | 510022,85 | 1302231,33 |
| 212 | 510030,74 | 1302256,10 |
| 213 | 510021,69 | 1302259,09 |
| 214 | 510024,16 | 1302266,48 |
| 215 | 510011,53 | 1302270,23 |
| 216 | 510003,47 | 1302242,01 |
| 217 | 509990,95 | 1302245,05 |
| 218 | 509987,75 | 1302243,31 |
| 219 | 509987,28 | 1302244,94 |
| 220 | 509981,50 | 1302246,62 |
| 221 | 509988,14 | 1302269,45 |
| 179 | 509951,38 | 1302280,48 |
| 178 | 509935,70 | 1302234,11 |
| 222 | 509970,61 | 1302221,72 |
| 209 | 510027,86 | 1302200,51 |

Участок № 23 (ЗУ23)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1809 кв. м, расположенный в районе многоквартирного дома № 1 по ул. Меркулова, занимаемый проездом и гаражами для индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ23 площадью 1809 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 26.

Таблица № 26

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 223 | 510021,49 | 1302303,96 |
| 224 | 510012,58 | 1302306,90 |
| 187 | 509998,40 | 1302311,56 |
| 186 | 509998,10 | 1302310,60 |
| 225 | 509995,25 | 1302300,79 |
| 226 | 509996,79 | 1302300,30 |
| 227 | 509989,99 | 1302277,49 |
| 180 | 509954,97 | 1302288,20 |
| 179 | 509951,38 | 1302280,48 |
| 221 | 509988,14 | 1302269,45 |
| 220 | 509981,50 | 1302246,62 |
| 219 | 509987,28 | 1302244,94 |
| 218 | 509987,75 | 1302243,31 |
| 217 | 509990,95 | 1302245,05 |
| 216 | 510003,47 | 1302242,01 |
| 215 | 510011,53 | 1302270,23 |
| 228 | 510017,48 | 1302291,53 |
| 223 | 510021,49 | 1302303,96 |

Участок № 24 (ЗУ24)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2078 кв. м, расположенный по ул. Кулибина, 13а, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ24 площадью 2078 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 2308,50 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Границы земельного участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 27.

Таблица № 27

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 229 | 509979,52 | 1302479,87 |
| 230 | 509990,24 | 1302510,73 |
| 231 | 509973,62 | 1302515,99 |
| 232 | 509980,44 | 1302533,70 |
| 233 | 509967,47 | 1302538,84 |
| 234 | 509960,65 | 1302516,77 |
| 235 | 509939,71 | 1302523,22 |
| 236 | 509935,32 | 1302524,55 |
| 237 | 509927,05 | 1302497,83 |
| 238 | 509926,60 | 1302496,46 |
| 239 | 509978,64 | 1302477,37 |
| 229 | 509979,52 | 1302479,87 |

Участок № 25 (ЗУ25)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1887 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 13, 13а по ул. Кулибина, занимаемый магазином.

Земельный участок ЗУ25 площадью 1887 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Магазины» (код 4.4).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 28.

Таблица № 28

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 240 | 510011,64 | 1302574,10 |
| 241 | 510002,12 | 1302576,18 |
| 242 | 509982,87 | 1302583,24 |
| 243 | 509981,74 | 1302579,87 |
| 244 | 509976,33 | 1302567,09 |
| 245 | 509965,25 | 1302570,73 |
| 246 | 509969,77 | 1302583,93 |
| 246' | 509963,50 | 1302586,20 |
| 247 | 509956,36 | 1302588,73 |
| 248 | 509953,19 | 1302580,44 |
| 249 | 509953,49 | 1302580,32 |
| 250 | 509937,55 | 1302534,38 |
| 251 | 509942,60 | 1302532,89 |
| 252 | 509949,36 | 1302555,53 |
| 253 | 509969,81 | 1302548,94 |
| 254 | 509970,41 | 1302549,39 |
| 255 | 509984,45 | 1302543,84 |
| 256 | 509985,97 | 1302547,67 |
| 257 | 510000,84 | 1302541,79 |
| 247' | 510007,23 | 1302561,08 |
| 240 | 510011,64 | 1302574,10 |

Участок № 26 (ЗУ26)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3730 кв. м, занимаемый улично-дорожной сетью.

Земельный участок ЗУ26 площадью 3730 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 29.

Таблица № 29

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 258 | 510131,66 | 1302421,44 |
| 259 | 509897,73 | 1302506,93 |
| 260 | 509893,73 | 1302492,42 |
| 261 | 510126,77 | 1302407,25 |
| 258 | 510131,66 | 1302421,44 |

Участок № 27 (ЗУ27)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 469 кв. м, расположенный по ул. Кулибина, 17, занимаемый улично-дорожной сетью и озеленением.

Земельный участок ЗУ27 площадью 469 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1), «Благоустройство территории» (код 12.0.2).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 30.

Таблица № 30

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 357 | 510458,25 | 1302787,48 |
| 356' | 510462,23 | 1302774,04 |
| 356 | 510480,95 | 1302779,11 |
| 437 | 510475,96 | 1302795,20 |
| 477 | 510462,89 | 1302837,31 |
| 476 | 510460,25 | 1302836,47 |
| 475 | 510462,61 | 1302828,60 |
| 474 | 510461,57 | 1302828,44 |
| 473 | 510471,34 | 1302794,40 |
| 263 | 510467,27 | 1302789,99 |
| 357 | 510458,25 | 1302787,48 |

Участок № 28 (ЗУ28)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 13694 кв. м, занимаемый улично-дорожной сетью.

Земельный участок ЗУ28 площадью 13694 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 31.

Таблица № 31

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 267 | 510177,61 | 1302553,25 |
| 64 | 510062,01 | 1302592,20 |
| 70 | 510170,21 | 1302918,68 |
| 104 | 510259,17 | 1303171,73 |
| 103 | 510306,11 | 1303184,68 |
| 107 | 510308,86 | 1303186,89 |
| 268 | 510357,04 | 1303199,46 |
| 269 | 510354,79 | 1303206,82 |
| 270 | 510241,43 | 1303175,69 |
| 271 | 510046,21 | 1302598,58 |
| 264 | 510041,71 | 1302585,33 |
| 262 | 510030,43 | 1302553,19 |
| 272 | 510045,37 | 1302548,10 |
| 273 | 510053,07 | 1302570,40 |
| 274 | 510062,60 | 1302573,61 |
| 275 | 510132,37 | 1302549,65 |
| 276 | 510134,32 | 1302549,00 |
| 277 | 510136,07 | 1302548,61 |
| 278 | 510167,67 | 1302538,21 |
| 279 | 510170,23 | 1302534,59 |
| 267 | 510177,61 | 1302553,25 |

Участок № 29 (ЗУ29)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 418 кв. м, расположенный в районе многоквартирного дома № 18а по ул. Героев Стратосферы, занимаемый проездом.

Земельный участок ЗУ29 площадью 418 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 32.

Таблица № 32

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 280 | 510121,54 | 1302821,29 |
| 281 | 510099,83 | 1302827,61 |
| 282 | 510082,89 | 1302833,09 |
| 283 | 510065,17 | 1302838,82 |
| 284 | 510060,63 | 1302840,64 |
| 285 | 510058,60 | 1302832,37 |
| 286 | 510118,39 | 1302816,44 |
| 280 | 510121,54 | 1302821,29 |

Участок № 30 (ЗУЗ0)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2580 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 18а, 20а по ул. Героев Стратосферы, занимаемый озеленением и детской площадкой.

Земельный участок ЗУ30 площадью 2580 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Благоустройство территории» (код 12.0.2).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 33.

Таблица № 33

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 287 | 510154,58 | 1302919,00 |
| 288 | 510153,38 | 1302919,40 |
| 289 | 510132,93 | 1302926,33 |
| 290 | 510115,38 | 1302871,46 |
| 291 | 510104,30 | 1302841,42 |
| 292 | 510087,51 | 1302846,83 |
| 282 | 510082,89 | 1302833,09 |
| 281 | 510099,83 | 1302827,61 |
| 280 | 510121,54 | 1302821,29 |
| 293 | 510136,14 | 1302864,44 |
| 287 | 510154,58 | 1302919,00 |

Участок № 31 (ЗУ31)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1991 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 18а, 20а по ул. Героев Стратосферы, занимаемый проездом и гаражами индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ31 площадью 1991 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 34.

Таблица № 34

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 294 | 510105,99 | 1302935,22 |
| 295 | 510089,34 | 1302928,80 |
| 296 | 510087,36 | 1302933,81 |
| 297 | 510079,74 | 1302930,83 |
| 298 | 510081,87 | 1302925,49 |
| 299 | 510080,21 | 1302925,44 |
| 299' | 510069,88 | 1302887,00 |
| 300 | 510057,75 | 1302841,87 |
| 284 | 510060,63 | 1302840,64 |
| 283 | 510065,17 | 1302838,82 |
| 282 | 510082,89 | 1302833,09 |
| 292 | 510087,51 | 1302846,83 |
| 300' | 510076,15 | 1302850,50 |
| 301 | 510087,08 | 1302880,96 |
| 301' | 510088,45 | 1302880,50 |
| 294 | 510105,99 | 1302935,22 |

Участок № 32 (ЗУ32)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 5316 кв. м, расположенный по ул. Полины Осипенко, 24, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ32 площадью 5316 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 3290,00 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

В связи с тем, что на образуемом земельном участке ЗУ32 площадью 5316 кв. м находится проезд общего пользования, в отношении земельного участка ЗУ32 предлагается установить публичный сервитут.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 35.

Таблица № 35

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 302 | 510951,28 | 1302864,21 |
| 303 | 510857,84 | 1302835,49 |
| 304 | 510871,49 | 1302789,38 |
| 305 | 510886,35 | 1302794,15 |
| 306 | 510888,96 | 1302785,33 |
| 307 | 510890,16 | 1302785,70 |
| 308 | 510914,66 | 1302793,76 |
| 309 | 510919,37 | 1302796,22 |
| 310 | 510966,22 | 1302810,46 |
| 311 | 510960,26 | 1302829,82 |
| 302 | 510951,28 | 1302864,21 |

Участок № 33 (ЗУ33)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4717 кв. м, расположенный по ул. Полины Осипенко, 24а, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ33 площадью 4717 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 1991,20 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

В связи с тем, что на образуемом земельном участке ЗУ33 площадью 4717 кв. м находится проезд общего пользования, в отношении земельного участка ЗУ33 предлагается установить публичный сервитут.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 36.

Таблица № 36

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 303 | 510857,84 | 1302835,49 |
| 312 | 510812,02 | 1302821,42 |
| 313 | 510797,40 | 1302868,25 |
| 314 | 510772,55 | 1302860,79 |
| 315 | 510794,35 | 1302788,51 |
| 316 | 510795,55 | 1302784,53 |
| 316' | 510797,09 | 1302779,37 |
| 317 | 510798,55 | 1302774,83 |
| 318 | 510817,78 | 1302781,14 |
| 319 | 510820,55 | 1302773,02 |
| 304 | 510871,49 | 1302789,38 |
| 303 | 510857,84 | 1302835,49 |

Участок № 34 (ЗУ34)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 935 кв. м, расположенный в районе земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304021:3, занимаемый проездом.

Земельный участок ЗУ34 площадью 935 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 37.

Таблица № 37

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 317 | 510798,55 | 1302774,83 |
| 316 | 510795,55 | 1302784,53 |
| 320 | 510721,66 | 1302762,16 |
| 321 | 510720,59 | 1302765,79 |
| 322 | 510715,71 | 1302782,16 |
| 323 | 510709,08 | 1302780,11 |
| 324 | 510711,95 | 1302770,18 |
| 325 | 510715,79 | 1302771,29 |
| 326 | 510722,17 | 1302751,19 |
| 317 | 510798,55 | 1302774,83 |

Участок № 35 (ЗУ35)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3661 кв. м, расположенный по ул. Циолковского, 19, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ35 площадью 3661 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 3263,86 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 38.

Таблица № 38

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 324 | 510711,95 | 1302770,18 |
| 323 | 510709,08 | 1302780,11 |
| 327 | 510702,86 | 1302801,51 |
| 328 | 510620,18 | 1302775,82 |
| 329 | 510629,27 | 1302746,25 |
| 330 | 510628,92 | 1302745,74 |
| 331 | 510631,71 | 1302735,50 |
| 332 | 510706,58 | 1302755,31 |
| 333 | 510702,59 | 1302767,47 |
| 324 | 510711,95 | 1302770,18 |

Участок № 36 (ЗУ36)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 7431 кв. м, расположенный по ул. Циолковского, 15, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ36 площадью 7431 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 3095,88 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 39.

Таблица № 39

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 334 | 510734,31 | 1302717,86 |
| 335 | 510563,58 | 1302665,08 |
| 336 | 510573,86 | 1302632,04 |
| 337 | 510590,36 | 1302637,45 |
| 338 | 510592,94 | 1302629,37 |
| 339 | 510740,72 | 1302674,83 |
| 340 | 510738,35 | 1302682,32 |
| 341 | 510743,76 | 1302684,14 |
| 341' | 510741,79 | 1302690,12 |
| 341'' | 510737,78 | 1302703,13 |
| 342 | 510734,05 | 1302715,25 |
| 343 | 510734,35 | 1302717,07 |
| 344 | 510734,55 | 1302717,14 |
| 334 | 510734,31 | 1302717,86 |

Участок № 37 (ЗУ37)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 7222 кв. м, расположенный по ул. Циолковского, 13, для многоквартирного малоэтажного жилого дома.

Границы образуемого земельного участка ЗУ37 сформированы с учетом границ территориальных зон, смежных земельных участков, учтенных в ЕГРН, а также с учетом требований ч. 6 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 3249,74 кв. м.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты для земельного участка по ул. Циолковского, 13 (площадь – 6930 кв. м, кадастровый номер 36:34:0304021:15, вид разрешенного использования – под многоэтажную жилую застройку) границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Образуемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны с индексом ОДС, для которой вид разрешенного использования «Под многоэтажную жилую застройку» является запрещенным.

Согласно ч. 1 ст. 7 Правил землепользования и застройки земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Согласно ч. 3 ст. 7 Правил землепользования и застройки изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих установленным Правилами землепользования и застройки градостроительным регламентам, может осуществляться путем приведения видов их использования в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Таким образом, целесообразно внести изменения в Правила землепользования и застройки в части установления территориальной зоны с индексом ЖТ (зона малоэтажной жилой застройки) для образуемого земельного участка ЗУ37 с последующим приведением вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства в соответствие с установленным градостроительным регламентом как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 40.

Таблица № 40

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 345 | 510775,74 | 1302584,24 |
| 346 | 510761,17 | 1302580,18 |
| 347 | 510759,01 | 1302586,98 |
| 348 | 510619,34 | 1302543,91 |
| 349 | 510621,85 | 1302535,21 |
| 350 | 510605,28 | 1302530,56 |
| 351 | 510611,23 | 1302511,36 |
| 352 | 510616,54 | 1302512,94 |
| 353 | 510619,97 | 1302500,04 |
| 354 | 510785,98 | 1302550,83 |
| 345 | 510775,74 | 1302584,24 |

Участок № 38 (ЗУ38)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4487 кв. м, расположенный по ул. Циолковского, 20, для многоквартирного дома.

Земельный участок ЗУ38 площадью 4487 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 3420,22 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 41.

Таблица № 41

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 355 | 510491,43 | 1302745,23 |
| 356 | 510480,95 | 1302779,11 |
| 356' | 510462,23 | 1302774,04 |
| 357 | 510458,25 | 1302787,48 |
| 358 | 510415,41 | 1302775,56 |
| 359 | 510396,47 | 1302770,29 |
| 360 | 510386,14 | 1302764,99 |
| 361 | 510400,15 | 1302718,47 |
| 355 | 510491,43 | 1302745,23 |

Участок № 39 (ЗУ39)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1787 кв. м, расположенный в районе многоквартирного дома № 20 по ул. Циолковского, занимаемый пешеходными дорожками.

Земельный участок ЗУ39 площадью 1787 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Благоустройство территории» (код 12.0.2).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 42.

Таблица № 42

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 362 | 510380,99 | 1302720,31 |
| 364 | 510377,92 | 1302709,76 |
| 365 | 510378,36 | 1302709,63 |
| 366 | 510365,08 | 1302659,59 |
| 367 | 510362,53 | 1302651,66 |
| 368 | 510361,73 | 1302649,16 |
| 369 | 510357,09 | 1302649,68 |
| 370 | 510356,35 | 1302643,63 |
| 371 | 510353,19 | 1302632,38 |
| 372 | 510371,57 | 1302637,08 |
| 373 | 510369,58 | 1302644,98 |
| 374 | 510383,80 | 1302648,54 |
| 375 | 510385,77 | 1302640,63 |
| 376 | 510397,26 | 1302643,54 |
| 377 | 510391,62 | 1302664,89 |
| 378 | 510391,55 | 1302665,14 |
| 379 | 510389,33 | 1302664,55 |
| 363 | 510394,45 | 1302716,74 |
| 362 | 510380,99 | 1302720,31 |

Участок № 40 (ЗУ40)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2525 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 13, 15 по ул. Героев Стратосферы, занимаемый проездом и гаражами для индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ40 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 43.

Таблица № 43

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 360 | 510386,14 | 1302764,99 |
| 380 | 510366,97 | 1302755,17 |
| 381 | 510306,32 | 1302774,05 |
| 382 | 510304,28 | 1302771,03 |
| 383 | 510344,57 | 1302757,17 |
| 384 | 510334,02 | 1302723,37 |
| 385 | 510370,90 | 1302711,80 |
| 364 | 510377,92 | 1302709,76 |
| 362 | 510380,99 | 1302720,31 |
| 363 | 510394,45 | 1302716,74 |
| 361 | 510400,15 | 1302718,47 |
| 360 | 510386,14 | 1302764,99 |

Участок № 41 (ЗУ41)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1797 кв. м, расположенный в районе земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304023:8, занимаемый проездом.

Земельный участок ЗУ41 площадью 1797 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 44.

Таблица № 44

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 386 | 510522,28 | 1302642,66 |
| 387 | 510415,00 | 1302611,96 |
| 388 | 510415,47 | 1302610,47 |
| 389 | 510400,73 | 1302606,33 |
| 390 | 510403,97 | 1302594,45 |
| 391 | 510527,00 | 1302628,61 |
| 386 | 510522,28 | 1302642,66 |

Участок № 42 (ЗУ42)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 7383 кв. м, расположенный в районе многоквартирных домов № 9, 11 по ул. Героев Стратосферы, занимаемый проездом и гаражами для индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ42 площадью 7383 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 45.

Таблица № 45

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 392 | 510324,34 | 1302573,11 |
| 393 | 510324,05 | 1302573,53 |
| 394 | 510318,35 | 1302587,49 |
| 395 | 510316,89 | 1302583,97 |
| 396 | 510305,42 | 1302587,84 |
| 397 | 510299,17 | 1302590,27 |
| 398 | 510285,23 | 1302596,01 |
| 399 | 510298,18 | 1302635,42 |
| 400 | 510261,56 | 1302648,35 |
| 401 | 510256,37 | 1302633,45 |
| 402 | 510258,06 | 1302632,87 |
| 403 | 510282,76 | 1302624,17 |
| 404 | 510264,82 | 1302569,79 |
| 405 | 510289,99 | 1302561,05 |
| 406 | 510271,02 | 1302516,22 |
| 407 | 510262,28 | 1302519,30 |
| 408 | 510242,26 | 1302469,50 |
| 409 | 510240,00 | 1302426,75 |
| 410 | 510238,36 | 1302426,39 |
| 411 | 510240,13 | 1302418,03 |
| 412 | 510246,02 | 1302420,00 |
| 413 | 510249,30 | 1302409,40 |
| 414 | 510250,38 | 1302405,67 |
| 415 | 510257,33 | 1302407,29 |
| 416 | 510255,14 | 1302418,77 |
| 417 | 510258,65 | 1302419,34 |
| 418 | 510286,35 | 1302472,28 |
| 419 | 510288,22 | 1302479,56 |
| 420 | 510317,25 | 1302556,46 |
| 392 | 510324,34 | 1302573,11 |
| 421 | 510306,67 | 1302582,08 |
| 422 | 510303,98 | 1302583,14 |
| 423 | 510300,73 | 1302575,11 |
| 424 | 510303,49 | 1302574,05 |
| 421 | 510306,67 | 1302582,08 |

Участок № 43 (ЗУ43)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ43 площадью 4507 кв. м, расположенный в районе земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304025:1453, занимаемый проездом и гаражами для индивидуальных легковых автомобилей.

Земельный участок ЗУ43 площадью 4507 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 46.

Таблица № 46

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 425 | 510011,17 | 1302449,50 |
| 183 | 509966,18 | 1302319,01 |
| 184 | 509978,13 | 1302315,24 |
| 185 | 509978,42 | 1302316,06 |
| 186 | 509998,10 | 1302310,60 |
| 187 | 509998,40 | 1302311,56 |
| 188 | 509993,64 | 1302313,13 |
| 189 | 510018,02 | 1302382,29 |
| 190 | 510048,73 | 1302371,22 |
| 191 | 510076,76 | 1302360,84 |
| 192 | 510080,23 | 1302371,02 |
| 193 | 510020,68 | 1302391,90 |
| 194 | 510038,32 | 1302439,24 |
| 425 | 510011,17 | 1302449,50 |

Участок № 44 (ЗУ44)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 8043 кв. м, расположенный по ул. Циолковского, 22, занимаемый административным зданием с размещенными в нем организациями, осуществляющими продажу товаров и оказание услуг.

Земельный участок ЗУ44 площадью 8043 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304023:4 площадью 7772 кв. м и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))» (код 4.2).

Границы земельного участка определены с учетом элементов благоустройства используемой территории, границ смежных земельных участков, учтенных в ЕГРН, границ образуемого смежного земельного участка ЗУ38.

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 47.

Таблица № 47

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 426 | 510440,71 | 1302908,77 |
| 427 | 510399,23 | 1302896,29 |
| 428 | 510402,76 | 1302884,76 |
| 429 | 510401,27 | 1302884,08 |
| 430 | 510402,94 | 1302878,53 |
| 431 | 510401,13 | 1302877,97 |
| 432 | 510404,48 | 1302865,39 |
| 433 | 510395,71 | 1302862,72 |
| 434 | 510389,62 | 1302860,83 |
| 435 | 510388,41 | 1302798,09 |
| 436 | 510393,47 | 1302781,19 |
| 359 | 510396,47 | 1302770,29 |
| 358 | 510415,41 | 1302775,56 |
| 357 | 510458,25 | 1302787,48 |
| 263 | 510467,27 | 1302789,99 |
| 473 | 510471,34 | 1302794,40 |
| 474 | 510461,57 | 1302828,44 |
| 475 | 510462,61 | 1302828,60 |
| 476 | 510460,25 | 1302836,47 |
| 477 | 510462,89 | 1302837,31 |
| 439 | 510454,58 | 1302864,07 |
| 426 | 510440,71 | 1302908,77 |

Участок № 45 (ЗУ45)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 93 кв. м, занимаемый подходом к административному зданию.

Земельный участок ЗУ45 площадью 93 кв. м образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 36:34:0304023:4 площадью 7772 кв. м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сет» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 48.

Таблица № 48

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 445 | 510457,87 | 1302865,06 |
| 439 | 510454,58 | 1302864,07 |
| 438 | 510462,89 | 1302837,31 |
| 446 | 510465,93 | 1302838,28 |
| 445 | 510457,87 | 1302865,06 |

Участок № 46 (ЗУ46)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 879 кв. м, занимаемый подъездом к административному зданию.

Земельный участок ЗУ46 площадью 879 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 49.

Таблица № 49

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 455 | 510526,18 | 1302695,04 |
| 456 | 510508,82 | 1302689,32 |
| 457 | 510523,08 | 1302643,37 |
| 458 | 510540,37 | 1302648,25 |
| 455 | 510526,18 | 1302695,04 |

Участок № 47 (ЗУ47)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 304 кв. м, занимаемый подъездом к административному зданию.

Земельный участок ЗУ47 площадью 304 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 50.

Таблица № 50

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 459 | 510493,28 | 1302800,27 |
| 437 | 510475,96 | 1302795,20 |
| 456 | 510480,95 | 1302779,11 |
| 460 | 510498,31 | 1302784,20 |
| 459 | 510493,28 | 1302800,27 |

Участок № 48 (ЗУ48)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 44529 кв. м, занимаемый ул. Героев Стратосферы.

Земельный участок ЗУ48 площадью 44529 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 51.

Таблица № 51

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 426 | 510440,71 | 1302908,77 |
| 461 | 510419,97 | 1303000,90 |
| 462 | 510346,57 | 1302978,87 |
| 463 | 510388,20 | 1303097,63 |
| 464 | 510389,81 | 1303100,18 |
| 465 | 510379,63 | 1303125,84 |
| 106 | 510377,97 | 1303121,03 |
| 123 | 510376,43 | 1303116,96 |
| 117 | 510325,98 | 1302971,49 |
| 116 | 510324,21 | 1302968,21 |
| 113 | 510321,70 | 1302960,83 |
| 112' | 510318,44 | 1302950,48 |
| 108 | 510307,48 | 1302918,08 |
| 91 | 510302,68 | 1302912,49 |
| 267 | 510177,61 | 1302553,25 |
| 279 | 510170,23 | 1302534,59 |
| 258 | 510131,66 | 1302421,44 |
| 261 | 510126,77 | 1302407,25 |
| 466 | 510083,31 | 1302282,43 |
| 467 | 510142,97 | 1302299,97 |
| 468 | 510139,86 | 1302310,61 |
| 469 | 510156,15 | 1302315,36 |
| 470 | 510165,59 | 1302320,44 |
| 471 | 510152,56 | 1302335,33 |
| 472 | 510341,88 | 1302879,06 |
| 426 | 510440,71 | 1302908,77 |

Участок № 49 (ЗУ49)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 7269 кв. м, занимаемый улично-дорожной сетью.

Земельный участок ЗУ49 площадью 7269 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлена в таблице № 52.

Таблица № 52

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 481 | 510523,63 | 1302793,41 |
| 480 | 510520,29 | 1302808,08 |
| 23 | 510522,91 | 1302808,82 |
| 482 | 510523,24 | 1302807,72 |
| 483 | 510543,29 | 1302812,57 |
| 15 | 510542,74 | 1302814,37 |
| 1 | 510641,05 | 1302841,92 |
| 16 | 510726,25 | 1302865,79 |
| 20 | 510757,75 | 1302874,61 |
| 30 | 510826,44 | 1302893,88 |
| 29 | 510863,88 | 1302904,34 |
| 28 | 510931,82 | 1302928,50 |
| 27 | 510938,14 | 1302907,72 |
| 26 | 510797,16 | 1302869,05 |
| 313 | 510797,40 | 1302868,25 |
| 314 | 510772,55 | 1302860,79 |
| 485 | 510692,22 | 1302838,13 |
| 25 | 510607,93 | 1302815,66 |
| 24 | 510524,51 | 1302793,65 |
| 481 | 510523,63 | 1302793,41 |

Проектом межевания территории в целях обеспечения общего доступа к проездам на дворовые территории предусмотрено установление публичных сервитутов в отношении образуемых земельных участков ЗУ1, ЗУ2, ЗУ6, ЗУ32, ЗУ33. Координатное описание границ территорий, в отношении которых предполагается установление сервитутов, приведено в таблице № 53.

Таблица № 53

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Сервитут на ЗУ1 (проезд) |  |  |
| 1 | 510637,73 | 1302840,99 |
| 2 | 510632,32 | 1302858,95 |
| 3 | 510632,42 | 1302862,79 |
| 4 | 510633,38 | 1302865,41 |
| 5 | 510631,69 | 1302870,59 |
| 6 | 510624,56 | 1302868,51 |
| 7 | 510611,29 | 1302864,06 |
| 8 | 510612,52 | 1302860,16 |
| 9 | 510625,65 | 1302864,21 |
| 10 | 510627,03 | 1302863,56 |
| 11 | 510627,74 | 1302862,22 |
| 12 | 510634,27 | 1302840,02 |
| 1 | 510637,73 | 1302840,99 |
| Сервитут на ЗУ2 (проезд) |  |  |
| 1 | 510726,25 | 1302865,79 |
| 2 | 510715,73 | 1302897,03 |
| 3 | 510668,79 | 1302881,45 |
| 4 | 510667,53 | 1302885,09 |
| 5 | 510664,31 | 1302884,09 |
| 6 | 510666,58 | 1302877,25 |
| 7 | 510709,98 | 1302890,95 |
| 8 | 510714,68 | 1302888,54 |
| 9 | 510722,53 | 1302864,75 |
| 1 | 510726,25 | 1302865,79 |
| Сервитут на ЗУ6 (проезд) |  |  |
| 1 | 510258,78 | 1302796,70 |
| 2 | 510241,00 | 1302795,90 |
| 3 | 510230,40 | 1302796,09 |
| 4 | 510229,29 | 1302792,76 |
| 5 | 510230,15 | 1302788,16 |
| 6 | 510257,18 | 1302791,88 |
| 1 | 510258,78 | 1302796,70 |
| Сервитут на ЗУ32 (проезд) |  |  |
| 1 | 510958,88 | 1302835,09 |
| 2 | 510866,26 | 1302807,05 |
| 3 | 510867,32 | 1302803,49 |
| 4 | 510960,00 | 1302830,81 |
| 1 | 510958,88 | 1302835,09 |
| Сервитут на ЗУ33 (проезд) |  |  |
| 1 | 510866,25 | 1302807,05 |
| 2 | 510795,40 | 1302785,04 |
| 3 | 510796,50 | 1302781,37 |
| 4 | 510867,31 | 1302803,49 |
| 1 | 510866,25 | 1302807,05 |

Проектом межевания территории устанавливаются красные линии с учетом границ земельных участков, учтенных в ЕГРН, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Ведомость координат характерных точек красных линий представлена в таблице № 54.

Таблица № 54

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 511016,97 | 1302583,11 |
| 2 | 511028,00 | 1302615,90 |
| 3 | 510989,33 | 1302738,25 |
| 4 | 510967,44 | 1302806,63 |
| 5 | 510966,22 | 1302810,46 |
| 6 | 510960,27 | 1302829,82 |
| 7 | 510951,28 | 1302864,21 |
| 8 | 510938,14 | 1302907,72 |
| 9 | 510868,74 | 1302888,69 |
| 10 | 510692,22 | 1302838,13 |
| 11 | 510523,63 | 1302793,41 |
| 12 | 510547,85 | 1302715,59 |
| 13 | 510563,58 | 1302665,08 |
| 14 | 510573,86 | 1302632,04 |
| 15 | 510605,28 | 1302530,56 |
| 16 | 510626,06 | 1302463,46 |
| 1 | 511016,97 | 1302583,11 |
| Контур 2 |  |  |
| 17 | 510757,75 | 1302874,61 |
| 18 | 510520,29 | 1302808,08 |
| 19 | 510486,18 | 1302919,36 |
| Контур 3 |  |  |
| 20 | 510582,88 | 1302450,71 |
| 21 | 510553,55 | 1302545,19 |
| 22 | 510540,86 | 1302586,11 |
| 23 | 510523,08 | 1302643,37 |
| 24 | 510508,82 | 1302689,32 |
| 25 | 510506,77 | 1302695,82 |
| 26 | 510480,95 | 1302779,11 |
| 27 | 510475,96 | 1302795,20 |
| 28 | 510462,89 | 1302837,31 |
| 29 | 510454,58 | 1302864,07 |
| 30 | 510440,71 | 1302908,77 |
| 31 | 510341,88 | 1302879,06 |
| 32 | 510152,56 | 1302335,33 |
| 33 | 510165,59 | 1302320,44 |
| 20 | 510582,88 | 1302450,71 |
| Контур 4 |  |  |
| 34 | 510126,77 | 1302407,25 |
| 35 | 509893,73 | 1302492,42 |
| 36 | 509816,63 | 1302271,51 |
| 37 | 510051,89 | 1302192,20 |
| 34 | 510126,77 | 1302407,25 |
| Контур 5 |  |  |
| 38 | 510167,67 | 1302538,21 |
| 39 | 510136,07 | 1302548,61 |
| 40 | 510134,32 | 1302549,00 |
| 41 | 510132,37 | 1302549,65 |
| 42 | 510062,60 | 1302573,61 |
| 43 | 510053,07 | 1302570,40 |
| 44 | 510045,37 | 1302548,10 |
| 45 | 510030,43 | 1302553,19 |
| 46 | 510041,71 | 1302585,33 |
| 47 | 509938,96 | 1302620,73 |
| 48 | 509937,40 | 1302621,28 |
| 49 | 509897,73 | 1302506,93 |
| 50 | 510131,66 | 1302421,44 |
| 51 | 510170,23 | 1302534,59 |
| 38 | 510167,67 | 1302538,21 |
| Контур 6 |  |  |
| 53 | 510302,68 | 1302912,49 |
| 54 | 510251,98 | 1303082,64 |
| 55 | 510310,13 | 1303100,10 |
| 56 | 510331,13 | 1303106,70 |
| 57 | 510306,11 | 1303184,68 |
| 58 | 510259,17 | 1303171,73 |
| 59 | 510170,21 | 1302918,68 |
| 60 | 510062,01 | 1302592,20 |
| 61 | 510177,61 | 1302553,25 |
| 53 | 510302,68 | 1302912,49 |
| Контур 7 |  |  |
| 62 | 510354,79 | 1303206,82 |
| 63 | 510241,43 | 1303175,69 |
| 64 | 510046,21 | 1302598,58 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты с учетом сложившейся градостроительной ситуации на расстоянии 6 м, 5 м, 3 м, 2 м, 1 м, 0 м.

Координатное описание установленных проектом межевания территории линий отступа от красных линий приведено в таблице № 55.

Таблица № 55

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 510529,36 | 1302791,82 |
| 2 | 510552,62 | 1302717,07 |
| 3 | 510568,35 | 1302666,56 |
| 4 | 510578,63 | 1302633,52 |
| 5 | 510610,06 | 1302532,04 |
| 6 | 510630,54 | 1302465,88 |
| 7 | 511013,83 | 1302583,19 |
| 8 | 511024,84 | 1302615,93 |
| 9 | 510986,47 | 1302737,34 |
| 10 | 510964,58 | 1302805,72 |
| 11 | 510963,36 | 1302809,56 |
| 12 | 510957,37 | 1302829,00 |
| 13 | 510948,39 | 1302863,40 |
| 14 | 510936,11 | 1302904,05 |
| 15 | 510869,55 | 1302885,80 |
| 16 | 510693,01 | 1302835,23 |
| 1 | 510529,36 | 1302791,82 |
| Контур 2 |  |  |
| 1 | 510757,48 | 1302875,57 |
| 2 | 510520,02 | 1302809,04 |
| Контур 3 |  |  |
| 1 | 510581,63 | 1302451,37 |
| 2 | 510552,59 | 1302544,89 |
| 3 | 510539,90 | 1302585,81 |
| 4 | 510522,12 | 1302643,07 |
| 5 | 510507,86 | 1302689,02 |
| 6 | 510505,81 | 1302695,52 |
| 7 | 510479,99 | 1302778,81 |
| 8 | 510475,00 | 1302794,90 |
| 9 | 510461,93 | 1302837,01 |
| 10 | 510453,62 | 1302863,77 |
| 11 | 510440,04 | 1302907,52 |
| 12 | 510342,66 | 1302878,25 |
| 13 | 510153,69 | 1302335,55 |
| 14 | 510165,91 | 1302321,59 |
| 1 | 510581,63 | 1302451,37 |
| Контур 4 |  |  |
| 1 | 510050,78 | 1302195,74 |
| 2 | 510124,88 | 1302406,88 |
| 3 | 509894,34 | 1302491,13 |
| 4 | 509818,56 | 1302274,02 |
| 1 | 510050,78 | 1302195,74 |
| Контур 5 |  |  |
| 1 | 510166,41 | 1302536,51 |
| 2 | 510135,53 | 1302546,67 |
| 3 | 510133,78 | 1302547,07 |
| 4 | 510131,72 | 1302547,75 |
| 5 | 510062,59 | 1302571,49 |
| 6 | 510054,64 | 1302568,81 |
| 7 | 510046,61 | 1302545,56 |
| 8 | 510027,87 | 1302551,94 |
| 9 | 510039,15 | 1302584,09 |
| 10 | 509938,64 | 1302618,72 |
| 11 | 509900,27 | 1302508,14 |
| 12 | 510130,42 | 1302424,03 |
| 13 | 510168,01 | 1302534,27 |
| 1 | 510166,41 | 1302536,51 |
| 1 | 510166,41 | 1302536,51 |
| 2 | 510135,53 | 1302546,67 |
| Контур 6 |  |  |
| 1 | 510302,15 | 1303177,36 |
| 2 | 510260,28 | 1303165,85 |
| 3 | 510173,05 | 1302917,71 |
| 4 | 510065,48 | 1302593,14 |
| 5 | 510176,37 | 1302555,78 |
| 6 | 510298,34 | 1302906,06 |
| 7 | 510245,38 | 1303083,79 |
| 8 | 510324,49 | 1303107,76 |
| 1 | 510302,15 | 1303177,36 |
| Контур 7 |  |  |
| 1 | 510354,79 | 1303206,82 |
| 2 | 510241,43 | 1303175,69 |
| 3 | 510154,59 | 1302918,99 |
| 4 | 510153,38 | 1302919,40 |
| 5 | 510149,86 | 1302920,59 |
| 6 | 510114,95 | 1302817,36 |
| 7 | 510118,39 | 1302816,44 |
| 8 | 510119,76 | 1302816,03 |
| 9 | 510046,21 | 1302598,58 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельного участка, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации при оформлении соответствующих документов.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Полины Осипенко, ул. Беляевой, ул. Циолковского, ул. Кулибина, ул. Меркулова, ул. Героев Стратосферы, ул. Ленинградская в городском округе город Воронеж, рассмотрен и рекомендован для вынесения на общественные обсуждения.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | М.Ш. Солтанов |
| --- | --- |