Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Подольская,
ул. Рождественская, ул. Никольская в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

проекта  межевания  территории, ограниченной
ул. Подольская, ул. Рождественская, ул. Никольская

в городском  округе  город  Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной ул. Подольская,
ул. Рождественская, ул. Никольская в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 27.09.2022 № 9/ПМТ, технического задания к нему, Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022
№ 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор),  иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с положениями ст. 43 ГрК РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры, в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с учетом интересов правообладателей земельных участков, интересов правообладателей смежных земельных участков; данных о местоположении существующих объектов капитального строительства, сооружений, элементов благоустройства; утвержденных и поставленных на кадастровый учет санитарно-защитных зон; сведений, предоставленных заказчиком;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 ГрК РФ видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Территория, ограниченная ул. Подольская, ул. Рождественская,
ул. Никольская, расположена в Левобережном районе городского округа город Воронеж.

Ранее на планируемую территорию документации по планировке территории разработано не было.

Планируемая территория, согласно Генеральному плану, расположена в следующих функциональных зонах:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (код функционального назначения зоны 101);

- зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (код функционального назначения зоны 601).

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- ЖИ «Зона индивидуальной жилой застройки». Регламент ЖИ устанавливается для кварталов (микрорайонов) и районов низкоплотной индивидуальной жилой застройки. Действие регламента направлено на обеспечение приватности и качества жизни населения на территориях индивидуальной и блокированной застройки, минимизацию транзитных транспортных и пешеходных потоков, сохранение экологии среды;

- Р «Зона рекреационного регламента озелененных территорий». Градостроительный регламент Р устанавливается с целью резервирования новых и протекции существующих рекреационных озелененных территорий. Территории действия данного регламента предназначены для организации пешеходных связей, публичных пространств и других объектов рекреации: бульваров, скверов, парков, благоустроенных пешеходных зон и площадей, садов.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой разработан проект межевания, представлен в таблице
№ 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 504204,04 | 1306854,22 |
| 2 | 504164,94 | 1306886,15 |
| 3 | 504146,8 | 1306900,13 |
| 4 | 504135,23 | 1306909,1 |
| 5 | 504122 | 1306919,79 |
| 6 | 504102,78 | 1306935,24 |
| 7 | 504102,73 | 1306935,38 |
| 8 | 504085,9 | 1306948,8 |
| 9 | 504069,56 | 1306962,25 |
| 10 | 503993,59 | 1307023,09 |
| 11 | 503972,95 | 1307039,7 |
| 12 | 503928,8 | 1307075,82 |
| 13 | 503911,15 | 1307090,65 |
| 14 | 503889,04 | 1307110,24 |
| 15 | 503862,91 | 1307106,85 |
| 16 | 503831,26 | 1307103,75 |
| 17 | 503801,3 | 1307101,38 |
| 18 | 503771,68 | 1307098,67 |
| 19 | 503762,82 | 1307097,59 |
| 55 | 503762,67 | 1307106,27 |
| 20 | 503772,21 | 1307139,36 |
| 21 | 503775,18 | 1307149,66 |
| 22 | 503789,36 | 1307191,24 |
| 23 | 503799,24 | 1307223,42 |
| 24 | 503835,2 | 1307339,09 |
| 25 | 503850,01 | 1307411,52 |
| 26 | 503879,33 | 1307496,02 |
| 27 | 503930,29 | 1307460,38 |
| 28 | 503968,97 | 1307422,45 |
| 29 | 503992,33 | 1307405,79 |
| 30 | 503998,04 | 1307401,71 |
| 31 | 504011,27 | 1307389,34 |
| 32 | 504019,45 | 1307382,03 |
| 33 | 504033,02 | 1307370,85 |
| 34 | 504035,57 | 1307368,69 |
| 35 | 504068,17 | 1307339,03 |
| 36 | 504085,66 | 1307325,48 |
| 37 | 504101,76 | 1307312,22 |
| 38 | 504102,44 | 1307312,97 |
| 39 | 504117,74 | 1307300,02 |
| 40 | 504165,43 | 1307259,98 |
| 41 | 504178,27 | 1307249,36 |
| 42 | 504193,39 | 1307235,54 |
| 43 | 504223,55 | 1307209,54 |
| 44 | 504242,85 | 1307194,36 |
| 45 | 504262,06 | 1307178,33 |
| 46 | 504277,45 | 1307165,59 |
| 47 | 504292,63 | 1307153,16 |
| 48 | 504310,63 | 1307137,04 |
| 49 | 504354,42 | 1307096,17 |
| 50 | 504382,95 | 1307068,12 |
| 51 | 504331,04 | 1307001,72 |
| 52 | 504315,22 | 1306979,32 |
| 53 | 504274,43 | 1306931,97 |
| 54 | 504206,86 | 1306851,87 |
| 1 | 504204,04 | 1306854,22 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

В границах рассматриваемой территории земли лесного фонда отсутствуют.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории будут являться охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями следует производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

На рассматриваемой территории площадью 18 га расположены жилые, нежилые общественные и административные здания.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Проектом межевания территории предлагается образовать 57 земельных участков.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка | Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | :ЗУ1 | 619 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 503958,46 | 1307111,62 |
|  |  |  |  | 2 | 503963,80 | 1307117,87 |
|  |  |  |  | 3 | 503939,87 | 1307140,58 |
|  |  |  |  | 4 | 503938,18 | 1307141,95 |
|  |  |  |  | 5 | 503937,20 | 1307143,13 |
|  |  |  |  | 6 | 503935,14 | 1307145,11 |
|  |  |  |  | 7 | 503933,41 | 1307143,26 |
|  |  |  |  | 8 | 503930,64 | 1307145,69 |
|  |  |  |  | 9 | 503924,62 | 1307150,86 |
|  |  |  |  | 10 | 503926,04 | 1307152,61 |
|  |  |  |  | 11 | 503920,90 | 1307156,53 |
|  |  |  |  | 12 | 503913,05 | 1307147,04 |
|  |  |  |  | 13 | 503918,13 | 1307142,44 |
|  |  |  |  | 14 | 503938,98 | 1307124,46 |
|  |  |  |  | 15 | 503941,02 | 1307126,44 |
|  |  |  |  | 16 | 503942,08 | 1307125,45 |
|  |  |  |  | 1 | 503958,46 | 1307111,62 |
| 2 | :ЗУ2 | 671 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 17 | 503996,31 | 1307171,54 |
|  |  |  |  | 18 | 503980,97 | 1307184,95 |
|  |  |  |  | 19 | 503971,08 | 1307174,52 |
|  |  |  |  | 20 | 503962,23 | 1307164,48 |
|  |  |  |  | 21 | 503958,77 | 1307160,55 |
|  |  |  |  | 22 | 503973,16 | 1307147,16 |
|  |  |  |  | 17 | 503996,31 | 1307171,54 |
| 3 | :ЗУ3 | 619 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 23 | 503988,36 | 1307134,35 |
|  |  |  |  | 24 | 504009,13 | 1307160,39 |
|  |  |  |  | 17 | 503996,31 | 1307171,54 |
|  |  |  |  | 22 | 503973,16 | 1307147,16 |
|  |  |  |  | 25 | 503981,78 | 1307139,58 |
|  |  |  |  | 23 | 503988,36 | 1307134,35 |
| 4 | :ЗУ4 | 721 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 26 | 504101,87 | 1307083,66 |
|  |  |  |  | 27 | 504079,20 | 1307056,43 |
|  |  |  |  | 28 | 504083,27 | 1307052,90 |
|  |  |  |  | 29 | 504090,48 | 1307046,57 |
|  |  |  |  | 30 | 504094,28 | 1307043,55 |
|  |  |  |  | 31 | 504117,72 | 1307070,38 |
|  |  |  |  | 26 | 504101,87 | 1307083,66 |
| 5 | :ЗУ5 | 719 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 30 | 504094,28 | 1307043,55 |
|  |  |  |  | 33 | 504094,56 | 1307043,33 |
|  |  |  |  | 34 | 504097,84 | 1307040,73 |
|  |  |  |  | 35 | 504109,54 | 1307030,71 |
|  |  |  |  | 36 | 504133,42 | 1307057,27 |
|  |  |  |  | 31 | 504117,72 | 1307070,38 |
|  |  |  |  | 30 | 504094,28 | 1307043,55 |
| 6 | :ЗУ6 | 687 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 35 | 504109,54 | 1307030,71 |
|  |  |  |  | 38 | 504109,84 | 1307030,45 |
|  |  |  |  | 39 | 504111,74 | 1307028,70 |
|  |  |  |  | 40 | 504113,72 | 1307026,64 |
|  |  |  |  | 41 | 504124,51 | 1307018,42 |
|  |  |  |  | 42 | 504147,92 | 1307044,89 |
|  |  |  |  | 36 | 504133,42 | 1307057,27 |
|  |  |  |  | 35 | 504109,54 | 1307030,71 |
| 7 | :ЗУ7 | 832 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 43 | 504018,63 | 1307167,97 |
|  |  |  |  | 44 | 504042,67 | 1307197,94 |
|  |  |  |  | 45 | 504026,99 | 1307211,16 |
|  |  |  |  | 46 | 504001,02 | 1307181,7 |
|  |  |  |  | 43 | 504018,63 | 1307167,97 |
| 8 | :ЗУ8 | 667 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 47 | 504048,81 | 1307143,76 |
|  |  |  |  | 48 | 504071,23 | 1307171,58 |
|  |  |  |  | 49 | 504057,65 | 1307183,82 |
|  |  |  |  | 50 | 504047,25 | 1307170,89 |
|  |  |  |  | 51 | 504034,16 | 1307155,58 |
|  |  |  |  | 47 | 504048,81 | 1307143,76 |
| 9 | :ЗУ9 | 755 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 52 | 504142,09 | 1307067,55 |
|  |  |  |  | 53 | 504147,71 | 1307074,73 |
|  |  |  |  | 54 | 504148,54 | 1307075,98 |
|  |  |  |  | 55 | 504150,16 | 1307078,81 |
|  |  |  |  | 56 | 504154,15 | 1307083,50 |
|  |  |  |  | 57 | 504154,71 | 1307083,76 |
|  |  |  |  | 58 | 504164,90 | 1307095,63 |
|  |  |  |  | 59 | 504149,38 | 1307108,57 |
|  |  |  |  | 60 | 504129,29 | 1307084,72 |
|  |  |  |  | 61 | 504125,19 | 1307079,89 |
|  |  |  |  | 62 | 504141,50 | 1307066,83 |
|  |  |  |  | 52 | 504142,09 | 1307067,55 |
| 10 | :ЗУ10 | 718 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 44 | 504042,67 | 1307197,94 |
|  |  |  |  | 64 | 504045,97 | 1307195,08 |
|  |  |  |  | 65 | 504054,76 | 1307187,26 |
|  |  |  |  | 66 | 504058,06 | 1307184,33 |
|  |  |  |  | 67 | 504068,41 | 1307196,56 |
|  |  |  |  | 68 | 504080,81 | 1307211,61 |
|  |  |  |  | 69 | 504065,46 | 1307224,65 |
|  |  |  |  | 70 | 504055,58 | 1307212,99 |
|  |  |  |  | 71 | 504046,31 | 1307201,99 |
|  |  |  |  | 44 | 504042,67 | 1307197,94 |
| 11 | :ЗУ11 | 721 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 48 | 504071,23 | 1307171,58 |
|  |  |  |  | 73 | 504086,81 | 1307158,68 |
|  |  |  |  | 74 | 504110,17 | 1307186,76 |
|  |  |  |  | 75 | 504095,42 | 1307199,09 |
|  |  |  |  | 48 | 504071,23 | 1307171,58 |
| 12 | :ЗУ12 | 724 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 73 | 504086,81 | 1307158,68 |
|  |  |  |  | 76 | 504102,13 | 1307146,61 |
|  |  |  |  | 77 | 504125,97 | 1307174,26 |
|  |  |  |  | 74 | 504110,17 | 1307186,76 |
|  |  |  |  | 73 | 504086,81 | 1307158,68 |
| 13 | :ЗУ13 | 735 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 76 | 504102,13 | 1307146,61 |
|  |  |  |  | 78 | 504117,50 | 1307134,15 |
|  |  |  |  | 79 | 504142,06 | 1307162,10 |
|  |  |  |  | 77 | 504125,97 | 1307174,26 |
|  |  |  |  | 76 | 504102,13 | 1307146,61 |
| 14 | :ЗУ14 | 762 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 80 | 504066,00 | 1307247,23 |
|  |  |  |  | 81 | 504065,80 | 1307246,99 |
|  |  |  |  | 82 | 504081,31 | 1307233,45 |
|  |  |  |  | 83 | 504081,87 | 1307234,09 |
|  |  |  |  | 84 | 504105,37 | 1307261,90 |
|  |  |  |  | 85 | 504093,99 | 1307271,87 |
|  |  |  |  | 86 | 504089,99 | 1307275,48 |
|  |  |  |  | 87 | 504086,76 | 1307271,37 |
|  |  |  |  | 88 | 504084,77 | 1307268,99 |
|  |  |  |  | 80 | 504066,00 | 1307247,23 |
| 15 | :ЗУ15 | 724 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 89 | 504117,77 | 1307300,05 |
|  |  |  |  | 90 | 504117,00 | 1307299,14 |
|  |  |  |  | 85 | 504093,99 | 1307271,87 |
|  |  |  |  | 84 | 504105,37 | 1307261,90 |
|  |  |  |  | 93 | 504108,56 | 1307258,96 |
|  |  |  |  | 94 | 504112,49 | 1307263,43 |
|  |  |  |  | 95 | 504122,86 | 1307275,90 |
|  |  |  |  | 96 | 504132,95 | 1307286,64 |
|  |  |  |  | 89 | 504117,77 | 1307300,05 |
| 16 | :ЗУ16 | 652 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 97 | 504140,51 | 1307232,97 |
|  |  |  |  | 98 | 504151,8 | 1307221,82 |
|  |  |  |  | 99 | 504153,64 | 1307220,47 |
|  |  |  |  | 100 | 504178,27 | 1307249,36 |
|  |  |  |  | 101 | 504165,43 | 1307259,98 |
|  |  |  |  | 97 | 504140,51 | 1307232,97 |
| 17 | :ЗУ17 | 748 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 102 | 504193,39 | 1307235,54 |
|  |  |  |  | 103 | 504168,30 | 1307207,79 |
|  |  |  |  | 104 | 504182,25 | 1307196,13 |
|  |  |  |  | 105 | 504184,14 | 1307194,50 |
|  |  |  |  | 106 | 504185,89 | 1307198,08 |
|  |  |  |  | 107 | 504197,83 | 1307210,71 |
|  |  |  |  | 108 | 504198,20 | 1307210,33 |
|  |  |  |  | 109 | 504208,84 | 1307222,22 |
|  |  |  |  | 102 | 504193,39 | 1307235,54 |
| 18 | :ЗУ18 | 746 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 105 | 504184,14 | 1307194,50 |
|  |  |  |  | 110 | 504197,48 | 1307183,39 |
|  |  |  |  | 111 | 504199,69 | 1307181,55 |
|  |  |  |  | 112 | 504210,72 | 1307194,66 |
|  |  |  |  | 113 | 504223,49 | 1307209,47 |
|  |  |  |  | 109 | 504208,84 | 1307222,22 |
|  |  |  |  | 108 | 504198,20 | 1307210,33 |
|  |  |  |  | 107 | 504197,83 | 1307210,71 |
|  |  |  |  | 106 | 504185,89 | 1307198,08 |
|  |  |  |  | 105 | 504184,14 | 1307194,50 |
| 19 | :ЗУ19 | 752 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 114 | 504205,24 | 1307129,56 |
|  |  |  |  | 115 | 504228,53 | 1307157,56 |
|  |  |  |  | 116 | 504219,83 | 1307165,08 |
|  |  |  |  | 117 | 504213,40 | 1307170,20 |
|  |  |  |  | 118 | 504212,93 | 1307170,58 |
|  |  |  |  | 119 | 504189,17 | 1307142,64 |
|  |  |  |  | 114 | 504205,24 | 1307129,56 |
| 20 | :ЗУ20 | 735 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 120 | 504277,45 | 1307165,59 |
|  |  |  |  | 121 | 504253,63 | 1307137,51 |
|  |  |  |  | 122 | 504263,12 | 1307129,19 |
|  |  |  |  | 123 | 504264,11 | 1307128,38 |
|  |  |  |  | 124 | 504268,84 | 1307124,12 |
|  |  |  |  | 125 | 504274,19 | 1307130,98 |
|  |  |  |  | 126 | 504275,77 | 1307133,03 |
|  |  |  |  | 127 | 504283,46 | 1307142,25 |
|  |  |  |  | 128 | 504292,63 | 1307153,16 |
|  |  |  |  | 120 | 504277,45 | 1307165,59 |
| 21 | :ЗУ21 | 857 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 129 | 504279,59 | 1306993,52 |
|  |  |  |  | 130 | 504251,56 | 1307017,52 |
|  |  |  |  | 131 | 504241,21 | 1307003,69 |
|  |  |  |  | 132 | 504258,74 | 1306970,96 |
|  |  |  |  | 129 | 504279,59 | 1306993,52 |
| 22 | :ЗУ22 | 590 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 133 | 503876,04 | 1307168,70 |
|  |  |  |  | 134 | 503895,74 | 1307170,25 |
|  |  |  |  | 135 | 503894,30 | 1307189,58 |
|  |  |  |  | 136 | 503893,53 | 1307199,93 |
|  |  |  |  | 137 | 503873,87 | 1307198,63 |
|  |  |  |  | 133 | 503876,04 | 1307168,70 |
| 23 | :ЗУ23 | 604 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 138 | 503836,46 | 1307165,56 |
|  |  |  |  | 139 | 503833,95 | 1307195,32 |
|  |  |  |  | 140 | 503813,99 | 1307193,91 |
|  |  |  |  | 141 | 503816,46 | 1307163,63 |
|  |  |  |  | 138 | 503836,46 | 1307165,56 |
| 24 | :ЗУ24 | 3578 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 144 | 504240,64 | 1306891,92 |
|  |  |  |  | 146 | 504256,38 | 1306910,57 |
|  |  |  |  | 148 | 504274,43 | 1306931,97 |
|  |  |  |  | 149 | 504255,72 | 1306948,09 |
|  |  |  |  | 272 | 504236,2 | 1306964,05 |
|  |  |  |  | 147 | 504221,91 | 1306928,47 |
|  |  |  |  | 145 | 504198,97 | 1306899,13 |
|  |  |  |  | 394 | 504176,77 | 1306876,49 |
|  |  |  |  | 271 | 504188,34 | 1306867,81 |
|  |  |  |  | 146 | 504202,06 | 1306886,29 |
|  |  |  |  | 142 | 504219,26 | 1306872,06 |
|  |  |  |  | 143 | 504221,99 | 1306869,81 |
|  |  |  |  | 144 | 504240,64 | 1306891,92 |
| 25 | :ЗУ25 | 1471 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 290 | 504290,05 | 1307048,46 |
|  |  |  |  | 395 | 504273,64 | 1307061,89 |
|  |  |  |  | 396 | 504265,04 | 1307057,32 |
|  |  |  |  | 397 | 504226,17 | 1307009,38 |
|  |  |  |  | 398 | 504247,67 | 1306974,04 |
|  |  |  |  | 399 | 504255,81 | 1306967,39 |
|  |  |  |  | 132 | 504258,74 | 1306970,96 |
|  |  |  |  | 131 | 504241,21 | 1307003,69 |
|  |  |  |  | 292 | 504250,34 | 1307018,56 |
|  |  |  |  | 291 | 504268,09 | 1307036,72 |
|  |  |  |  | 290 | 504290,05 | 1307048,46 |
| 26 | :ЗУ26 | 490 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 401 | 503948,12 | 1307245,04 |
|  |  |  |  | 402 | 503974,99 | 1307246,26 |
|  |  |  |  | 403 | 503991,27 | 1307265,56 |
|  |  |  |  | 404 | 503980,08 | 1307264,98 |
|  |  |  |  | 405 | 503962,26 | 1307263,16 |
|  |  |  |  | 406 | 503962,33 | 1307261,84 |
|  |  |  |  | 401 | 503948,12 | 1307245,04 |
| 27 | :ЗУ27 | 612 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 150 | 503860,27 | 1307238,26 |
|  |  |  |  | 151 | 503857,75 | 1307268,37 |
|  |  |  |  | 152 | 503837,26 | 1307266,97 |
|  |  |  |  | 153 | 503840,46 | 1307236,75 |
|  |  |  |  | 150 | 503860,27 | 1307238,26 |
| 28 | :ЗУ28 | 608 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 153 | 503840,46 | 1307236,75 |
|  |  |  |  | 152 | 503837,26 | 1307266,97 |
|  |  |  |  | 154 | 503817,26 | 1307264,98 |
|  |  |  |  | 155 | 503820,45 | 1307235,01 |
|  |  |  |  | 153 | 503840,46 | 1307236,75 |
| 29 | :ЗУ29 | 607 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 156 | 503859,55 | 1307127,38 |
|  |  |  |  | 157 | 503856,52 | 1307157,18 |
|  |  |  |  | 158 | 503836,31 | 1307155,15 |
|  |  |  |  | 159 | 503839,45 | 1307125,32 |
|  |  |  |  | 156 | 503859,55 | 1307127,38 |
| 30 | :ЗУ30 | 541 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 152 | 503837,26 | 1307266,97 |
|  |  |  |  | 161 | 503834,24 | 1307297,07 |
|  |  |  |  | 162 | 503821,75 | 1307295,82 |
|  |  |  |  | 163 | 503815,97 | 1307277,27 |
|  |  |  |  | 154 | 503817,26 | 1307264,98 |
|  |  |  |  | 152 | 503837,26 | 1307266,97 |
| 31 | :ЗУ31 | 629 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 161 | 503834,24 | 1307297,07 |
|  |  |  |  | 152 | 503837,24 | 1307266,97 |
|  |  |  |  | 151 | 503857,75 | 1307268,37 |
|  |  |  |  | 164 | 503855,00 | 1307298,78 |
|  |  |  |  | 161 | 503834,24 | 1307297,07 |
| 32 | :ЗУ32 | 609 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 164 | 503855,00 | 1307298,78 |
|  |  |  |  | 151 | 503857,75 | 1307268,37 |
|  |  |  |  | 165 | 503869,97 | 1307269,33 |
|  |  |  |  | 166 | 503877,45 | 1307269,78 |
|  |  |  |  | 167 | 503874,95 | 1307300,51 |
|  |  |  |  | 164 | 503855,00 | 1307298,78 |
| 33 | :ЗУ33 | 607 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 167 | 503874,95 | 1307300,51 |
|  |  |  |  | 166 | 503877,45 | 1307269,78 |
|  |  |  |  | 168 | 503897,39 | 1307271,93 |
|  |  |  |  | 169 | 503894,56 | 1307302,09 |
|  |  |  |  | 167 | 503874,95 | 1307300,51 |
| 34 | :ЗУ34 | 621 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 169 | 503894,56 | 1307302,09 |
|  |  |  |  | 168 | 503897,39 | 1307271,93 |
|  |  |  |  | 170 | 503917,62 | 1307273,61 |
|  |  |  |  | 171 | 503915,08 | 1307303,90 |
|  |  |  |  | 169 | 503894,56 | 1307302,09 |
| 35 | :ЗУ35 | 599 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 172 | 503957,38 | 1307277,72 |
|  |  |  |  | 173 | 503954,21 | 1307307,76 |
|  |  |  |  | 174 | 503934,78 | 1307305,89 |
|  |  |  |  | 175 | 503937,33 | 1307275,82 |
|  |  |  |  | 176 | 503946,54 | 1307276,62 |
|  |  |  |  | 172 | 503957,38 | 1307277,72 |
| 36 | :ЗУ36 | 596 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 177 | 503977,28 | 1307279,85 |
|  |  |  |  | 178 | 503997,04 | 1307280,88 |
|  |  |  |  | 179 | 503994,28 | 1307311,05 |
|  |  |  |  | 180 | 503974,3 | 1307309,3 |
|  |  |  |  | 177 | 503977,28 | 1307279,85 |
| 37 | :ЗУ37 | 702 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 180 | 503974,30 | 1307309,30 |
|  |  |  |  | 179 | 503994,28 | 1307311,05 |
|  |  |  |  | 183 | 504014,32 | 1307313,21 |
|  |  |  |  | 184 | 504013,12 | 1307328,64 |
|  |  |  |  | 185 | 504006,65 | 1307328,14 |
|  |  |  |  | 186 | 503971,50 | 1307328,34 |
|  |  |  |  | 180 | 503974,30 | 1307309,30 |
| 38 | :ЗУ38 | 15 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 187 | 504025,01 | 1307290,68 |
|  |  |  |  | 188 | 504028,10 | 1307290,75 |
|  |  |  |  | 189 | 504028,10 | 1307295,52 |
|  |  |  |  | 190 | 504024,77 | 1307295,52 |
|  |  |  |  | 187 | 504025,01 | 1307290,68 |
| 39 | :ЗУ39 | 522 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 191 | 503924,22 | 1307326,19 |
|  |  |  |  | 192 | 503901,42 | 1307345,67 |
|  |  |  |  | 193 | 503893,25 | 1307345,33 |
|  |  |  |  | 194 | 503896,93 | 1307314,71 |
|  |  |  |  | 191 | 503924,22 | 1307326,19 |
| 40 | :ЗУ40 | 561 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 195 | 503855,08 | 1307341,22 |
|  |  |  |  | 196 | 503858,29 | 1307311,39 |
|  |  |  |  | 197 | 503877,05 | 1307312,41 |
|  |  |  |  | 198 | 503873,27 | 1307342,78 |
|  |  |  |  | 195 | 503855,08 | 1307341,22 |
| 41 | :ЗУ41 | 624 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 199 | 503860,13 | 1307341,65 |
|  |  |  |  | 200 | 503857,69 | 1307371,87 |
|  |  |  |  | 201 | 503841,55 | 1307370,14 |
|  |  |  |  | 202 | 503835,20 | 1307339,09 |
|  |  |  |  | 195 | 503855,08 | 1307341,22 |
|  |  |  |  | 199 | 503860,13 | 1307341,65 |
| 42 | :ЗУ42 | 644 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 200 | 503857,69 | 1307371,87 |
|  |  |  |  | 199 | 503860,13 | 1307341,65 |
|  |  |  |  | 198 | 503873,27 | 1307342,78 |
|  |  |  |  | 207 | 503880,99 | 1307343,73 |
|  |  |  |  | 208 | 503878,83 | 1307374,15 |
|  |  |  |  | 200 | 503857,69 | 1307371,87 |
| 43 | :ЗУ43 | 729 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 209 | 503850,01 | 1307411,52 |
|  |  |  |  | 210 | 503870,68 | 1307412,53 |
|  |  |  |  | 211 | 503880,84 | 1307413,25 |
|  |  |  |  | 212 | 503878,71 | 1307443,23 |
|  |  |  |  | 213 | 503860,32 | 1307441,23 |
|  |  |  |  | 209 | 503850,01 | 1307411,52 |
| 44 | :ЗУ44 | 10168 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 214 | 504240,96 | 1307099,09 |
|  |  |  |  | 215 | 504139,79 | 1307180,7 |
|  |  |  |  | 216 | 504136,67 | 1307183,46 |
|  |  |  |  | 217 | 504096,52 | 1307220,17 |
|  |  |  |  | 218 | 504048,63 | 1307261,98 |
|  |  |  |  | 219 | 504045,84 | 1307275,11 |
|  |  |  |  | 408 | 504040,1 | 1307280,1 |
|  |  |  |  | 407 | 504040,1 | 1307293,83 |
|  |  |  |  | 220 | 504043,31 | 1307305 |
|  |  |  |  | 242 | 504048,63 | 1307312,63 |
|  |  |  |  | 243 | 504068,17 | 1307339,03 |
|  |  |  |  | 244 | 504060,68 | 1307345,84 |
|  |  |  |  | 245 | 504043,32 | 1307361,64 |
|  |  |  |  | 246 | 504035,57 | 1307368,69 |
|  |  |  |  | 247 | 504037,94 | 1307329,8 |
|  |  |  |  | 184 | 504013,12 | 1307328,64 |
|  |  |  |  | 183 | 504014,32 | 1307313,21 |
|  |  |  |  | 400 | 504033,61 | 1307314,71 |
|  |  |  |  | 189 | 504028,1 | 1307295,52 |
|  |  |  |  | 188 | 504028,1 | 1307290,75 |
|  |  |  |  | 187 | 504025,01 | 1307290,68 |
|  |  |  |  | 250 | 504015,63 | 1307285,21 |
|  |  |  |  | 251 | 504012,49 | 1307282,24 |
|  |  |  |  | 252 | 504004,77 | 1307281,56 |
|  |  |  |  | 254 | 503964,81 | 1307234,19 |
|  |  |  |  | 297 | 503938,23 | 1307202,68 |
|  |  |  |  | 374 | 503926,74 | 1307193,04 |
|  |  |  |  | 373 | 503924,27 | 1307191,74 |
|  |  |  |  | 307 | 503917,4 | 1307191,24 |
|  |  |  |  | 306 | 503918,02 | 1307175,72 |
|  |  |  |  | 305 | 503914,12 | 1307170,85 |
|  |  |  |  | 255 | 503862,91 | 1307106,85 |
|  |  |  |  | 256 | 503888,55 | 1307109,73 |
|  |  |  |  | 12 | 503913,05 | 1307147,04 |
|  |  |  |  | 11 | 503922,2 | 1307159,64 |
|  |  |  |  | 258 | 503927,92 | 1307166,09 |
|  |  |  |  | 231 | 503960,5 | 1307202,7 |
|  |  |  |  | 230 | 503965,98 | 1307210,14 |
|  |  |  |  | 221 | 504014,92 | 1307269,53 |
|  |  |  |  | 222 | 504107,03 | 1307191,76 |
|  |  |  |  | 223 | 504160,27 | 1307147,01 |
|  |  |  |  | 224 | 504255,31 | 1307069,13 |
|  |  |  |  | 225 | 504268,82 | 1307076,32 |
|  |  |  |  | 214 | 504240,96 | 1307099,09 |
| 45 | :ЗУ45 | 3549 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 226 | 504207,87 | 1307010,62 |
|  |  |  |  | 390 | 504190,49 | 1307025,31 |
|  |  |  |  | 227 | 504127,33 | 1307078,01 |
|  |  |  |  | 391 | 504097,05 | 1307103,19 |
|  |  |  |  | 392 | 504078,49 | 1307118,48 |
|  |  |  |  | 228 | 503985,07 | 1307191,8 |
|  |  |  |  | 229 | 503982,72 | 1307193,9 |
|  |  |  |  | 230 | 503965,98 | 1307210,14 |
|  |  |  |  | 231 | 503960,5 | 1307202,7 |
|  |  |  |  | 232 | 504009,44 | 1307160,79 |
|  |  |  |  | 233 | 504056,87 | 1307121,51 |
|  |  |  |  | 234 | 504060,11 | 1307118,82 |
|  |  |  |  | 235 | 504226,45 | 1306980,02 |
|  |  |  |  | 226 | 504207,87 | 1307010,62 |
| 46 | :ЗУ46 | 11 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 237 | 504213,01 | 1307006,61 |
|  |  |  |  | 238 | 504215,36 | 1307008,21 |
|  |  |  |  | 239 | 504213,23 | 1307011,27 |
|  |  |  |  | 240 | 504210,81 | 1307009,70 |
|  |  |  |  | 237 | 504213,01 | 1307006,61 |
| 47 | :ЗУ47 | 7058 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 262 | 504310,63 | 1307137,04 |
|  |  |  |  | 266 | 504293,85 | 1307107,9 |
|  |  |  |  | 263 | 504292,31 | 1307104,42 |
|  |  |  |  | 255 | 504268,82 | 1307076,32 |
|  |  |  |  | 224 | 504255,31 | 1307069,13 |
|  |  |  |  | 226 | 504207,87 | 1307010,62 |
|  |  |  |  | 235 | 504226,45 | 1306980,02 |
|  |  |  |  | 269 | 504208,78 | 1306936,03 |
|  |  |  |  | 393 | 504187,67 | 1306909,03 |
|  |  |  |  | 270 | 504164,85 | 1306885,75 |
|  |  |  |  | 394 | 504176,77 | 1306876,49 |
|  |  |  |  | 145 | 504198,97 | 1306899,13 |
|  |  |  |  | 147 | 504221,91 | 1306928,47 |
|  |  |  |  | 272 | 504236,2 | 1306964,05 |
|  |  |  |  | 149 | 504255,72 | 1306948,09 |
|  |  |  |  | 274 | 504264,35 | 1306958,11 |
|  |  |  |  | 275 | 504314 | 1307015,74 |
|  |  |  |  | 276 | 504331,04 | 1307001,72 |
|  |  |  |  | 277 | 504342,36 | 1307016,19 |
|  |  |  |  | 278 | 504340,98 | 1307017,27 |
|  |  |  |  | 279 | 504280,4 | 1307067,97 |
|  |  |  |  | 280 | 504283,24 | 1307072,83 |
|  |  |  |  | 281 | 504337,01 | 1307070,38 |
|  |  |  |  | 282 | 504360,65 | 1307068,95 |
|  |  |  |  | 283 | 504358,73 | 1307072,26 |
|  |  |  |  | 284 | 504285,31 | 1307075,64 |
|  |  |  |  | 285 | 504317,52 | 1307124,9 |
|  |  |  |  | 286 | 504319,67 | 1307128,6 |
|  |  |  |  | 262 | 504310,63 | 1307137,04 |
|  |  |  |  | 237 | 504213,01 | 1307006,61 |
|  |  |  |  | 238 | 504215,36 | 1307008,21 |
|  |  |  |  | 239 | 504213,23 | 1307011,27 |
|  |  |  |  | 240 | 504210,81 | 1307009,70 |
|  |  |  |  | 237 | 504213,01 | 1307006,61 |
|  |  |  |  | 132 | 504258,74 | 1306970,96 |
|  |  |  |  | 288 | 504279,59 | 1306993,52 |
|  |  |  |  | 289 | 504309,77 | 1307031,61 |
|  |  |  |  | 290 | 504290,05 | 1307048,46 |
|  |  |  |  | 395 | 504273,64 | 1307061,89 |
|  |  |  |  | 396 | 504265,04 | 1307057,32 |
|  |  |  |  | 397 | 504226,17 | 1307009,38 |
|  |  |  |  | 398 | 504247,67 | 1306974,04 |
|  |  |  |  | 399 | 504255,81 | 1306967,39 |
|  |  |  |  | 132 | 504258,74 | 1306970,96 |
| 48 | :ЗУ48 | 368 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 250 | 504015,63 | 1307285,21 |
|  |  |  |  | 187 | 504025,01 | 1307290,68 |
|  |  |  |  | 190 | 504024,77 | 1307295,52 |
|  |  |  |  | 189 | 504028,1 | 1307295,52 |
|  |  |  |  | 400 | 504033,61 | 1307314,71 |
|  |  |  |  | 183 | 504014,32 | 1307313,21 |
|  |  |  |  | 250 | 504015,63 | 1307285,21 |
| 49 | :ЗУ49 | 461 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 293 | 503879,46 | 1307129,44 |
|  |  |  |  | 294 | 503881,11 | 1307129,59 |
|  |  |  |  | 295 | 503905,69 | 1307160,32 |
|  |  |  |  | 296 | 503876,44 | 1307159,24 |
|  |  |  |  | 293 | 503879,46 | 1307129,44 |
| 50 | :ЗУ50 | 721 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 297 | 503938,23 | 1307202,68 |
|  |  |  |  | 254 | 503964,81 | 1307234,19 |
|  |  |  |  | 299 | 503921,33 | 1307231,77 |
|  |  |  |  | 300 | 503922,52 | 1307215,32 |
|  |  |  |  | 301 | 503922,64 | 1307213,70 |
|  |  |  |  | 302 | 503933,26 | 1307214,58 |
|  |  |  |  | 297 | 503938,23 | 1307202,68 |
| 51 | :ЗУ51 | 443 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 135 | 503894,30 | 1307189,58 |
|  |  |  |  | 134 | 503895,74 | 1307170,25 |
|  |  |  |  | 305 | 503914,12 | 1307170,85 |
|  |  |  |  | 306 | 503918,02 | 1307175,72 |
|  |  |  |  | 307 | 503917,40 | 1307191,24 |
|  |  |  |  | 135 | 503894,30 | 1307189,58 |
| 52 | :ЗУ52 | 1293 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 308 | 503816,39 | 1307153,6 |
|  |  |  |  | 157 | 503856,52 | 1307157,18 |
|  |  |  |  | 296 | 503876,44 | 1307159,24 |
|  |  |  |  | 295 | 503905,69 | 1307160,32 |
|  |  |  |  | 305 | 503914,12 | 1307170,85 |
|  |  |  |  | 133 | 503876,04 | 1307168,7 |
|  |  |  |  | 313 | 503856,14 | 1307166,76 |
|  |  |  |  | 314 | 503779,8 | 1307160,1 |
|  |  |  |  | 315 | 503778,94 | 1307159,99 |
|  |  |  |  | 316 | 503775,18 | 1307149,66 |
|  |  |  |  | 308 | 503816,39 | 1307153,6 |
|  |  |  |  | 308 | 503816,39 | 1307153,6 |
| 53 | :ЗУ53 | 2964 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 317 | 503802,39 | 1307233,68 |
|  |  |  |  | 318 | 503799,24 | 1307223,42 |
|  |  |  |  | 319 | 503811,22 | 1307224,34 |
|  |  |  |  | 320 | 503831,35 | 1307225,88 |
|  |  |  |  | 299 | 503921,33 | 1307231,77 |
|  |  |  |  | 254 | 503964,81 | 1307234,19 |
|  |  |  |  | 402 | 503974,99 | 1307246,26 |
|  |  |  |  | 401 | 503948,12 | 1307245,04 |
|  |  |  |  | 406 | 503962,33 | 1307261,84 |
|  |  |  |  | 405 | 503962,26 | 1307263,16 |
|  |  |  |  | 404 | 503980,08 | 1307264,98 |
|  |  |  |  | 403 | 503991,27 | 1307265,56 |
|  |  |  |  | 252 | 504004,77 | 1307281,56 |
|  |  |  |  | 178 | 503997,04 | 1307280,88 |
|  |  |  |  | 177 | 503977,28 | 1307279,85 |
|  |  |  |  | 172 | 503957,38 | 1307277,72 |
|  |  |  |  | 176 | 503946,54 | 1307276,62 |
|  |  |  |  | 324 | 503947,04 | 1307266,99 |
|  |  |  |  | 371 | 503928,05 | 1307244,53 |
|  |  |  |  | 370 | 503919,77 | 1307243,69 |
|  |  |  |  | 325 | 503880,27 | 1307239,41 |
|  |  |  |  | 155 | 503820,45 | 1307235,01 |
|  |  |  |  | 317 | 503802,39 | 1307233,68 |
| 54 | :ЗУ54 | 3331 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 161 | 503834,24 | 1307297,07 |
|  |  |  |  | 164 | 503855 | 1307298,78 |
|  |  |  |  | 167 | 503874,95 | 1307300,51 |
|  |  |  |  | 169 | 503894,56 | 1307302,09 |
|  |  |  |  | 171 | 503915,08 | 1307303,9 |
|  |  |  |  | 174 | 503934,78 | 1307305,89 |
|  |  |  |  | 331 | 503945,69 | 1307325,67 |
|  |  |  |  | 383 | 503971,22 | 1307328,31 |
|  |  |  |  | 384 | 503969,02 | 1307344,4 |
|  |  |  |  | 332 | 503968,67 | 1307349,22 |
|  |  |  |  | 333 | 503982,93 | 1307364,6 |
|  |  |  |  | 334 | 504002,81 | 1307367,67 |
|  |  |  |  | 335 | 504030,2 | 1307371,6 |
|  |  |  |  | 336 | 504031,65 | 1307371,98 |
|  |  |  |  | 337 | 504019,45 | 1307382,03 |
|  |  |  |  | 338 | 504019,25 | 1307377,85 |
|  |  |  |  | 339 | 504009,37 | 1307375,15 |
|  |  |  |  | 340 | 503985,74 | 1307373,13 |
|  |  |  |  | 341 | 503969,87 | 1307369,52 |
|  |  |  |  | 386 | 503965,81 | 1307373,07 |
|  |  |  |  | 385 | 503951,34 | 1307356,76 |
|  |  |  |  | 191 | 503924,18 | 1307326,15 |
|  |  |  |  | 194 | 503896,93 | 1307314,71 |
|  |  |  |  | 197 | 503877,05 | 1307312,41 |
|  |  |  |  | 196 | 503858,29 | 1307311,39 |
|  |  |  |  | 345 | 503838,4 | 1307309,26 |
|  |  |  |  | 346 | 503825,5 | 1307307,88 |
|  |  |  |  | 162 | 503821,75 | 1307295,82 |
|  |  |  |  | 161 | 503834,24 | 1307297,07 |
| 55 | :ЗУ55 | 1421 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 348 | 503841,79 | 1307371,02 |
|  |  |  |  | 349 | 503843,72 | 1307380,76 |
|  |  |  |  | 350 | 503852,45 | 1307381,4 |
|  |  |  |  | 388 | 503872,57 | 1307382,59 |
|  |  |  |  | 351 | 503900,74 | 1307384,75 |
|  |  |  |  | 352 | 503915,83 | 1307408,16 |
|  |  |  |  | 353 | 503904,51 | 1307423,54 |
|  |  |  |  | 354 | 503907,36 | 1307425,43 |
|  |  |  |  | 355 | 503919,21 | 1307409,86 |
|  |  |  |  | 356 | 503949,66 | 1307432,84 |
|  |  |  |  | 357 | 503954,59 | 1307436,7 |
|  |  |  |  | 358 | 503968,97 | 1307422,45 |
|  |  |  |  | 387 | 503957,93 | 1307421,68 |
|  |  |  |  | 359 | 503942,03 | 1307415,8 |
|  |  |  |  | 360 | 503921,39 | 1307400,22 |
|  |  |  |  | 361 | 503906,04 | 1307376,34 |
|  |  |  |  | 208 | 503878,83 | 1307374,15 |
|  |  |  |  | 348 | 503841,79 | 1307371,02 |
| 56 | :ЗУ56 | 1098 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 363 | 503912,04 | 1307473,14 |
|  |  |  |  | 364 | 503897,6 | 1307476,69 |
|  |  |  |  | 365 | 503865,74 | 1307456,86 |
|  |  |  |  | 213 | 503860,32 | 1307441,23 |
|  |  |  |  | 212 | 503878,71 | 1307443,23 |
|  |  |  |  | 389 | 503903,12 | 1307445,89 |
|  |  |  |  | 367 | 503900,43 | 1307465,64 |
|  |  |  |  | 368 | 503930,29 | 1307460,38 |
|  |  |  |  | 363 | 503912,04 | 1307473,14 |
| 57 | :ЗУ57 | 508 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 219 | 504045,84 | 1307275,11 |
|  |  |  |  | 380 | 504061,69 | 1307291,97 |
|  |  |  |  | 381 | 504058,41 | 1307294,5 |
|  |  |  |  | 382 | 504062,58 | 1307299,25 |
|  |  |  |  | 242 | 504048,63 | 1307312,63 |
|  |  |  |  | 220 | 504043,31 | 1307305 |
|  |  |  |  | 407 | 504040,1 | 1307293,83 |
|  |  |  |  | 408 | 504040,1 | 1307280,1 |
|  |  |  |  | 219 | 504045,84 | 1307275,11 |

Проектом межевания территории предлагается к образованию 13 земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ24 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 3578 | - |
| 2 | :ЗУ25 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 1471 | - |
| 3 | :ЗУ26 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 490 | - |
| 4 | :ЗУ44 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 10168 | - |
| 5 | :ЗУ45 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 3549 | - |
| 6 | :ЗУ47 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 7058 | - |
| 7 | :ЗУ48 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 368 | - |
| 8 | :ЗУ49 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 461 | - |
| 9 | :ЗУ52 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 1293 | - |
| 10 | :ЗУ53 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 2964 | - |
| 11 | :ЗУ54 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 3331 | - |
| 12 | :ЗУ55 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 1421 | - |
| 13 | :ЗУ56 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 1098 | - |

ЗУ1

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 619 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 1, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ1 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242,  имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, д. 1 (кадастровый номер 34:0348015:15). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 612 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

ЗУ2

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 671 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 7, для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ2 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для ведения личного подсобного хозяйства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242,  имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, д. 7 (кадастровый номер 36:34:0348015:51). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 700 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ3

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 619 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 9, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ3 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022  № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, д. 9 (кадастровый номер 36:34:0348015:53). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 655 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

ЗУ4

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 721 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 23, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ4 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, д. 23 (кадастровый номер 36:34:0348015:37). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 721 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

ЗУ5

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 719 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 25, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ5 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, д. 25 (кадастровый номер 36:34:0348015:35). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 719 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет смежными земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

ЗУ6

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 687 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 27, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ6 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242,  имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, д. 27 (кадастровый номер 36:34:0348015:41). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 685 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ7

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 832 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Колодезная, уч. 6, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ7 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, уч. 6 (кадастровый номер 36:34:0348015:50). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 835 кв. м.  Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ8

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 667 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 10, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ8 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, д. 10 (кадастровый номер 36:34:0348015:26). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 700 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ9

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 755 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Колодезная, д. 22, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ9 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242,  имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Колодезная, д. 22 (кадастровый номер 36:34:0348015:36). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 750 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ10

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 718 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Ольховая, уч. 7, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ10 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242,  имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Ольховая, уч. 7 (кадастровый номер 36:34:0348015:101). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 718 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ11

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 721 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Ольховая, уч. 11, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ11 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242,  имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Ольховая, уч. 11 (кадастровый номер 36:34:0348015:83). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 709 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ12

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 724 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Ольховая, уч. 13, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ12 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Ольховая, уч. 13 (кадастровый номер 36:34:0348015:85). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 730 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ13

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 735 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Ольховая, уч. 15, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ13 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Ольховая, уч. 15 (кадастровый номер 36:34:0348015:87). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 735 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ14

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 762 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Ольховая, д. 4, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ14 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Ольховая, д. 4  (кадастровый номер 36:34:0348015:98). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 764 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ15

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 724 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Рождественская, уч. 7, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ15 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Рождественская, уч. 7 (кадастровый номер 36:34:0348015:63). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 730 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ16

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 652 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Рождественская, уч. 13, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ16 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022№ КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Рождественская, уч. 13  (кадастровый номер 36:34:0348015:55). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 700 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ17

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 748 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Рождественская, 17, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ17 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242,  имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Рождественская, 17	 (кадастровый номер 36:34:0348015:56). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 700 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ18

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 746 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Рождественская, д. 19, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ18 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Рождественская, д. 19 (кадастровый номер 36:34:0348015:57). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 684 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ19

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 752 кв. м, расположенного по адресу: Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Ольховая, д. 20, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ19 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Ольховая, д. 20 (кадастровый номер 36:34:0348015:91). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 721 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ20

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 735 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Рождественская, уч. 27, для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ20 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для ведения личного подсобного хозяйства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022  № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Рождественская, уч. 27 (кадастровый номер 36:34:0348015:60). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 700 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ21

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 857 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Подольская, 6, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ21 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022  № КУВИ-001/2022-120875242, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Подольская (кадастровый номер 36:34:0348015:12). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 835 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ22

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 590 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Мирный, д. 10, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ22 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
пер. Мирный, д. 10 (кадастровый номер 36:34:0348017:39). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ23

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 604 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Мирный, 4, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ23 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022  № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
пер. Мирный, 4 (кадастровый номер 36:34:0348017:35). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ24

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3578 кв. м, смежный с домом 54д по ул. Никольская.

Земельный участок ЗУ24 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ25

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1471 кв. м, смежный с домами 6, 8, 10 по ул. Подольская.

Земельный участок ЗУ25 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ26

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 490 кв. м напротив дома 12 по пер. Рождественский.

Земельный участок ЗУ26 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ27

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 612 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Рождественский, 4, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ27 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
пер. Рождественский, 4 (кадастровый номер 36:34:0348017:19). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ28

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 608 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Рождественский, уч. 2, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ28 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
пер. Рождественский, уч. 2 (кадастровый номер 36:34:0348017:52). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ29

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 607 кв. м, смежный с домом 7 по пер. Мирный.

Земельный участок ЗУ29 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ30

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 541 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Боевская, уч. 1, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ30 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Боевская, уч. 1 (кадастровый номер 36:34:0348017:38). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 555 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ31

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 629 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Боевская, 3, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ31 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022  № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Боевская, 3 (кадастровый номер 36:34:0348017:30). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ32

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 609 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Боевская, д. 5, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ32 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022  № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Боевская, д. 5 (кадастровый номер 36:34:0348017:32). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ33

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 607 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Боевская, уч. 7, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ33 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Боевская, уч. 7 (кадастровый номер 36:34:0348017:61). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ34

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 621 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Боевская, 9, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ34 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Боевская, 9 (кадастровый номер 36:34:0348017:34). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ35

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 599 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Рождественский, 14, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ35 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
пер. Рождественский (кадастровый номер 36:34:0348017:17). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ36

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 596 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Рождественский, 18, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ36 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
пер. Рождественский, 18 (кадастровый номер 36:34:0348017:27). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ37

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 702 кв. м, смежный с домом 20 по пер. Рождественский и домами 21 и 15 по ул. Боевская.

Земельный участок ЗУ37 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ38

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок под трансформаторную подстанцию площадью 15 кв. м рядом с домом 20 по
пер. Рождественский.

Земельный участок ЗУ38 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Предоставление коммунальных услуг».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ39

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 522 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Боевская, 8, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ39 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Боевская, уч. 8 (кадастровый номер 36:34:0348017:62). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 509 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ40

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 561 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Боевская, уч. 4, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ40 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217,  имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Боевская, уч. 4 (кадастровый номер 36:34:0348017:60). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ41

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 624 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Хуторской, 1, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ41 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
пер. Хуторской, 1 (кадастровый номер 36:34:0348017:16). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ42

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка площадью 644 кв. м, расположенного по адресу Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Хуторской, 3, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Земельный участок ЗУ42 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии со сведениями ЕГРН: «Для индивидуального жилищного строительства».

По данным кадастрового плана территории от 18.07.2022 № КУВИ-001/2022-120875217, имеются сведения о ранее учтенном земельном участке, расположенном по адресу Воронежская обл., г. Воронеж,
пер. Хуторской, д. 3 (кадастровый номер 36:34:0348017:15). Площадь земельного участка, по сведениям ЕГРН, – 600 кв. м. Границы данного земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат уточнению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ43

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 729 кв. м рядом с домом 14 по пер. Хуторской.

Земельный участок ЗУ43 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ44

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 10168 кв. м по ул. Ольховая и проезд от ул. Никольская до
ул. Рождественская.

Земельный участок ЗУ44 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ45

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3549 кв. м по ул. Колодезная.

Земельный участок ЗУ45 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ46

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок под трансформаторную подстанцию площадью 11 кв. м рядом с домом 30 по
ул. Колодезная.

Земельный участок ЗУ46 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Предоставление коммунальных услуг».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ47

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 7058 кв. м от ул. Никольская до ул. Рождественская.

Земельный участок ЗУ47 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зонах ЖИ, Р. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Улично-дорожная сеть».

Следует отметить, что в соответствии с п. 7 ст. 11.9 ЗК РФ не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов. В соответствии с п. 10.1 ст.1 ГрК РФ к линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, железнодорожные линии, а также автомобильные дороги и другие подобные сооружения. Данный участок образуется под дорогу для проезда транспорта и прохода пешеходов. Отсюда следует, что образование данного земельного участка не противоречит действующему законодательству.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ48

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 368 кв. м по ул. Боевская вблизи д. 21.

Земельный участок ЗУ48 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ49

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 461 кв. м по пер. Мирный.

Земельный участок ЗУ49 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ50

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 721 кв. м рядом с домом 11 по пер. Рождественский.

Земельный участок ЗУ50 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ51

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 443 кв. м рядом с домом 13 по пер. Рождественский.

Земельный участок ЗУ51 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ52

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1293 кв. м по пер. Мирный.

Земельный участок ЗУ52 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ53

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2964 кв. м по пер. Рождественский.

Земельный участок ЗУ53 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ54

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3331 кв. м по ул. Боевская.

Земельный участок ЗУ54 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ55

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1421 кв. м по пер. Хуторской.

Земельный участок ЗУ55 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ56

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1098 кв. м по пер. Хуторской.

Земельный участок ЗУ56 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ57

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 508 кв. м по ул. Ольховая вблизи дома 2.

Земельный участок ЗУ57 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором: «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Образование сервитутов настоящим проектом межевания территории не предусмотрено.

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативно-правовых актов.

Ведомость координат характерных точек красных линий, утверждаемых проектом межевания территории, представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 3 | 504255,72 | 1306948,09 |
| 4 | 504314,00 | 1307015,74 |
| 5 | 504331,04 | 1307001,72 |
| 6 | 504315,22 | 1306979,32 |
| 7 | 504274,43 | 1306931,97 |
| 3 | 504255,72 | 1306948,09 |
| 13 | 504258,74 | 1306970,96 |
| 14 | 504279,59 | 1306993,52 |
| 15 | 504309,77 | 1307031,61 |
| 16 | 504290,05 | 1307048,46 |
| 17 | 504268,09 | 1307036,72 |
| 18 | 504250,34 | 1307018,56 |
| 19 | 504241,21 | 1307003,69 |
| 13 | 504258,74 | 1306970,96 |
| 20 | 504283,24 | 1307072,83 |
| 21 | 504280,40 | 1307067,97 |
| 22 | 504340,98 | 1307017,27 |
| 23 | 504365,11 | 1307053,83 |
| 24 | 504360,65 | 1307068,95 |
| 20 | 504283,24 | 1307072,83 |
| 25 | 504285,31 | 1307075,64 |
| 26 | 504358,73 | 1307072,26 |
| 27 | 504354,82 | 1307097,06 |
| 28 | 504335,18 | 1307111,99 |
| 29 | 504317,52 | 1307124,9 |
| 25 | 504285,31 | 1307075,64 |
| 30 | 503888,55 | 1307109,73 |
| 31 | 503928,73 | 1307075,75 |
| 32 | 504085,84 | 1306948,65 |
| 33 | 504164,85 | 1306885,75 |
| 34 | 504187,67 | 1306909,03 |
| 35 | 504208,78 | 1306936,03 |
| 36 | 504226,45 | 1306980,02 |
| 37 | 504163,04 | 1307033,09 |
| 38 | 504009,44 | 1307160,79 |
| 40 | 503960,50 | 1307202,70 |
| 41 | 503927,92 | 1307166,09 |
| 42 | 503922,25 | 1307159,70 |
| 43 | 503913,05 | 1307147,04 |
| 30 | 503888,55 | 1307109,73 |
| 45 | 504107,03 | 1307191,76 |
| 46 | 504014,92 | 1307269,53 |
| 47 | 503966,12 | 1307210,76 |
| 49 | 504018,89 | 1307168,3 |
| 50 | 504078,49 | 1307118,48 |
| 51 | 504097,05 | 1307103,19 |
| 52 | 504127,33 | 1307078,01 |
| 53 | 504190,49 | 1307025,31 |
| 54 | 504207,87 | 1307010,62 |
| 55 | 504255,31 | 1307069,13 |
| 56 | 504160,27 | 1307147,01 |
| 45 | 504107,03 | 1307191,76 |
| 57 | 504268,82 | 1307076,32 |
| 58 | 504292,31 | 1307104,42 |
| 59 | 504293,85 | 1307107,9 |
| 60 | 504310,63 | 1307137,04 |
| 61 | 504292,63 | 1307153,16 |
| 62 | 504277,44 | 1307165,59 |
| 63 | 504102,43 | 1307312,97 |
| 64 | 504085,66 | 1307325,48 |
| 65 | 504068,17 | 1307339,03 |
| 66 | 504048,63 | 1307312,63 |
| 67 | 504043,31 | 1307305 |
| 190 | 504040,1 | 1307293,83 |
| 191 | 504040,1 | 1307280,1 |
| 68 | 504045,84 | 1307275,11 |
| 69 | 504048,63 | 1307261,98 |
| 70 | 504096,52 | 1307220,17 |
| 73 | 504157,61 | 1307168,5 |
| 74 | 504240,96 | 1307099,09 |
| 57 | 504268,82 | 1307076,32 |
| 76 | 503862,91 | 1307106,85 |
| 77 | 503881,11 | 1307129,59 |
| 78 | 503879,46 | 1307129,44 |
| 79 | 503876,44 | 1307159,24 |
| 80 | 503856,52 | 1307157,18 |
| 81 | 503816,39 | 1307153,60 |
| 82 | 503775,18 | 1307149,66 |
| 83 | 503762,67 | 1307106,27 |
| 84 | 503764,03 | 1307098,06 |
| 85 | 503771,68 | 1307098,64 |
| 76 | 503862,91 | 1307106,85 |
| 86 | 503914,12 | 1307170,85 |
| 87 | 503918,02 | 1307175,72 |
| 174 | 503917,4 | 1307191,24 |
| 175 | 503924,27 | 1307191,74 |
| 176 | 503926,74 | 1307193,04 |
| 177 | 503938,23 | 1307202,68 |
| 88 | 503964,81 | 1307234,19 |
| 89 | 503921,32 | 1307231,77 |
| 90 | 503831,35 | 1307225,88 |
| 91 | 503799,24 | 1307223,42 |
| 92 | 503779,8 | 1307160,1 |
| 93 | 503876,04 | 1307168,7 |
| 86 | 503914,12 | 1307170,85 |
| 94 | 503894,56 | 1307302,09 |
| 95 | 503874,95 | 1307300,51 |
| 96 | 503855 | 1307298,78 |
| 97 | 503834,24 | 1307297,07 |
| 98 | 503821,75 | 1307295,82 |
| 99 | 503815,97 | 1307277,27 |
| 100 | 503802,39 | 1307233,68 |
| 102 | 503880,27 | 1307239,41 |
| 103 | 503919,77 | 1307243,69 |
| 104 | 503928,05 | 1307244,53 |
| 105 | 503947,04 | 1307266,99 |
| 170 | 503946,54 | 1307276,62 |
| 171 | 503957,38 | 1307277,72 |
| 172 | 503977,28 | 1307279,85 |
| 173 | 503997,04 | 1307280,88 |
| 106 | 504004,77 | 1307281,56 |
| 107 | 504012,49 | 1307282,24 |
| 108 | 504015,63 | 1307285,21 |
| 109 | 504014,32 | 1307313,21 |
| 110 | 504013,12 | 1307328,64 |
| 111 | 504037,94 | 1307329,8 |
| 112 | 504036,91 | 1307346,76 |
| 113 | 504036,69 | 1307350,35 |
| 114 | 504035,57 | 1307368,69 |
| 115 | 504033,02 | 1307370,85 |
| 116 | 504030,2 | 1307371,6 |
| 117 | 504002,81 | 1307367,67 |
| 118 | 503982,93 | 1307364,6 |
| 119 | 503968,67 | 1307349,22 |
| 120 | 503969,02 | 1307344,4 |
| 121 | 503971,22 | 1307328,31 |
| 122 | 503945,69 | 1307325,67 |
| 123 | 503934,78 | 1307305,89 |
| 124 | 503915,08 | 1307303,9 |
| 94 | 503894,56 | 1307302,09 |
| 125 | 504019,25 | 1307377,85 |
| 126 | 504019,45 | 1307382,03 |
| 127 | 504011,27 | 1307389,34 |
| 128 | 503998,04 | 1307401,71 |
| 129 | 503992,33 | 1307405,79 |
| 130 | 503968,97 | 1307422,45 |
| 131 | 503957,93 | 1307421,68 |
| 132 | 503942,03 | 1307415,80 |
| 133 | 503921,39 | 1307400,22 |
| 134 | 503906,04 | 1307376,34 |
| 135 | 503878,83 | 1307374,15 |
| 136 | 503841,79 | 1307371,02 |
| 137 | 503841,55 | 1307370,14 |
| 138 | 503835,20 | 1307339,09 |
| 139 | 503838,49 | 1307309,27 |
| 140 | 503858,29 | 1307311,39 |
| 141 | 503877,05 | 1307312,41 |
| 142 | 503896,93 | 1307314,71 |
| 143 | 503924,19 | 1307326,16 |
| 144 | 503951,34 | 1307356,76 |
| 145 | 503965,81 | 1307373,07 |
| 146 | 503969,87 | 1307369,52 |
| 147 | 503985,74 | 1307373,13 |
| 148 | 504009,37 | 1307375,15 |
| 125 | 504019,25 | 1307377,85 |
| 149 | 503949,65 | 1307432,84 |
| 150 | 503944,48 | 1307437,28 |
| 151 | 503928,74 | 1307441,66 |
| 152 | 503929,73 | 1307453,64 |
| 153 | 503930,29 | 1307460,38 |
| 154 | 503900,43 | 1307465,64 |
| 155 | 503903,12 | 1307445,89 |
| 156 | 503878,71 | 1307443,23 |
| 157 | 503860,32 | 1307441,23 |
| 158 | 503850,01 | 1307411,52 |
| 159 | 503852,45 | 1307381,4 |
| 160 | 503872,57 | 1307382,59 |
| 161 | 503900,74 | 1307384,75 |
| 162 | 503915,83 | 1307408,16 |
| 163 | 503904,5 | 1307423,53 |
| 164 | 503907,36 | 1307425,43 |
| 165 | 503919,21 | 1307409,86 |
| 149 | 503949,65 | 1307432,84 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 3 м и 0 м в связи со сложившейся градостроительной ситуацией.

Координатное описание линий отступа от утверждаемых проектом межевания территории красных линий приведено в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 8 | 504259,95 | 1306948,4 |
| 9 | 504314,36 | 1307011,56 |
| 10 | 504326,98 | 1307001,17 |
| 11 | 504312,85 | 1306981,17 |
| 12 | 504274,12 | 1306936,2 |
| 8 | 504259,95 | 1306948,4 |
| 13 | 504292,5 | 1307046,37 |
| 14 | 504269,91 | 1307034,29 |
| 15 | 504252,72 | 1307016,7 |
| 16 | 504244,67 | 1307003,59 |
| 17 | 504260,89 | 1306973,29 |
| 18 | 504279,59 | 1306993,52 |
| 19 | 504309,77 | 1307031,61 |
| 13 | 504292,5 | 1307046,37 |
| 20 | 504284,91 | 1307069,74 |
| 21 | 504284,27 | 1307068,64 |
| 22 | 504340,33 | 1307021,73 |
| 23 | 504361,84 | 1307054,32 |
| 24 | 504358,37 | 1307066,06 |
| 20 | 504284,91 | 1307069,74 |
| 25 | 504290,7 | 1307078,4 |
| 26 | 504355,19 | 1307075,43 |
| 27 | 504352,04 | 1307095,4 |
| 28 | 504333,39 | 1307109,58 |
| 29 | 504318,3 | 1307120,61 |
| 25 | 504290,7 | 1307078,4 |
| 30 | 503892,52 | 1307110,3 |
| 31 | 503930,64 | 1307078,06 |
| 32 | 504087,72 | 1306950,99 |
| 33 | 504164,6 | 1306889,78 |
| 34 | 504185,41 | 1306911,01 |
| 35 | 504206,15 | 1306937,54 |
| 36 | 504222,85 | 1306979,12 |
| 37 | 504161,12 | 1307030,79 |
| 38 | 504007,52 | 1307158,48 |
| 39 | 503960,78 | 1307198,51 |
| 40 | 503930,16 | 1307164,1 |
| 41 | 503924,59 | 1307157,81 |
| 42 | 503915,52 | 1307145,34 |
| 30 | 503892,52 | 1307110,3 |
| 44 | 504105,1 | 1307189,47 |
| 45 | 504015,3 | 1307265,29 |
| 46 | 503970,37 | 1307211,19 |
| 47 | 504020,79 | 1307170,62 |
| 48 | 504080,41 | 1307120,79 |
| 49 | 504098,96 | 1307105,5 |
| 50 | 504129,25 | 1307080,32 |
| 51 | 504192,42 | 1307027,61 |
| 52 | 504207,47 | 1307014,89 |
| 53 | 504251,1 | 1307068,7 |
| 54 | 504158,35 | 1307144,7 |
| 44 | 504105,1 | 1307189,47 |
| 56 | 504268,42 | 1307080,52 |
| 57 | 504289,74 | 1307106,02 |
| 58 | 504291,17 | 1307109,26 |
| 59 | 504306,82 | 1307136,43 |
| 60 | 504290,68 | 1307150,88 |
| 61 | 504275,52 | 1307163,28 |
| 62 | 504100,57 | 1307310,62 |
| 63 | 504083,84 | 1307323,09 |
| 64 | 504068,76 | 1307334,78 |
| 65 | 504051,07 | 1307310,88 |
| 66 | 504046,05 | 1307303,69 |
| 67 | 504043,1 | 1307293,41 |
| 68 | 504043,1 | 1307281,46 |
| 69 | 504048,57 | 1307276,72 |
| 70 | 504051,36 | 1307263,58 |
| 71 | 504098,48 | 1307222,45 |
| 74 | 504159,54 | 1307170,8 |
| 190 | 504242,87 | 1307101,4 |
| 56 | 504268,42 | 1307080,52 |
| 75 | 503861,37 | 1307109,72 |
| 76 | 503879,2 | 1307132,01 |
| 77 | 503876,74 | 1307156,25 |
| 78 | 503856,81 | 1307154,19 |
| 79 | 503816,67 | 1307150,61 |
| 80 | 503777,5 | 1307146,87 |
| 81 | 503765,74 | 1307106,09 |
| 82 | 503766,54 | 1307101,26 |
| 83 | 503771,44 | 1307101,63 |
| 75 | 503861,37 | 1307109,72 |
| 84 | 503912,61 | 1307173,77 |
| 85 | 503914,98 | 1307176,72 |
| 86 | 503914,29 | 1307194,03 |
| 87 | 503923,43 | 1307194,69 |
| 88 | 503925,06 | 1307195,54 |
| 89 | 503936,1 | 1307204,81 |
| 90 | 503958,04 | 1307230,82 |
| 91 | 503921,34 | 1307228,76 |
| 174 | 503831,56 | 1307222,89 |
| 175 | 503801,51 | 1307220,58 |
| 176 | 503783,88 | 1307163,38 |
| 177 | 503875,82 | 1307171,69 |
| 84 | 503912,61 | 1307173,77 |
| 92 | 504034,9 | 1307329,66 |
| 93 | 504033,92 | 1307346,58 |
| 94 | 504033,7 | 1307350,17 |
| 95 | 504032,65 | 1307367,23 |
| 96 | 504031,6 | 1307368,12 |
| 97 | 504030,02 | 1307368,54 |
| 98 | 504003,25 | 1307364,7 |
| 99 | 503984,42 | 1307361,79 |
| 100 | 503971,76 | 1307348,14 |
| 101 | 503972,01 | 1307344,71 |
| 102 | 503974,61 | 1307325,65 |
| 103 | 503947,56 | 1307322,85 |
| 104 | 503936,65 | 1307303,06 |
| 105 | 503915,36 | 1307300,91 |
| 106 | 503894,81 | 1307299,1 |
| 107 | 503875,2 | 1307297,52 |
| 108 | 503855,25 | 1307295,79 |
| 109 | 503834,51 | 1307294,08 |
| 110 | 503824,02 | 1307293,03 |
| 111 | 503818,84 | 1307276,38 |
| 112 | 503806,57 | 1307237 |
| 114 | 503880 | 1307242,4 |
| 115 | 503919,46 | 1307246,67 |
| 116 | 503926,54 | 1307247,39 |
| 117 | 503943,98 | 1307268,02 |
| 118 | 503943,4 | 1307279,32 |
| 119 | 503957,07 | 1307280,7 |
| 120 | 503977,04 | 1307282,84 |
| 121 | 503996,83 | 1307283,87 |
| 122 | 504003,29 | 1307284,44 |
| 170 | 504011,19 | 1307285,14 |
| 171 | 504012,57 | 1307286,44 |
| 172 | 504011,33 | 1307313,02 |
| 173 | 504010,12 | 1307328,5 |
| 92 | 504034,9 | 1307329,66 |
| 123 | 504016,36 | 1307380,17 |
| 124 | 504016,39 | 1307380,75 |
| 125 | 504009,25 | 1307387,13 |
| 126 | 503996,14 | 1307399,38 |
| 127 | 503990,59 | 1307403,35 |
| 128 | 503968,1 | 1307419,38 |
| 129 | 503958,57 | 1307418,72 |
| 130 | 503943,48 | 1307413,14 |
| 131 | 503923,62 | 1307398,15 |
| 132 | 503907,76 | 1307373,47 |
| 133 | 503879,08 | 1307371,16 |
| 134 | 503841,1 | 1307367,95 |
| 135 | 503835,2 | 1307339,09 |
| 136 | 503838,16 | 1307312,24 |
| 137 | 503858,05 | 1307314,38 |
| 138 | 503876,8 | 1307315,4 |
| 139 | 503896,16 | 1307317,64 |
| 140 | 503922,4 | 1307328,66 |
| 141 | 503949,1 | 1307358,75 |
| 142 | 503965,54 | 1307377,29 |
| 143 | 503970,69 | 1307372,78 |
| 144 | 503985,28 | 1307376,1 |
| 145 | 504008,84 | 1307378,12 |
| 123 | 504016,36 | 1307380,17 |
| 147 | 503944,87 | 1307432,99 |
| 148 | 503943,03 | 1307434,57 |
| 149 | 503925,55 | 1307439,43 |
| 150 | 503926,74 | 1307453,89 |
| 151 | 503927,07 | 1307457,9 |
| 152 | 503903,96 | 1307461,97 |
| 153 | 503906,51 | 1307443,24 |
| 154 | 503879,03 | 1307440,25 |
| 155 | 503862,53 | 1307438,45 |
| 156 | 503853,05 | 1307411,13 |
| 157 | 503855,2 | 1307384,57 |
| 158 | 503872,37 | 1307385,58 |
| 159 | 503899,03 | 1307387,63 |
| 160 | 503912,19 | 1307408,05 |
| 161 | 503900,23 | 1307424,3 |
| 162 | 503905,54 | 1307427,83 |
| 163 | 503917,39 | 1307412,25 |
| 147 | 503944,87 | 1307432,99 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельного участка, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Подольская,
ул. Рождественская, ул. Никольская в городском округе город Воронеж, рассмотрен и рекомендован для вынесения на общественные обсуждения.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |