Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Кемеровская,

тер. СНТ Придонье в городском округе

город Воронеж

Текстовая  часть

проекта  межевания  территории,

ограниченной  УЛ.  КЕМЕРОВСКАЯ,  ТЕР.  СНТ  ПРИДОНЬЕ

В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

Проект межевания территории, ограниченной ул. Кемеровская, тер. СНТ Придонье в городском округе город Воронеж, разработан на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 08.04.2021 № 319 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Кемеровская, тер. СНТ Придонье в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с положениями  ст. 43 ГрК РФ подготовка проекта межевания осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры, в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с учетом интересов правообладателей таких земельных участков, интересов правообладателей смежных земельных участков; данных о местоположении существующих объектов капитального строительства, сооружений, элементов благоустройства; утвержденных и поставленных на кадастровый учет санитарно-защитных зон; сведений, предоставленных заказчиком;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 ГрК РФ видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Планируемая территория, согласно Генеральному плану, расположена в функциональной зоне застройки  многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (код функционального назначения зоны 104).

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в территориальной зоне ЖМ(н) «Зона нового строительства многоэтажной жилой застройки». Регламент ЖМ(н) устанавливается для новых осваиваемых территорий с целью выполнения нормативных показателей при проектировании жилых кварталов и микрорайонов многоэтажной многоквартирной застройки.

Территория проектирования находится в Советском районе городского округа Воронеж и входит в границы кадастрового квартала 36:34:0502004. Уточненная площадь территории проектирования – 7,10 га (70 964 кв. м).

Проектом межевания предлагается образовать 10 земельных участков под объектами капитального строительства и территориями общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Возможный способ образования земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | 1639 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 2 | :ЗУ2 | 3534 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 3 | :ЗУ3 | 4009 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 4 | :ЗУ4 | 2234 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.7.1. Хранение автотранспорта |
| 5 | :ЗУ5 | 12340 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| 6 | :ЗУ6 | 9572 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1.Улично-дорожная сеть |
| 7 | :ЗУ7 | 3232 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2. Благоустройство территории |
| 8 | :ЗУ8 | 3388 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2. Благоустройство территории |
| 9 | :ЗУ9 | 2224 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0502004:70 и земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 10 | :ЗУ10 | 2890 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0502004:424 и земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |

Все земельные участки относятся к землям населенных пунктов.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории.

Проектом межевания территории предлагается образовать 3 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд. Перечень и сведения о площади таких земельных участков представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Возможный способ образования земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ6 | 9572 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1.Улично-дорожная сеть |
| 2 | :ЗУ7 | 3232 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2. Благоустройство территории |
| 3 | :ЗУ8 | 3388 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2. Благоустройство территории |

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой разработан проект межевания, представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 515178.91 | 1290767.44 |
| 2 | 515039.48 | 1290680.56 |
| 3 | 515026.97 | 1290675.99 |
| 4 | 514909.68 | 1290588.28 |
| 5 | 514784.28 | 1290722.45 |
| 6 | 514851.67 | 1290783.69 |
| 7 | 514866.58 | 1290797.24 |
| 8 | 514877.07 | 1290804.38 |
| 9 | 514885.47 | 1290810.10 |
| 10 | 514883.37 | 1290812.86 |
| 11 | 514890.68 | 1290828.90 |
| 12 | 514885.85 | 1290837.85 |
| 13 | 514929.44 | 1290877.91 |
| 14 | 514982.09 | 1290925.12 |
| 15 | 515003.43 | 1290944.47 |
| 16 | 515015.95 | 1290954.73 |
| 17 | 515050.91 | 1290915.46 |
| 18 | 515061.50 | 1290903.96 |
| 19 | 515160.74 | 1290810.44 |
| 20 | 515190.29 | 1290774.49 |

Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Координаты |  |  | Площадь образуемого земельного участка, га | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |  |
| :ЗУ1 |  |  |  | 0,1639 | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 4 | 515133.01 |  | 1290829.03 |  |  |
| 5 | 515107.04 |  | 1290856.25 |  |  |
| 6 | 515094.30 |  | 1290847.70 |  |  |
| 9 | 515072.08 |  | 1290834.52 |  |  |
| 14 | 515093.85 |  | 1290803.34 |  |  |
| 13 | 515131.01 |  | 1290827.63 |  |  |
| 4 | 515137.59 |  | 1290832.25 |  |  |
| :ЗУ2 |  |  |  | 0,3534 | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 17 | 514986.56 |  | 1290755.05 |  |  |
| 18 | 515033.86 |  | 1290789.62 |  |  |
| 10 | 515072.62 |  | 1290734.04 |  |  |
| 19 | 515031.97 |  | 1290706.52 |  |  |
| 57 | 515006.06 |  | 1290740.57 |  |  |
| 58 | 515000.15 |  | 1290736.45 |  |  |
| 17 | 514986.56 |  | 1290755.05 |  |  |
| :ЗУ3 |  |  |  | 0,4009 | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 20 | 515022.58 |  | 1290700.17 |  |  |
| 21 | 514996.80 |  | 1290730.07 |  |  |
| 22 | 514966.90 |  | 1290724.35 |  |  |
| 23 | 514938.53 |  | 1290710.35 |  |  |
| 24 | 514982.10 |  | 1290651.21 |  |  |
| 60 | 515032.84 |  | 1290688.26 |  |  |
| 20 | 515022.58 |  | 1290700.17 |  |  |
| :ЗУ4 |  |  |  | 0,2234 | 2.7.1. Хранение автотранспорта |
| 16 | 515059.44 |  | 1290810.01 |  |  |
| 34 | 515044.31 |  | 1290819.91 |  |  |
| 35 | 514954.30 |  | 1290755.76 |  |  |
| 55 | 514953.65 |  | 1290745.84 |  |  |
| 56 | 514961.92 |  | 1290736.61 |  |  |
| 17 | 514986.56 |  | 1290755.05 |  |  |
| 18 | 515033.86 |  | 1290789.62 |  |  |
| 16 | 515059.44 |  | 1290810.01 |  |  |
| :ЗУ5 |  |  |  | 1,2340 | 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| 23 | 514938.53 |  | 1290710.35 |  |  |
| 24 | 514982.10 |  | 1290651.21 |  |  |
| 61 | 514920.08 |  | 1290605.92 |  |  |
| 62 | 514799.00 |  | 1290735.83 |  |  |
| 50 | 514851.67 |  | 1290783.69 |  |  |
| 51 | 514884.53 |  | 1290737.66 |  |  |
| 52 | 514882.81 |  | 1290736.22 |  |  |
| 53 | 514859.76 |  | 1290716.54 |  |  |
| 54 | 514881.97 |  | 1290692.02 |  |  |
| 41 | 514904.92 |  | 1290711.82 |  |  |
| 42 | 514923.08 |  | 1290725.26 |  |  |
| 23 | 514938.53 |  | 1290710.35 |  |  |
| :ЗУ6 |  |  |  | 0,9572 | 12.0.1. Улично- дорожная сеть |
| 1 | 515178.91 |  | 1290767.44 |  |  |
| 2 | 515190.29 |  | 1290774.49 |  |  |
| 3 | 515166.76 |  | 1290793.66 |  |  |
| 12 | 515158.35 |  | 1290788.48 |  |  |
| 11 | 515098.94 |  | 1290751.90 |  |  |
| 10 | 515072.62 |  | 1290734.04 |  |  |
| 19 | 515031.97 |  | 1290706.52 |  |  |
| 20 | 515022.58 |  | 1290700.17 |  |  |
| 60 | 515032.84 |  | 1290688.26 |  |  |
| 24 | 514982.10 |  | 1290651.21 |  |  |
| 61 | 514920.08 |  | 1290605.92 |  |  |
| 62 | 514799.00 |  | 1290735.83 |  |  |
| 49 | 514784.28 |  | 1290722.45 |  |  |
| 48 | 514909.68 |  | 1290588.28 |  |  |
| 25 | 515026.97 |  | 1290675.99 |  |  |
| 26 | 515039.48 |  | 1290680.56 |  |  |
| 1 | 515178.91 |  | 1290767.44 |  |  |
| :ЗУ7 |  |  |  | 0,3232 | 12.0.2. Благоустройство территории |
| 5 | 515107.04 |  | 1290856.25 |  |  |
| 6 | 515094.30 |  | 1290847.70 |  |  |
| 7 | 515072.07 |  | 1290884.46 |  |  |
| 8 | 515049.36 |  | 1290869.85 |  |  |
| 9 | 515072.08 |  | 1290834.52 |  |  |
| 14 | 515093.85 |  | 1290803.34 |  |  |
| 15 | 515073.17 |  | 1290789.82 |  |  |
| 16 | 515059.44 |  | 1290810.01 |  |  |
| 34 | 515044.31 |  | 1290819.91 |  |  |
| 33 | 515024.85 |  | 1290846.41 |  |  |
| 32 | 515020.51 |  | 1290852.75 |  |  |
| 31 | 515062.03 |  | 1290886.06 |  |  |
| 30 | 515058.41 |  | 1290893.13 |  |  |
| 29 | 515055.74 |  | 1290898.32 |  |  |
| 28 | 515056.44 |  | 1290899.00 |  |  |
| 27 | 515061.50 |  | 1290903.96 |  |  |
| 5 | 515107.04 |  | 1290856.25 |  |  |
| :ЗУ8 |  |  |  | 0,3388 | 12.0.2. Благоустройство территории |
| 35 | 514954.30 |  | 1290755.76 |  |  |
| 36 | 514927.40 |  | 1290755.02 |  |  |
| 39 | 514914.68 |  | 1290751.67 |  |  |
| 40 | 514887.95 |  | 1290730.55 |  |  |
| 41 | 514904.92 |  | 1290711.82 |  |  |
| 42 | 514923.08 |  | 1290725.26 |  |  |
| 23 | 514938.53 |  | 1290710.35 |  |  |
| 22 | 514966.90 |  | 1290724.35 |  |  |
| 21 | 514996.80 |  | 1290730.07 |  |  |
| 20 | 515022.58 |  | 1290700.17 |  |  |
| 19 | 515031.97 |  | 1290706.52 |  |  |
| 57 | 515006.06 |  | 1290740.57 |  |  |
| 58 | 515000.15 |  | 1290736.45 |  |  |
| 17 | 514986.56 |  | 1290755.05 |  |  |
| 56 | 514961.92 |  | 1290736.61 |  |  |
| 55 | 514953.65 |  | 1290745.84 |  |  |
| 35 | 514954.30 |  | 1290755.76 |  |  |
| 43 | 514941.63 |  | 1290746.39 |  |  |
| 44 | 514937.57 |  | 1290751.92 |  |  |
| 45 | 514930.85 |  | 1290752.29 |  |  |
| 46 | 514928.53 |  | 1290750.68 |  |  |
| 47 | 514935.11 |  | 1290741.65 |  |  |
| 43 | 514941.63 |  | 1290746.39 |  |  |
| :ЗУ9 |  |  |  | 0,2224 | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 10 | 515072.62 |  | 1290734.04 |  |  |
| 11 | 515098.94 |  | 1290751.90 |  |  |
| 15 | 515073.17 |  | 1290789.82 |  |  |
| 16 | 515059.44 |  | 1290810.01 |  |  |
| 18 | 515033.86 |  | 1290789.62 |  |  |
| 10 | 515072.62 |  | 1290734.04 |  |  |
| :ЗУ10 |  |  |  | 0,2890 | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 36 | 514927.40 |  | 1290755.02 |  |  |
| 37 | 514885.47 |  | 1290810.10 |  |  |
| 38 | 514877.07 |  | 1290804.38 |  |  |
| 63 | 514866.58 |  | 1290797.24 |  |  |
| 50 | 514851.67 |  | 1290783.69 |  |  |
| 51 | 514884.53 |  | 1290737.66 |  |  |
| 52 | 514882.81 |  | 1290736.22 |  |  |
| 40 | 514887.95 |  | 1290730.55 |  |  |
| 39 | 514914.68 |  | 1290751.67 |  |  |
| 36 | 514927.40 |  | 1290755.02 |  |  |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

В границах рассматриваемой территории земли лесного фонда отсутствуют.

Согласно карте градостроительного зонирования «Карта зон с особыми условиями использования территории», утвержденной в составе Правил землепользования и застройки, территория проектирования целиком попадает в границы приаэродромной территории аэродрома Придача авиазавода ВАСО.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями следует производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 ГрК РФ предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе правил землепользования и застройки.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, технически регламентами, сводами правил. Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Проектом межевания территории предлагается образовать 10 земельных участков.

:ЗУ1

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок для блокированного жилого дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Кемеровская, 45.

Под жилым домом образован участок :ЗУ1 площадью 1639 кв. м. Границы земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), а также требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Земельный участок :ЗУ1 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

:ЗУ2

Проектом межевания предлагается изменить земельный участок под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Воронеж, ул. Кемеровская, 48.

Согласно данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства многоквартирный дом по адресу: г. Воронеж, ул. Кемеровская, 48, имеет 2 этажа, год завершения строительства – 1973, общая площадь жилых помещений – 884,2 кв. м.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее − СП 30-101-98):

Sнорм.к = Sк × Yз.д, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, кв. м;

Yз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме – 2405 кв. м. Под многоквартирным домом образован участок :ЗУ2 площадью 3534 кв. м. Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой.

Земельный участок :ЗУ2 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

:ЗУ3

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок для многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Кемеровская, 50.

Согласно данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства многоквартирный дом по адресу: ул. Кемеровская, 50, имеет 2 этажа, год завершения строительства – 1986, общая площадь жилых помещений – 836,7 кв. м.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, – 1924 кв. м. В текущей градостроительной ситуации под многоквартирным домом образован участок :ЗУ3 площадью 4009 кв. м. Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой.

Земельный участок :ЗУ3 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

:ЗУ4

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2234 кв. м под объектами гаражного назначения.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, границ территориальных зон, а также требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Земельный участок :ЗУ4 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

:ЗУ5

Согласно Генеральному плану на рассматриваемой и смежной с ней территориях запланировано размещение объектов образования и культуры местного значения, в том числе дошкольной образовательной организации (детского сада).

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 12340 кв. м под планируемым детским садом.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ городского округа, границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, границ территориальных зон, а также требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Земельный участок :ЗУ5 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

:ЗУ6

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 9572 кв. м под внутриквартальным проездом.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, границ территориальных зон, а также требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Земельный участок :ЗУ6 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

:ЗУ7

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3232 кв. м под внутриквартальным проездом и прилегающей территорией.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасадов соседних зданий), границ территориальных зон, а также требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Земельный участок :ЗУ7 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

:ЗУ8

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3388 кв. м под внутриквартальным проездом и прилегающей территорией.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасадов соседних зданий), границ территориальных зон, а также требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Земельный участок :ЗУ8 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

:ЗУ9

Проектом межевания предлагается изменить земельный участок под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Воронеж, ул. Кемеровская, 47.

Согласно данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства многоквартирный дом по адресу: ул. Кемеровская, 47, имеет 2 этажа, год завершения строительства – 1970, общая площадь жилых помещений – 876,2 кв. м.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, – 2383 кв. м. В текущей градостроительной ситуации под многоквартирным домом образован участок :ЗУ9 площадью 2224 кв. м. Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой, с учетом границ смежных участков, поставленных на кадастровый учет, в связи с чем образуемый земельный участок имеет площадь меньше нормативной.

Земельный участок :ЗУ9 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0502004:70 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

:ЗУ10

Проектом межевания предлагается изменить земельный участок под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Воронеж, ул. Кемеровская, 49.

Согласно данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства многоквартирный дом по адресу: ул. Кемеровская, 49, имеет 2 этажа, год завершения строительства – 1984, общая площадь жилых помещений – 1073,66 кв. м.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, – 2469 кв. м. В текущей градостроительной ситуации под многоквартирным домом образован участок :ЗУ10 площадью 2890 кв. м. Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой.

Земельный участок :ЗУ10 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0502004:424 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В рамках проекта межевания установление публичных сервитутов не предусмотрено.

Проектом межевания территории утверждаются красные линии в соответствии с Правилами землепользования и застройки, действующими нормативными правовыми актами, с учетом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства и границ территориальных зон.

Ведомость координат характерных точек красных линий, утверждаемых проектом межевания территории, представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 515190.29 | 1290774.49 |
| 2 | 515178.91 | 1290767.44 |
| 3 | 515039.48 | 1290680.56 |
| 4 | 515026.97 | 1290675.99 |
| 5 | 514909.68 | 1290588.28 |
| 6 | 515015.95 | 1290954.73 |
| 7 | 515050.91 | 1290915.46 |
| 8 | 515061.50 | 1290903.96 |
| 9 | 515166.76 | 1290793.66 |
| 10 | 515098.94 | 1290751.90 |
| 11 | 515022.58 | 1290700.17 |
| 12 | 515032.84 | 1290688.26 |
| 13 | 514920.08 | 1290605.92 |
| 14 | 514799.00 | 1290735.83 |

Линии отступа от красных линий в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 6 м со стороны участка ул. Кемеровская вдоль железной дороги.

На остальных участках линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 3 м.

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельного участка, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | М.Ш. Солтанов |
| --- | --- |