Приложение № 1

к проекту межевания территории, ограниченной ул. Одесская,

ул. Херсонская, ул. Острогожская

в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

проекта  межевания  территории,  ограниченной

УЛ.  ОДЕССКАЯ,  УЛ.  ХЕРСОНСКАЯ,  УЛ.  ОСТРОГОЖСКАЯ

в  городском  округе  город  Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной ул. Одесская, ул. Херсонская, ул. Острогожская в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 29.04.2022 № 5/ПМТ, технического задания к нему, постановления администрации городского округа город Воронеж от 09.03.2022 № 179 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Одесская, ул. Херсонская, ул. Острогожская в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 ГрК РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 ГрК РФ видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

Территория, ограниченная ул. Одесская, ул. Херсонская, ул. Острогожская, расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж.

Ранее на планируемую территорию документация по планировке территории разработана не была.

Планируемая территория, согласно Генеральному плану, расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- ЖИ «Зона индивидуальной жилой застройки». Зона устанавливается для кварталов (микрорайонов) и районов низкоплотной индивидуальной жилой застройки;

- ЖС «Зона среднеэтажной жилой застройки». Зона выделена для формирования жилых районов среднеэтажной застройки с необходимым набором услуг местного значения;

- Р «Зона рекреационного регламента озелененных территорий». Зона устанавливается с целью резервирования новых и существующих рекреационных озелененных территорий.

Рассматриваемая территория ограничена ранее установленными красными линиями. В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 ГрК РФ предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе правил землепользования и застройки.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН на территории городского округа город Воронеж, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № характерной точки | Дирекционный угол | Длина | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 1 | 77° 33' 2'' | 343,08 | 509624,35 | 1298018,14 |
| 2 | 23° 8' 1'' | 4,63 | 509698,31 | 1298353,15 |
| 3 | 345° 28' 60'' | 6,94 | 509702,57 | 1298354,97 |
| 4 | 325° 38' 12'' | 7,32 | 509709,29 | 1298353,23 |
| 5 | 306° 20' 37'' | 16,11 | 509715,33 | 1298349,1 |
| 6 | 301° 0' 20'' | 35,29 | 509724,88 | 1298336,12 |
| 7 | 295° 21' 50'' | 232,11 | 509743,06 | 1298305,87 |
| 8 | 271° 58' 2'' | 7,57 | 509842,49 | 1298096,13 |
| 9 | 255° 47' 16'' | 119,26 | 509842,75 | 1298088,56 |
| 10 | 166° 33' 40'' | 194,44 | 509813,47 | 1297972,95 |
| 1 |  |  | 509624,35 | 1298018,14 |

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков определены в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, и Правилами землепользования и застройки.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Условный № | Способ образования | Категория земель | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ 01 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1118 |
| :ЗУ 02 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 107 |
| :ЗУ 03 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 629 |
| :ЗУ 04 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 561 |

Перечень и сведения по экспликации уточняемых земельных участков приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Условный № | Кадастровый № | Вид разрешенного использования земельного участка | Адрес | Категория земель | Декларированная площадь, кв. м | Уточненная площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :23 | 36:34:0406003:23 | Для индивидуального жилищного строительства | ул. Одесская, 16 | Земли населенных пунктов | 892 | 865 |
| :9 | 36:34:0406003:9 | Для индивидуального жилищного строительства | ул. Одесская, 12 | Земли населенных пунктов | 669 | 717 |
| :22 | 36:34:0406003:22 | Для индивидуального жилищного строительства | ул. Одесская, 6 | Земли населенных пунктов | 509 | 498 |
| :46 | 36:34:0406003:46 | Для индивидуального жилищного строительства | ул. Херсонская, 20 | Земли населенных пунктов | 628 | 635 |
| :44 | 36:34:0406003:44 | Для индивидуального жилищного строительства | ул. Херсонская, 56 | Земли населенных пунктов | 566 | 551 |

В границах территории, ограниченной ул. Одесская, ул. Херсонская, ул. Острогожская в городском округе город Воронеж, расположены земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет, информация о них представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Кадастровый № | Адрес | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36:34:0406003:1 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Херсонская, 50 | 494 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 2 | 36:34:0406003:11 | Воронежская область г. Воронеж, ул. Херсонская, уч. 52 | 1048 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 3 | 36:34:0406003:12 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Одесская, 12 | 606 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 4 | 36:34:0406003:13 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Херсонская, 18 | 704 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 5 | 36:34:0406003:14 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Одесская, 18а | 800 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 6 | 36:34:0406003:15 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Одесская, 18а | 79 | Огород |
| 7 | 36:34:0406003:17 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Одесская, 10а | 640 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 8 | 36:34:0406003:18 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Херсонская, 22а | 1050 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 9 | 36:34:0406003:2 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Одесская, 12а | 503 | Под индивидуальное жилищное строительство |

Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0406003:23, 36:34:0406003:9, 36:34:0406003:22, 36:34:0406003:46, 36:34:0406003:44 являются ранее учтенными. По данным ЕГРН, площадь указанных земельных участков декларирована, границы не были установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Согласно ч. 3, ст. 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» при уточнении местоположения границ земельного участка его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с действующим законодательством требований, не должна быть:

- меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на 10%;

- больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;

- больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на 10%, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.

Площадь указанных участков, согласно проекту межевания территории, изменилась не более чем на 10%.

Настоящим проектом межевания территории предлагается образовать 4 земельных участка и уточнить границы 5 земельных участков.

:ЗУ 01

# Проектом межевания территории предлагается образовать земельный участок площадью 1118 кв. м, расположенный по адресу: ул. Острогожская, 41.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее – Методические указания):

Sнорм.к = Sк × Уз.д = 367,9 × 2,84 = 1044,84 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 367,9 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 2,84 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А Методических указаний).

Земельный участок :ЗУ 01 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Земельный участок расположен в зоне ЖИ.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1), является условно разрешенным и может быть установлен в случае получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в соответствии со ст. 39 ГрК РФ.

Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой, в связи с чем образуемый земельный участок имеет площадь больше нормативной.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509813,91 | 1298004,51 | 77° 9' 13'' | 23,48 |
| 2 | 509819,13 | 1298027,4 | 167° 0' 19'' | 0,13 |
| 3 | 509819 | 1298027,43 | 168° 21' 59'' | 3,47 |
| 4 | 509815,6 | 1298028,13 | 167° 55' 57'' | 14,68 |
| 5 | 509801,24 | 1298031,2 | 167° 23' 49'' | 10,86 |
| 6 | 509790,64 | 1298033,57 | 167° 32' 0'' | 17,97 |
| 7 | 509773,09 | 1298037,45 | 190° 18' 17'' | 0,56 |
| 8 | 509772,54 | 1298037,35 | 259° 16' 2'' | 6,23 |
| 9 | 509771,38 | 1298031,23 | 258° 12' 49'' | 14,15 |
| 10 | 509768,49 | 1298017,38 | 258° 7' 11'' | 3,55 |
| 11 | 509767,76 | 1298013,91 | 345° 53' 55'' | 4,27 |
| 12 | 509771,9 | 1298012,87 | 77° 20' 51'' | 0,5 |
| 13 | 509772,01 | 1298013,36 | 348° 4' 46'' | 42,7 |
| 14 | 509813,79 | 1298004,54 | 345° 57' 50'' | 0,12 |
| 1 | 509813,91 | 1298004,51 |  |  |

:ЗУ 02

Проектом межевания территории предлагается образовать земельный участок площадью 107 кв. м.

Земельный участок :ЗУ 02 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509693,5 | 1298161,89 | 55° 22' 33'' | 4,59 |
| 2 | 509696,11 | 1298165,67 | 166° 25' 10'' | 22,57 |
| 3 | 509674,17 | 1298170,97 | 162° 47' 48'' | 5,44 |
| 4 | 509668,97 | 1298172,58 | 258° 15' 21'' | 3,88 |
| 5 | 509668,18 | 1298168,78 | 344° 46' 39'' | 26,24 |
| 1 | 509693,5 | 1298161,89 |  |  |

:ЗУ 03

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 629 кв. м.

Земельный участок :ЗУ 03 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509728,61 | 1298117,28 | 76° 43' 41'' | 4,18 |
| 2 | 509729,57 | 1298121,35 | 5° 11' 40'' | 0,55 |
| 3 | 509730,12 | 1298121,4 | 75° 51' 24'' | 7,78 |
| 4 | 509732,02 | 1298128,94 | 76° 48' 19'' | 4,29 |
| 5 | 509733 | 1298133,12 | 163° 20' 2'' | 16,6 |
| 6 | 509717,1 | 1298137,88 | 254° 49' 57'' | 1,72 |
| 7 | 509716,65 | 1298136,22 | 342° 53' 50'' | 0,27 |
| 8 | 509716,91 | 1298136,14 | 256° 27' 21'' | 3,67 |
| 9 | 509716,05 | 1298132,57 | 166° 57' 35'' | 3,77 |
| 10 | 509712,38 | 1298133,42 | 76° 51' 58'' | 0,31 |
| 11 | 509712,45 | 1298133,72 | 164° 27' 42'' | 25,72 |
| 12 | 509687,67 | 1298140,61 | 255° 31' 47'' | 0,32 |
| 13 | 509687,59 | 1298140,3 | 167° 3' 40'' | 10,76 |
| 14 | 509677,1 | 1298142,71 | 165° 15' 51'' | 15,1 |
| 15 | 509662,5 | 1298146,55 | 250° 1' 1'' | 5,97 |
| 16 | 509660,46 | 1298140,94 | 345° 46' 47'' | 26,42 |
| 17 | 509686,07 | 1298134,45 | 344° 43' 2'' | 10,93 |
| 18 | 509696,61 | 1298131,57 | 345° 6' 20'' | 5,99 |
| 19 | 509702,4 | 1298130,03 | 347° 6' 57'' | 3,5 |
| 20 | 509705,81 | 1298129,25 | 345° 54' 42'' | 5,34 |
| 21 | 509710,99 | 1298127,95 | 254° 50' 45'' | 5,47 |
| 22 | 509709,56 | 1298122,67 | 342° 59' 39'' | 3,04 |
| 23 | 509712,47 | 1298121,78 | 343° 48' 29'' | 13,09 |
| 24 | 509725,04 | 1298118,13 | 346° 36' 27'' | 3,67 |
| 1 | 509728,61 | 1298117,28 |  |  |

:ЗУ 04

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 561 кв. м.

Земельный участок :ЗУ 04 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка представлен в таблице № 8.

Таблица № 8

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509745,34 | 1298066,35 | 68° 31' 34'' | 2,92 |
| 2 | 509746,41 | 1298069,07 | 90° 48' 25'' | 2,13 |
| 3 | 509746,38 | 1298071,2 | 159° 56' 5'' | 8,34 |
| 4 | 509738,55 | 1298074,06 | 164° 49' 12'' | 23,45 |
| 5 | 509715,92 | 1298080,2 | 166° 35' 47'' | 2,42 |
| 6 | 509713,57 | 1298080,76 | 165° 38' 20'' | 9,84 |
| 7 | 509704,04 | 1298083,2 | 161° 32' 48'' | 9,86 |
| 8 | 509694,69 | 1298086,32 | 165° 43' 52'' | 22,11 |
| 9 | 509673,26 | 1298091,77 | 165° 38' 8'' | 0,85 |
| 10 | 509672,44 | 1298091,98 | 165° 30' 60'' | 23,31 |
| 11 | 509649,87 | 1298097,81 | 255° 32' 12'' | 5,2 |
| 12 | 509648,57 | 1298092,77 | 345° 9' 53'' | 23,82 |
| 13 | 509671,6 | 1298086,67 | 343° 39' 26'' | 22,18 |
| 14 | 509692,88 | 1298080,43 | 343° 16' 12'' | 7,12 |
| 15 | 509699,7 | 1298078,38 | 350° 32' 16'' | 1,09 |
| 16 | 509700,78 | 1298078,2 | 344° 16' 40'' | 10,22 |
| 17 | 509710,62 | 1298075,43 | 346° 8' 7'' | 4,05 |
| 18 | 509714,55 | 1298074,46 | 346° 35' 24'' | 22,85 |
| 19 | 509736,78 | 1298069,16 | 341° 18' 59'' | 2,19 |
| 20 | 509738,85 | 1298068,46 | 245° 33' 22'' | 0,48 |
| 21 | 509738,65 | 1298068,02 | 344° 46' 10'' | 4,07 |
| 22 | 509742,58 | 1298066,95 | 347° 44' 7'' | 2,82 |
| 1 | 509745,34 | 1298066,35 |  |  |

# Уточняемый земельный участок :23

# По сведениям ЕГРН, по адресу: ул. Одесская, 16, расположен земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406003:23, границы которого не установлены в соответствии с действующим законодательством. Проектом межевания территории предлагается уточнить границы указанного земельного участка. По данным ЕГРН, площадь земельного участка – 892 кв. м, проектная площадь – 865 кв. м, что не превышает 10% и допускается согласно требованиям ст. 43 Федерального закона от 13.07.2015 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон 218-ФЗ).

# Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406003:23, согласно сведениям ЕГРН, «Для индивидуального жилищного строительства».

# Границы уточняемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ уточняемого земельного участка представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509789,77 | 1298144,24 | 27° 50' 25'' | 19,89 |
| 2 | 509807,36 | 1298153,53 | 26° 46' 44'' | 1,2 |
| 3 | 509808,43 | 1298154,07 | 115° 47' 48'' | 15,01 |
| 4 | 509801,9 | 1298167,58 | 205° 5' 47'' | 0,87 |
| 5 | 509801,11 | 1298167,21 | 207° 27' 18'' | 27,07 |
| 6 | 509777,09 | 1298154,73 | 207° 39' 16'' | 17,17 |
| 7 | 509761,88 | 1298146,76 | 206° 56' 47'' | 6,05 |
| 8 | 509756,49 | 1298144,02 | 257° 45' 10'' | 11,03 |
| 9 | 509754,15 | 1298133,24 | 251° 43' 10'' | 7,05 |
| 10 | 509751,94 | 1298126,55 | 11° 43' 37'' | 5,66 |
| 11 | 509757,48 | 1298127,7 | 22° 50' 18'' | 6,05 |
| 12 | 509763,06 | 1298130,05 | 23° 7' 15'' | 0,97 |
| 13 | 509763,95 | 1298130,43 | 31° 1' 56'' | 2,87 |
| 14 | 509766,41 | 1298131,91 | 28° 6' 4'' | 16,52 |
| 15 | 509780,98 | 1298139,69 | 26° 48' 25'' | 4,24 |
| 16 | 509784,76 | 1298141,6 | 27° 47' 13'' | 5,66 |
| 1 | 509789,77 | 1298144,24 |  |  |

# Уточняемый земельный участок :9

# По сведениям ЕГРН, по адресу: ул. Одесская, 12, расположен земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406003:9, границы которого не установлены в соответствии с действующим законодательством. Проектом межевания территории предлагается уточнить границы указанного земельного участка. По данным ЕГРН, площадь земельного участка – 669 кв. м, проектная площадь – 717 кв. м, что не превышает 10% и допускается согласно требованиям ст. 43 Федерального закона 218-ФЗ.

# Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406003:9, согласно сведениям ЕГРН, «Для индивидуального жилищного строительства».

# Границы уточняемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ уточняемого земельного участка представлен в таблице № 10.

Таблица № 10

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509768,81 | 1298207,4 | 22° 47' 6'' | 4 |
| 2 | 509772,5 | 1298208,95 | 30° 22' 21'' | 7,81 |
| 3 | 509779,24 | 1298212,9 | 116° 1' 14'' | 9,41 |
| 4 | 509775,11 | 1298221,36 | 206° 6' 50'' | 0,57 |
| 5 | 509774,6 | 1298221,11 | 206° 3' 34'' | 33,96 |
| 6 | 509744,09 | 1298206,19 | 206° 0' 50'' | 8,37 |
| 7 | 509736,57 | 1298202,52 | 206° 3' 17'' | 17,08 |
| 8 | 509721,23 | 1298195,02 | 296° 13' 45'' | 16,02 |
| 9 | 509728,31 | 1298180,65 | 29° 23' 24'' | 5,81 |
| 10 | 509733,37 | 1298183,5 | 27° 9' 21'' | 14,75 |
| 11 | 509746,49 | 1298190,23 | 117° 40' 19'' | 0,93 |
| 12 | 509746,06 | 1298191,05 | 27° 46' 44'' | 5,28 |
| 13 | 509750,73 | 1298193,51 | 119° 10' 3'' | 4,43 |
| 14 | 509748,57 | 1298197,38 | 28° 8' 51'' | 4,05 |
| 15 | 509752,14 | 1298199,29 | 31° 27' 30'' | 12,32 |
| 16 | 509762,65 | 1298205,72 | 23° 10' 28'' | 3,1 |
| 17 | 509765,5 | 1298206,94 | 292° 50' 1'' | 0,41 |
| 18 | 509765,66 | 1298206,56 | 23° 9' 7'' | 3,23 |
| 19 | 509768,63 | 1298207,83 | 292° 42' 52'' | 0,47 |
| 1 | 509768,81 | 1298207,4 |  |  |

# Уточняемый земельный участок :22

# По сведениям ЕГРН, по адресу: ул. Одесская, 6, расположен земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406003:22, границы которого не установлены в соответствии с действующим законодательством. Проектом межевания территории предлагается уточнить границы указанного земельного участка. По данным ЕГРН, площадь земельного участка – 509 кв. м, проектная площадь – 498 кв. м, что не превышает 10% и допускается согласно требованиям ст. 43 Федерального закона 218-ФЗ.

# Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406003:22, согласно сведениям ЕГРН, «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы уточняемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ уточняемого земельного участка представлен в таблице № 11.

Таблица № 11

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509746,04 | 1298281,24 | 118° 25' 42'' | 15,82 |
| 2 | 509738,51 | 1298295,15 | 158° 3' 41'' | 0,78 |
| 3 | 509737,79 | 1298295,44 | 202° 37' 42'' | 15,83 |
| 4 | 509723,18 | 1298289,35 | 205° 27' 1'' | 13,33 |
| 5 | 509711,14 | 1298283,62 | 295° 13' 24'' | 16,43 |
| 6 | 509718,14 | 1298268,76 | 24° 5' 58'' | 30,56 |
| 1 | 509746,04 | 1298281,24 |  |  |

Уточняемый земельный участок :46

По сведениям ЕГРН, по адресу: ул. Херсонская, 20, расположен земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406003:46, границы которого не установлены в соответствии с действующим законодательством. Проектом межевания территории предлагается уточнить границы указанного земельного участка. По данным ЕГРН, площадь земельного участка – 628 кв. м,  проектная площадь – 635 кв. м, что не превышает 10% и допускается согласно требованиям ст. 43 Федерального закона 218-ФЗ.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406003:46, согласно сведениям ЕГРН, «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы уточняемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ уточняемого земельного участка представлен в таблице № 12.

Таблица № 12

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509719,77 | 1298234,26 | 27° 43' 47'' | 8,36 |
| 2 | 509727,17 | 1298238,15 | 27° 29' 21'' | 1,39 |
| 3 | 509728,4 | 1298238,79 | 117° 4' 9'' | 7,63 |
| 4 | 509724,93 | 1298245,58 | 216° 18' 16'' | 4,26 |
| 5 | 509721,5 | 1298243,06 | 181° 56' 12'' | 10,36 |
| 6 | 509711,15 | 1298242,71 | 183° 58' 33'' | 26,39 |
| 7 | 509684,82 | 1298240,88 | 252° 40' 12'' | 4,26 |
| 8 | 509683,55 | 1298236,81 | 255° 42' 3'' | 10,04 |
| 9 | 509681,07 | 1298227,08 | 265° 9' 22'' | 2,37 |
| 10 | 509680,87 | 1298224,72 | 352° 32' 37'' | 16,72 |
| 11 | 509697,45 | 1298222,55 | 27° 41' 0'' | 25,21 |
| 1 | 509719,77 | 1298234,26 |  |  |

# Уточняемый земельный участок :44

# По сведениям ЕГРН, по адресу: ул. Херсонская, 56, расположен земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406003:44, границы которого не установлены в соответствии с действующим законодательством. Проектом межевания территории предлагается уточнить границы указанного земельного участка. Площадь земельного участка – 566 кв. м, проектная площадь – 551 кв. м, что не превышает 10% и допускается согласно требованиям ст. 43 Федерального закона 218-ФЗ.

# Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406003:44, согласно сведениям ЕГРН, «Для индивидуального жилищного строительства».

Границы уточняемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ уточняемого земельного участка представлен в таблице № 13.

Таблица № 13

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509732,53 | 1298047,48 | 71° 54' 47'' | 12,5 |
| 2 | 509736,41 | 1298059,36 | 73° 14' 32'' | 2,81 |
| 3 | 509737,22 | 1298062,05 | 76° 31' 47'' | 6,14 |
| 4 | 509738,65 | 1298068,02 | 65° 33' 22'' | 0,48 |
| 5 | 509738,85 | 1298068,46 | 161° 18' 59'' | 2,19 |
| 6 | 509736,78 | 1298069,16 | 166° 35' 24'' | 22,85 |
| 7 | 509714,55 | 1298074,46 | 251° 17' 41'' | 2,68 |
| 8 | 509713,69 | 1298071,92 | 254° 53' 3'' | 7,21 |
| 9 | 509711,81 | 1298064,96 | 254° 24' 57'' | 10,24 |
| 10 | 509709,06 | 1298055,1 | 255° 41' 7'' | 1,5 |
| 11 | 509708,69 | 1298053,65 | 343° 53' 43'' | 12,83 |
| 12 | 509721,02 | 1298050,09 | 347° 13' 25'' | 11,8 |
| 1 | 509732,53 | 1298047,48 |  |  |

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков, которые после образования будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Сведения о площади образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, приведены в таблице № 14.

Таблица № 14

| Условный № | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования | Категория земель | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ 02 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 107 |
| :ЗУ 03 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 629 |
| :ЗУ 04 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 561 |

Сведения о виде разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории, ограниченной по ул. Одесская, ул. Херсонская, ул. Острогожская в городском округе город Воронеж, приведены в таблице № 15.

Таблица № 15

| Условный № | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| :ЗУ 01 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| :ЗУ 02 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ 03 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ 04 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :23 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :9 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :22 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :46 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :44 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |

Раздел «Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов» не разрабатывался, так как проект межевания территории разработан в отношении земельных участков, категорированных как земли населенных пунктов. Определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не требуется.

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативных правовых актов.

Перечень координат характерных точек красных линий, утверждаемых проектом межевания территории, в системе координат, используемой для ведения ЕГРН на территории городского округа город Воронеж, приведен в таблице № 16.

Таблица № 16

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 509716,48 | 1298344,53 | 204° 16' 28'' | 10,07 |
| 2 | 509707,3 | 1298340,39 | 256° 49' 10'' | 155,42 |
| 3 | 509671,86 | 1298189,06 | 260° 3' 13'' | 16,73 |
| 4 | 509668,97 | 1298172,58 | 342° 47' 48'' | 5,44 |
| 5 | 509674,17 | 1298170,97 | 346° 25' 10'' | 22,57 |
| 6 | 509696,11 | 1298165,67 | 235° 22' 33'' | 4,59 |
| 7 | 509693,5 | 1298161,89 | 164° 46' 39'' | 26,24 |
| 8 | 509668,18 | 1298168,78 | 255° 40' 1'' | 22,94 |
| 9 | 509662,5 | 1298146,55 | 345° 15' 51'' | 15,1 |
| 10 | 509677,1 | 1298142,71 | 347° 3' 40'' | 10,76 |
| 11 | 509687,59 | 1298140,3 | 75° 31' 47'' | 0,32 |
| 12 | 509687,67 | 1298140,61 | 344° 27' 42'' | 25,72 |
| 13 | 509712,45 | 1298133,72 | 256° 51' 58'' | 0,31 |
| 14 | 509712,38 | 1298133,42 | 346° 57' 35'' | 3,77 |
| 15 | 509716,05 | 1298132,57 | 76° 27' 21'' | 3,67 |
| 16 | 509716,91 | 1298136,14 | 162° 53' 50'' | 0,27 |
| 17 | 509716,65 | 1298136,22 | 74° 49' 57'' | 1,72 |
| 18 | 509717,1 | 1298137,88 | 343° 20' 2'' | 16,6 |
| 19 | 509733 | 1298133,12 | 256° 48' 19'' | 4,29 |
| 20 | 509732,02 | 1298128,94 | 255° 51' 24'' | 7,78 |
| 21 | 509730,12 | 1298121,4 | 185° 11' 40'' | 0,55 |
| 22 | 509729,57 | 1298121,35 | 256° 43' 41'' | 4,18 |
| 23 | 509728,61 | 1298117,28 | 166° 36' 27'' | 3,67 |
| 24 | 509725,04 | 1298118,13 | 163° 48' 29'' | 13,09 |
| 25 | 509712,47 | 1298121,78 | 162° 59' 39'' | 3,04 |
| 26 | 509709,56 | 1298122,67 | 74° 50' 45'' | 5,47 |
| 27 | 509710,99 | 1298127,95 | 165° 54' 42'' | 5,34 |
| 28 | 509705,81 | 1298129,25 | 167° 6' 57'' | 3,5 |
| 29 | 509702,4 | 1298130,03 | 165° 6' 20'' | 5,99 |
| 30 | 509696,61 | 1298131,57 | 164° 43' 2'' | 10,93 |
| 31 | 509686,07 | 1298134,45 | 165° 46' 47'' | 26,42 |
| 32 | 509660,46 | 1298140,94 | 256° 12' 17'' | 44,41 |
| 33 | 509649,87 | 1298097,81 | 345° 30' 60'' | 23,31 |
| 34 | 509672,44 | 1298091,98 | 345° 38' 8'' | 0,85 |
| 35 | 509673,26 | 1298091,77 | 345° 43' 52'' | 22,11 |
| 36 | 509694,69 | 1298086,32 | 341° 32' 48'' | 9,86 |
| 37 | 509704,04 | 1298083,2 | 345° 38' 20'' | 9,84 |
| 38 | 509713,57 | 1298080,76 | 346° 35' 47'' | 2,42 |
| 39 | 509715,92 | 1298080,2 | 344° 49' 12'' | 23,45 |
| 40 | 509738,55 | 1298074,06 | 339° 56' 5'' | 8,34 |
| 41 | 509746,38 | 1298071,2 | 270° 48' 25'' | 2,13 |
| 42 | 509746,41 | 1298069,07 | 248° 31' 34'' | 2,92 |
| 43 | 509745,34 | 1298066,35 | 167° 44' 7'' | 2,82 |
| 44 | 509742,58 | 1298066,95 | 164° 46' 10'' | 4,07 |
| 45 | 509738,65 | 1298068,02 | 65° 33' 22'' | 0,48 |
| 46 | 509738,85 | 1298068,46 | 161° 18' 59'' | 2,19 |
| 47 | 509736,78 | 1298069,16 | 166° 35' 24'' | 22,85 |
| 48 | 509714,55 | 1298074,46 | 166° 8' 7'' | 4,05 |
| 49 | 509710,62 | 1298075,43 | 164° 16' 40'' | 10,22 |
| 50 | 509700,78 | 1298078,2 | 170° 32' 16'' | 1,09 |
| 51 | 509699,7 | 1298078,38 | 163° 16' 12'' | 7,12 |
| 52 | 509692,88 | 1298080,43 | 163° 39' 26'' | 22,18 |
| 53 | 509671,6 | 1298086,67 | 165° 9' 53'' | 23,82 |
| 54 | 509648,57 | 1298092,77 | 254° 45' 55'' | 22,26 |
| 55 | 509642,72 | 1298071,29 | 256° 24' 20'' | 48,76 |
| 56 | 509631,26 | 1298023,9 | 346° 4' 38'' | 44,1 |
| 57 | 509674,06 | 1298013,29 | 347° 33' 4'' | 105,67 |
| 58 | 509777,25 | 1297990,51 | 349° 41' 43'' | 31,86 |
| 59 | 509808.6 | 1297984.81 | 74° 53' 49'' | 21.49 |
| 60 | 509814.2 | 1298005.56 | 77° 16' 44'' | 22.3 |
| 61 | 509819.11 | 1298027.31 | 75° 20' 55'' | 51.52 |
| 62 | 509832.14 | 1298077.15 | 70° 43' 23'' | 4.09 |
| 63 | 509833.49 | 1298081.01 | 72° 25' 31'' | 7.58 |
| 64 | 509835.78 | 1298088.24 | 77° 47' 58'' | 3.79 |
| 65 | 509836.58 | 1298091.94 | 81° 25' 24'' | 3.08 |
| 66 | 509837.04 | 1298094.99 | 115° 47' 12'' | 277.14 |
| 1 | 509716.48 | 1298344.53 |  |  |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии по:

- ул. Одесская – 3 м;

- ул. Херсонская – 0 м и 3 м;

- ул. Острогожская – 0 м и 3 м (в подзоне строгого ограничения застройки).

Перечень координат характерных точек линий отступа, принятых проектом межевания территории, в системе координат, используемой для ведения ЕГРН на территории городского округа город Воронеж, приведен в таблице № 17.

Таблица № 17

| № характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| Линия отступа 1 |  |  |  |  |
| 1 | 509806,42 | 1297988,26 | 74° 52' 36'' | 18,67 |
| 2 | 509811,29 | 1298006,28 | 77° 17' 42'' | 22,23 |
| 3 | 509816,18 | 1298027,97 | 75° 20' 40'' | 51,62 |
| 4 | 509829,24 | 1298077,91 | 73° 4' 21'' | 0,24 |
| 5 | 509829,31 | 1298078,14 | 70° 48' 13'' | 4,04 |
| 6 | 509830,64 | 1298081,96 | 72° 22' 24'' | 7,4 |
| 7 | 509832,88 | 1298089,01 | 77° 48' 14'' | 3,55 |
| 8 | 509833,63 | 1298092,48 | 81° 21' 34'' | 2,06 |
| 9 | 509833,94 | 1298094,52 | 115° 47' 15'' | 188,86 |
| 10 | 509751,78 | 1298264,57 | 115° 47' 14'' | 84,34 |
| 11 | 509715,09 | 1298340,51 | 203° 49' 14'' | 9,43 |
| 12 | 509706,46 | 1298336,7 | 256° 28' 56'' | 321,71 |
| 13 | 509631,26 | 1298023,9 | 346° 4' 38'' | 44,1 |
| 14 | 509674,06 | 1298013,29 | 347° 33' 35'' | 51,9 |
| 15 | 509724,74 | 1298002,11 | 81° 0' 27'' | 3,01 |
| 16 | 509725,21 | 1298005,08 | 347° 25' 56'' | 39,94 |
| 17 | 509764,19 | 1297996,39 | 347° 50' 42'' | 13,96 |
| 18 | 509777,84 | 1297993,45 | 349° 42' 27'' | 29,05 |
| Линия отступа 2 |  |  |  |  |
| 1 | 509747,2 | 1298062,88 | 68° 30' 52'' | 6,06 |
| 2 | 509749,42 | 1298068,52 | 90° 50' 14'' | 4,79 |
| 3 | 509749,35 | 1298073,31 | 159° 56' 50'' | 10,53 |
| 4 | 509739,46 | 1298076,92 | 164° 48' 39'' | 23,63 |
| 5 | 509716,66 | 1298083,11 | 166° 42' 20'' | 2,44 |
| 6 | 509714,29 | 1298083,67 | 165° 37' 12'' | 9,7 |
| 7 | 509704,89 | 1298086,08 | 161° 32' 48'' | 9,86 |
| 8 | 509695,54 | 1298089,2 | 165° 43' 34'' | 22,23 |
| 9 | 509674 | 1298094,68 | 165° 34' 43'' | 24,17 |
| 10 | 509650,59 | 1298100,7 | 255° 24' 18'' | 11,19 |
| 11 | 509647,77 | 1298089,87 | 345° 10' 54'' | 23,81 |
| 12 | 509670,79 | 1298083,78 | 343° 39' 10'' | 22,13 |
| 13 | 509692,03 | 1298077,55 | 343° 16' 42'' | 7,3 |
| 14 | 509699,02 | 1298075,45 | 350° 42' 24'' | 1,11 |
| 15 | 509700,12 | 1298075,27 | 344° 16' 21'' | 10,11 |
| 16 | 509709,85 | 1298072,53 | 346° 3' 55'' | 4,11 |
| 17 | 509713,84 | 1298071,54 | 346° 38' 41'' | 21,43 |
| 18 | 509734,69 | 1298066,59 | 246° 55' 47'' | 0,59 |
| 19 | 509734,46 | 1298066,05 | 344° 45' 5'' | 7,68 |
| 20 | 509741,87 | 1298064,03 | 347° 49' 28'' | 5,45 |
| Линия отступа 3 |  |  |  |  |
| 1 | 509730,84 | 1298113,67 | 76° 45' 58'' | 5,02 |
| 2 | 509731,99 | 1298118,56 | 4° 23' 55'' | 0,52 |
| 3 | 509732,51 | 1298118,6 | 75° 50' 16'' | 9,93 |
| 4 | 509734,94 | 1298128,23 | 76° 48' 3'' | 7,14 |
| 5 | 509736,57 | 1298135,18 | 163° 19' 13'' | 22,51 |
| 6 | 509715,01 | 1298141,64 | 254° 47' 31'' | 5,34 |
| 7 | 509713,61 | 1298136,49 | 164° 25' 9'' | 29,15 |
| 8 | 509685,53 | 1298144,32 | 255° 57' 50'' | 0,45 |
| 9 | 509685,42 | 1298143,88 | 166° 30' 1'' | 11,14 |
| 10 | 509674,59 | 1298146,48 | 165° 0' 9'' | 11,71 |
| 11 | 509663,28 | 1298149,51 | 254° 10' 1'' | 11,91 |
| 12 | 509660,03 | 1298138,05 | 345° 26' 55'' | 48,84 |
| 13 | 509707,3 | 1298125,78 | 254° 50' 22'' | 5,31 |
| 14 | 509705,91 | 1298120,65 | 343° 28' 49'' | 18,64 |
| 15 | 509723,78 | 1298115,35 | 346° 36' 53'' | 7,26 |
| Линия отступа 4 |  |  |  |  |
| 1 | 509694,76 | 1298158,44 | 55° 21' 49'' | 11,08 |
| 2 | 509701,06 | 1298167,56 | 166° 25' 28'' | 26,84 |
| 3 | 509674,97 | 1298173,86 | 162° 50' 6'' | 2,71 |
| 4 | 509672,38 | 1298174,66 | 164° 53' 45'' | 2,99 |
| 5 | 509669,49 | 1298175,44 | 258° 1' 13'' | 9,73 |
| 6 | 509667,47 | 1298165,92 | 343° 49' 0'' | 2,98 |
| 7 | 509670,33 | 1298165,09 | 344° 46' 22'' | 25,32 |

Проектом межевания не предлагаются к установлению публичные сервитуты.

Проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Одесская, 
ул. Херсонская, ул. Острогожская в городском округе город Воронеж, рассмотрен и рекомендован для вынесения на общественные обсуждения.

| Руководитель управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |