Приложение № 2
к решению
Воронежской городской Думы
от 22.12.2021 № 376-V

Инвестиционные обязательства в отношении объектов теплоснабжения 
(источников тепловой энергии, тепловых сетей)

1. Объекты, присоединенные к теплоисточникам «Воронежская ТЭЦ-2»

| № п/п | Наименование | Адрес расположения объекта | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость, тыс. руб., без НДС | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техперевооружение ЦТП по ул. Беговая, 144т, пом. 1 | г. Воронеж, ул. Беговая, 144т, пом. 1 | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, замена электросилового оборудования | 2025 | 3 800,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 2 | Техперевооружение ЦТП по ул. Маршала Жукова, 7т | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, 7т | Разработка ПСД и ППР. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодного водоснабжения, повысительных насосов сетевой воды, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, установка ЧРП, диспетчеризация | 2022 | 2 500,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 3 | Техперевооружение ЦТП по ул. 9 Января, 110а, пом. I | г. Воронеж, ул. 9 Января, 110а, пом. I | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2026 | 2 200,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 4 | Техперевооружение ЦТП по ул. 9 Января, 292А, пом. 1 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 292А, пом. 1 | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодного водоснабжения, повысительных насосов сетевой воды, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, установка ЧРП, диспетчеризация | 2022 | 4 700,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 5 | Техперевооружение ЦТП по ул. Хользунова, 40т | г. Воронеж, ул. Хользунова, 40т | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2026 | 2 200,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 6 | Техперевооружение ЦТП по ул. Остроухова, 5т | г. Воронеж, ул. Остроухова, 5т | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2025 | 2 200,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 7 | Техперевооружение ЦТП по ул. Генерала Лизюкова,66б | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 66б | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2024 | 2 200,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 8 | Техперевооружение ЦТП по ул. 45 стрелковой дивизии, 277а | г. Воронеж, ул.45 стрелковой дивизии, 277а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой насосов рециркуляции ГВС, замена электросилового оборудования | 2024 | 2 000,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 9 | Техперевооружение ЦТП по ул. 9 Января, 298б, пом. 1 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 298б, пом. 1 | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2027 | 2 200,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 10 | Техперевооружение ЦТП по ул. Хользунова, 102Т | г. Воронеж, ул. Хользунова, 102Т | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2026 | 2 200,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 11 | Реконструкция ЦТП по ул. Владимира Невского, 15б | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 15б | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2025 | 2 200,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |
| 12 | Реконструкция ЦТП по ул. 45 стрелковой дивизии, 283Т | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, 283Т | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2024 | 2 200,00 | ТЭЦ-2 (г. Воронеж, проезд Ясный, 1а) |

2. Объекты, присоединенные к теплоисточникам «Котельная № 1»

| № п/п | Наименование | Адрес расположения объекта | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость, тыс. руб., без НДС | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техперевооружение ЦТП по ул. Студенческая, 36т | г. Воронеж, ул. Студенческая, 36т | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2026 | 2 200,00 | Котельная № 1 (г. Воронеж, ул. Софьи Перовской, 7) |

3. Объекты, присоединенные к теплоисточникам «Котельная № 2»

| № п/п | Наименование | Адрес расположения объекта | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость, тыс. руб., без НДС | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техперевооружение ЦТП по ул. Космонавтов, 10т | г. Воронеж, ул. Космонавтов, 10т | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2025 | 2 200,00 | Котельная № 2 (г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 84) |
| 2 | Техперевооружение ЦТП по ул. Юлюса Янониса, 3 | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, 3 | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2025 | 2 200,00 | Котельная № 2 (г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 84) |
| 3 | Реконструкция ЦТП по ул. Домостроителей, 15т | г. Воронеж, ул. Домостроителей, 15т | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой насосов рециркуляции ГВС, замена электросилового оборудования | 2026 | 2 000,00 | Котельная № 2 (г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 84) |

4. Объекты, присоединенные к теплоисточникам «Воронежская ТЭЦ-1»

| № п/п | Наименование | Адрес расположения объекта | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость, тыс. руб., без НДС | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техперевооружение ЦТП по ул. Ленинградская, 136т | г. Воронеж, ул. Ленинградская, 136т | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов на современные пластинчатые | 2022 | 2 200,00 | ТЭЦ-1 (г. Воронеж, ул. Лебедева, 2) |
| 2 | Техперевооружение ЦТП по ул. Ростовская, 86а | г. Воронеж, ул. Ростовская, 86а | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2024 | 2 200,00 | ТЭЦ-1 (г. Воронеж, ул. Лебедева, 2) |
| 3 | Техперевооружение ЦТП по наб. Спортивная, 4б, пом. I | г. Воронеж, наб. Спортивная, 4б, пом. I | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2027 | 2 200,00 | ТЭЦ-1 (г. Воронеж, ул. Лебедева, 2) |
| 4 | Техперевооружение ЦТП по ул. Димитрова, 77Б | г. Воронеж, ул. Димитрова, 77Б | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП, находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.). Монтаж новых строительных конструкций | 2026 | 2 200,00 | ТЭЦ-1 (г. Воронеж, ул. Лебедева, 2) |
| 5 | Техперевооружение теплотрассы по ул. Ленинградская от ул. Парковой до ул. Брусилова и перемычка до теплотрассы по Ленинскому проспекту, лит. 1А | г. Воронеж, ул. Ленинградская | Земляные работы, ремонт строительных конструкций тепловых камер, замена запорной и секционирующей арматуры Ду700 мм на современную шаровую, замена плит перекрытий (ТК-17/24, ТК-17/28, ТК17/31), восстановление благоустройства (асфальтовое покрытие) | 2026 | 3 000,00 | ТЭЦ-1 (г. Воронеж, ул. Лебедева, 2) |
| 6 | Техперевооружение участка теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 102,0 м, инв. № 5800, лит. 2А/8 | г. Воронеж, от ТК 8/5/1а ж/д № 6 ул. Корейская до ЦТП №14 ул. Новосибирская | Земляные работы, вскрытие канала, ремонт строительных конструкций канала, демонтаж существующих трубопроводов, замена плит перекрытий, монтаж современных трубопроводов типа «Касафлекс», «Изопрофлекс», восстановление благоустройства (асфальтовое покрытие) | 2024 | 4 000,00 | ТЭЦ-1 (г. Воронеж, ул. Лебедева, 2) |

Председатель

Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев