ООО «Региональное Агентство

Оценки и Планирования»

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80А

Тел.:  8(8412) 54-42-64

Проект межевания территории,

ограниченной ул. Морозова, ул. Тимирязева, ул. Докучаева, пер. Тимирязева в городском округе город Воронеж

11/ПМТ-21-ОЧ

Проект межевания территории

Основная часть

г. Пенза, 2023г.

ООО «Региональное Агентство

Оценки и Планирования»

Проект межевания территории,

ограниченной ул. Морозова, ул. Тимирязева, ул. Докучаева, пер. Тимирязева в городском округе город Воронеж

11/ПМТ-21-ОЧ

Проект межевания территории

Основная часть

| Исполнительный директор | М.А. Кремнева |
| --- | --- |
| Ведущий архитектор | Т.А. Минкина |

г. Пенза, 2023г.

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 11/ПМТ-21-ОЧ-С | Содержание тома | 2 |
| 11/ПМТ-21-ОЧ-СП | Состав проектной документации | 3 |
| 11/ПМТ-21-ОЧ.ТЧ | Текстовая часть | 4 |
| 11/ПМТ-21-ОЧ.ГЧ | Графическая часть | 19 |

Состав проекта межевания территории

| № п/п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |  |
| Основная часть (утверждаемая часть) |  |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка |  |  |  |  |
| 2 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1 | Чертеж межевания территории, ограниченной ул. Морозова, ул. Тимирязева, ул. Докучаева, пер. Тимирязева в городском округе город Воронеж. М 1:500 |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |  |  |  |  |
| 3 | Пояснительная записка |  |  |  |  |
| 4 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 4.1 | Чертеж границ существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, местоположения существующих объектов капитального строительства, границ особо охраняемых природных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. М 1:500 |  |  |  |  |
| 5 | Материалы фотофиксации территории проектирования |  |  |  |  |

Оглавление

Введение	4

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж	5

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	6

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории	7

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков	10

5. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ	10

6. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж	12

7. Линии отступа утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж	13

8. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж	14

Введение

Проект межевания территории, ограниченной ул. Морозова, ул. Тимирязева, ул. Докучаева, пер. Тимирязева в городском округе город Воронеж, разработан на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 14.04.2021 №338 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Морозова, ул. Тимирязева, ул. Докучаева, пер. Тимирязева в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы» с изменениями (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» с изменениями (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

1) для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны, результатов нормативных расчетов и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и проходы к ним;

- учитывались границы существующих землепользований.

При разработке проекта межевания в границы земельных участков включены:

- территории под существующими зданиями и сооружениями;

- территории придомовых зеленых насаждений;

- проезды и пешеходные проходы к этим зданиям;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей.

Границы изменяемых и образуемых участках отображены в прилагаемой графической части.

Под существующими домами, общественными зданиями и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры необходимо сформировать земельные участки согласно таблице 1.

Таблица 1 - Перечень образуемых земельных участков и сведения об их площади, в том числе возможные способы образования и вид разрешенного использования

| № п/п | Обозначение земельного участка | Категория земель | Площадь, кв.м | Способ образования | Вид разрешенного использования согласно Классификатору, код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | Земли населенных пунктов | 6089 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (по п.1 ст.7 ПЗЗ) |
| 2 | :ЗУ2 | Земли населенных пунктов | 142 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0601006:915 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 3 | :ЗУ3 | Земли населенных пунктов | 380 |  | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 4 | :ЗУ4 | Земли населенных пунктов | 4275 |  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 5 | :ЗУ5 | Земли населенных пунктов | 5823 |  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 6 | :ЗУ6 | Земли населенных пунктов | 6040 |  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 7 | :ЗУ7 | Земли населенных пунктов | 4944 |  | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 8 | :ЗУ8 | Земли населенных пунктов | 7940 | Перераспределение участков с КН 36:34:0602007:46 и 36:34:0602007:7 и земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 9 | :ЗУ9 | Земли населенных пунктов | 1117 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1 Улично-дорожная сеть/ 12.0.2 Благоустройство территории |

На земельных участках с условными номерами ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7 фактически расположены многоэтажные многоквартирные жилые дома, при этом указанные участки образованы путем раздела участка с КН 36:34:0601006:915 площадью 21556 кв. м с категорией земель «земли лесного фонда», относящегося к Пригородному лесничеству, Правобережное участковое лесничество, квартал № 53 часть выдела 23.

Согласно действующему законодательству осуществить перевод из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов» возможно путем установления или изменения границ населенного пункта.

В настоящее время граница населенного пункта город Воронеж не установлена. Проводятся работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы, утверждённый решением Воронежской городской Думы № 137-V от 25.12.2020, в части установления границ населенного пункта.

В связи с чем, образование земельных участков с условными номерами ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7 будет возможно после установления границы населенного пункта г. Воронеж.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории предлагается образовать 1 земельный участок, который будет отнесен к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Перечень и сведения о площади земельных участков приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

| № п/п | Обозначение земельного участка | Категория земель | Площадь, кв.м | Способ образования | Вид разрешенного использования согласно Классификатору, код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ9 | Земли населенных пунктов | 1117 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1 Улично-дорожная сеть/ 12.0.2 Благоустройство территории |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Все земельные участки относятся к категории земель - земли населенных пунктов.

Координирование объектов землепользования выполнено в системе координат МСК-36 на основе предоставленного топографо-геодезического материала.

Таблица 3 – Ведомость координат характерных точек границ земельных участков

| № точки | Координата X | Координата Y | Площадь участка, га | Вид разрешенного использования согласно Классификатору, код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 |  |  | 0,6089 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 38 | 519734.70 | 1300786.82 |  |  |
| 39 | 519739.50 | 1300795.86 |  |  |
| 40 | 519743.01 | 1300802.45 |  |  |
| 41 | 519752.65 | 1300798.24 |  |  |
| 42 | 519755.52 | 1300803.80 |  |  |
| 43 | 519796.74 | 1300781.46 |  |  |
| 44 | 519802.31 | 1300780.29 |  |  |
| 45 | 519799.26 | 1300763.81 |  |  |
| 46 | 519772.86 | 1300716.20 |  |  |
| 47 | 519769.03 | 1300717.66 |  |  |
| 48 | 519766.37 | 1300710.68 |  |  |
| 49 | 519747.69 | 1300704.95 |  |  |
| 67 | 519700.12 | 1300724.82 |  |  |
| 66 | 519713.05 | 1300758.42 |  |  |
| 65 | 519718.29 | 1300755.95 |  |  |
| 64 | 519724.27 | 1300767.21 |  |  |
| 38 | 519734.70 | 1300786.82 |  |  |
| :ЗУ2 |  |  | 0,0142 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 38 | 519734.70 | 1300786.82 |  |  |
| 39 | 519739.50 | 1300795.86 |  |  |
| 59 | 519726.11 | 1300801.32 |  |  |
| 60 | 519722.27 | 1300791.85 |  |  |
| 38 | 519734.70 | 1300786.82 |  |  |
| :ЗУ3 |  |  | 0,0380 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 38 | 519734.70 | 1300786.82 |  |  |
| 60 | 519722.27 | 1300791.85 |  |  |
| 61 | 519717.38 | 1300793.84 |  |  |
| 62 | 519714.79 | 1300787.09 |  |  |
| 63 | 519709.60 | 1300773.62 |  |  |
| 64 | 519724.27 | 1300767.21 |  |  |
| 38 | 519734.70 | 1300786.82 |  |  |
| :ЗУ4 |  |  | 0,4275 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 62 | 519714.79 | 1300787.09 |  |  |
| 63 | 519709.60 | 1300773.62 |  |  |
| 64 | 519724.27 | 1300767.21 |  |  |
| 65 | 519718.29 | 1300755.95 |  |  |
| 66 | 519713.05 | 1300758.42 |  |  |
| 67 | 519700.12 | 1300724.82 |  |  |
| 68 | 519698.43 | 1300720.44 |  |  |
| 69 | 519672.85 | 1300730.84 |  |  |
| 83 | 519638.86 | 1300745.46 |  |  |
| 82 | 519662.43 | 1300806.42 |  |  |
| 62 | 519714.79 | 1300787.09 |  |  |
| :ЗУ5 |  |  | 0,5823 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 50 | 519714.10 | 1300886.18 |  |  |
| 51 | 519726.41 | 1300885.57 |  |  |
| 52 | 519728.29 | 1300885.07 |  |  |
| 53 | 519725.98 | 1300875.55 |  |  |
| 54 | 519724.08 | 1300875.83 |  |  |
| 55 | 519708.83 | 1300820.11 |  |  |
| 56 | 519719.53 | 1300816.51 |  |  |
| 57 | 519715.50 | 1300805.54 |  |  |
| 58 | 519722.06 | 1300802.97 |  |  |
| 59 | 519726.11 | 1300801.32 |  |  |
| 60 | 519722.27 | 1300791.85 |  |  |
| 61 | 519717.38 | 1300793.84 |  |  |
| 62 | 519714.79 | 1300787.09 |  |  |
| 82 | 519662.43 | 1300806.42 |  |  |
| 81 | 519642.60 | 1300814.66 |  |  |
| 72 | 519677.44 | 1300900.98 |  |  |
| 50 | 519714.10 | 1300886.18 |  |  |
| :ЗУ6 |  |  | 0,6040 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 72 | 519677.44 | 1300900.98 |  |  |
| 73 | 519623.81 | 1300922.63 |  |  |
| 79 | 519581.71 | 1300831.04 |  |  |
| 80 | 519640.03 | 1300808.29 |  |  |
| 81 | 519642.60 | 1300814.66 |  |  |
| 72 | 519677.44 | 1300900.98 |  |  |
| :ЗУ7 |  |  | 0,4944 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 79 | 519581.71 | 1300831.04 |  |  |
| 80 | 519640.03 | 1300808.29 |  |  |
| 81 | 519642.60 | 1300814.66 |  |  |
| 82 | 519662.43 | 1300806.42 |  |  |
| 83 | 519638.86 | 1300745.46 |  |  |
| 84 | 519560.85 | 1300779.02 |  |  |
| 85 | 519583.15 | 1300829.00 |  |  |
| 79 | 519581.71 | 1300831.04 |  |  |
| :ЗУ8 |  |  | 0,7940 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 89 | 519654.39 | 1300625.83 |  |  |
| 90 | 519646.47 | 1300628.78 |  |  |
| 91 | 519646.52 | 1300630.11 |  |  |
| 92 | 519641.80 | 1300633.14 |  |  |
| 93 | 519644.51 | 1300639.73 |  |  |
| 94 | 519625.57 | 1300640.45 |  |  |
| 95 | 519620.74 | 1300637.37 |  |  |
| 96 | 519611.86 | 1300640.23 |  |  |
| 97 | 519601.71 | 1300645.47 |  |  |
| 98 | 519523.49 | 1300675.32 |  |  |
| 99 | 519525.13 | 1300679.80 |  |  |
| 100 | 519511.49 | 1300696.92 |  |  |
| 101 | 519498.55 | 1300713.15 |  |  |
| 102 | 519469.96 | 1300651.62 |  |  |
| 103 | 519549.95 | 1300622.99 |  |  |
| 104 | 519596.26 | 1300606.42 |  |  |
| 105 | 519595.10 | 1300603.88 |  |  |
| 106 | 519638.74 | 1300587.23 |  |  |
| 107 | 519640.44 | 1300591.53 |  |  |
| 89 | 519654.39 | 1300625.83 |  |  |
| :ЗУ9 |  |  | 0,1117 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть/ 12.0.2 Благоустройство территории |
| 19 | 519672.18 | 1300729.51 |  |  |
| 20 | 519670.20 | 1300724.14 |  |  |
| 21 | 519671.31 | 1300723.69 |  |  |
| 22 | 519669.58 | 1300718.79 |  |  |
| 23 | 519661.52 | 1300695.94 |  |  |
| 24 | 519658.80 | 1300694.11 |  |  |
| 25 | 519668.18 | 1300691.29 |  |  |
| 26 | 519667.01 | 1300694.65 |  |  |
| 27 | 519667.33 | 1300694.89 |  |  |
| 28 | 519671.36 | 1300704.34 |  |  |
| 29 | 519678.20 | 1300720.68 |  |  |
| 30 | 519680.17 | 1300725.31 |  |  |
| 31 | 519696.86 | 1300717.77 |  |  |
| 32 | 519713.57 | 1300710.23 |  |  |
| 33 | 519713.69 | 1300710.51 |  |  |
| 34 | 519726.87 | 1300705.29 |  |  |
| 35 | 519725.89 | 1300702.98 |  |  |
| 36 | 519741.91 | 1300695.64 |  |  |
| 37 | 519757.48 | 1300688.46 |  |  |
| 46 | 519772.86 | 1300716.20 |  |  |
| 47 | 519769.03 | 1300717.66 |  |  |
| 48 | 519766.37 | 1300710.68 |  |  |
| 49 | 519747.69 | 1300704.95 |  |  |
| 67 | 519700.12 | 1300724.82 |  |  |
| 68 | 519698.43 | 1300720.44 |  |  |
| 69 | 519672.85 | 1300730.84 |  |  |
| 19 | 519672.18 | 1300729.51 |  |  |

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков

В границах проектирования расположен земельный участок с КН 
36:34:0601006:915 площадью 21556 кв. м, категория земель – земли лесного фонда. Данный земельный участок относится к Пригородному лесничеству, Правобережное участковое лесничество, квартал № 53 часть выдела 23. Фактически в границах указанного земельного участка расположены многоэтажные многоквартирные жилые дома.

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости указанный земельный участок расположен в границах Пригородного лесничества с реестровым номером 36:00-15.1.

Согласно действующему законодательству осуществить перевод из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов» возможно путем установления или изменения границ населенного пункта.

В настоящее время граница населенного пункта город Воронеж не установлена. Проводятся работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы, утверждённый решением Воронежской городской Думы № 137-V от 25.12.2020, в части установления границ населенного пункта.

В связи с чем, образование земельных участков с условными номерами ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7 будет возможно после установления границы населенного пункта г. Воронеж.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ

Территория проектирования находится в Центральном районе городского округа Воронеж и входит в границы кадастровых кварталов 36:34:601006 и 36:34:0602007. Уточненная площадь территории проектирования составляет 10,44 га (104 380 м2).

Перечень координат характерных точек границ территории, ограниченной ул. Морозова, ул. Тимирязева, ул. Докучаева, пер. Тимирязева в городском округе город Воронеж, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Перечень координат характерных точек границ территории проектирования

| Номера характерных точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 519828.03 | 1300884.06 |
| 2 | 519811.75 | 1300893.10 |
| 3 | 519804.96 | 1300897.37 |
| 4 | 519770.89 | 1300914.98 |
| 21 | 519573.03 | 1301004.81 |
| 20 | 519465.84 | 1300777.32 |
| 22 | 519471.62 | 1300760.18 |
| 23 | 519505.64 | 1300723.19 |
| 24 | 519498.55 | 1300713.15 |
| 25 | 519469.96 | 1300651.62 |
| 26 | 519549.95 | 1300622.99 |
| 27 | 519596.26 | 1300606.42 |
| 28 | 519595.10 | 1300603.88 |
| 5 | 519674.99 | 1300573.41 |
| 6 | 519712.48 | 1300559.53 |
| 7 | 519717.50 | 1300557.68 |
| 8 | 519718.11 | 1300559.43 |
| 9 | 519725.44 | 1300580.48 |
| 10 | 519734.61 | 1300576.79 |
| 11 | 519741.61 | 1300595.74 |
| 12 | 519748.88 | 1300615.40 |
| 13 | 519755.76 | 1300634.02 |
| 14 | 519764.34 | 1300657.21 |
| 15 | 519751.79 | 1300662.15 |
| 16 | 519759.94 | 1300687.42 |
| 17 | 519757.48 | 1300688.46 |
| 18 | 519799.26 | 1300763.81 |
| 19 | 519802.31 | 1300780.29 |
| 29 | 519825.81 | 1300833.36 |
| 30 | 519816.12 | 1300840.59 |
| 31 | 519819.40 | 1300851.37 |
| 32 | 519814.89 | 1300854.66 |
| 1 | 519828.03 | 1300884.06 |

6. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

Красные линии на рассматриваемой территории ранее утверждены не были.

В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор, путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадок отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

Проектом межевания территории устанавливаются красные линии с учетом границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат красных линий, утверждаемых проектом межевания, представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень координат характерных точек утверждаемых красных линий

| Номера характерных точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 519817.36 | 1300844.65 |
| 2 | 519728.29 | 1300885.07 |
| 3 | 519552.96 | 1300962.21 |
| 4 | 519465.84 | 1300777.32 |
| 5 | 519471.62 | 1300760.18 |
| 6 | 519505.64 | 1300723.19 |
| 7 | 519520.85 | 1300704.96 |
| 8 | 519511.49 | 1300696.92 |
| 9 | 519498.55 | 1300713.15 |
| 10 | 519469.96 | 1300651.62 |
| 11 | 519549.95 | 1300622.99 |
| 12 | 519596.26 | 1300606.42 |
| 13 | 519595.10 | 1300603.88 |
| 14 | 519674.99 | 1300573.41 |
| 15 | 519712.48 | 1300559.53 |
| 16 | 519717.50 | 1300557.68 |
| 17 | 519718.11 | 1300559.43 |
| 18 | 519725.44 | 1300580.48 |
| 19 | 519734.61 | 1300576.79 |
| 20 | 519741.61 | 1300595.74 |
| 21 | 519748.88 | 1300615.40 |
| 22 | 519755.76 | 1300634.02 |
| 23 | 519764.34 | 1300657.21 |
| 24 | 519751.79 | 1300662.15 |
| 25 | 519759.94 | 1300687.42 |
| 26 | 519757.48 | 1300688.46 |
| 27 | 519799.26 | 1300763.81 |
| 28 | 519802.31 | 1300780.29 |
| 29 | 519825.81 | 1300833.36 |
| 30 | 519816.12 | 1300840.59 |
| 1 | 519817.36 | 1300844.65 |

В границах проекта межевания красные линии устанавливаются вдоль ул. Тимирязева только с одной стороны вдоль существующей застройки. При дальнейшем проектировании следует учитывать минимальную ширину между красными линиями, равную 18,5 м.

7. Линии отступа утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений по ул. Тимирязева приняты на расстоянии 6 м.

В остальных случаях линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 3 м.

Таблица 6 – Перечень координат характерных точек линии отступа от красной линии

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 519770.02 | 1300717.28 |
| 2 | 519796.39 | 1300764.84 |
| 3 | 519799.42 | 1300781.18 |
| 4 | 519822.10 | 1300832.39 |
| 5 | 519812.64 | 1300839.45 |
| 6 | 519812.84 | 1300840.11 |
| 7 | 519725.84 | 1300879.59 |
| 8 | 519553.12 | 1300955.58 |
| 9 | 519485.02 | 1300811.63 |
| - | - | - |
| 10 | 519470.07 | 1300774.15 |
| 11 | 519474.26 | 1300761.74 |
| 12 | 519494.04 | 1300740.23 |
| - | - | - |
| 13 | 519507.13 | 1300726.09 |
| 14 | 519525.05 | 1300704.61 |
| 15 | 519511.08 | 1300692.62 |
| 16 | 519499.23 | 1300707.49 |
| 17 | 519474.06 | 1300653.34 |
| 18 | 519550.96 | 1300625.81 |
| 19 | 519600.35 | 1300608.14 |
| 20 | 519599.16 | 1300605.54 |
| 21 | 519639.90 | 1300590.16 |
| - | - | - |
| 22 | 519676.14 | 1300576.18 |
| 23 | 519715.67 | 1300561.55 |
| 24 | 519723.64 | 1300584.44 |
| 25 | 519732.86 | 1300580.73 |
| 26 | 519738.79 | 1300596.78 |
| 27 | 519746.06 | 1300616.44 |
| 28 | 519752.95 | 1300635.06 |
| 29 | 519760.50 | 1300655.50 |
| 30 | 519748.07 | 1300660.39 |
| 31 | 519757.15 | 1300688.55 |

8. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

В рамках настоящего проекта межевания предлагается установить 7 публичных сервитутов.

:чзу1

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) от ул. Морозова к объектам инженерной инфраструктуры внутри квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 428 кв. м. Он проходит через участки :ЗУ1, образуемый в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу2

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) от ул. Морозова к объектам инженерной инфраструктуры внутри квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 107 кв. м. Он проходит через земельный участок с кадастровым номером 36:34:0000000:1022, прошедший кадастровый учет.

:чзу3

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) от ул. Тимирязева к жилым домам внутри квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 942 кв. м. Он проходит через участки :ЗУ5, образуемый в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу4

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) от ул. Тимирязева к жилым домам внутри квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 219 кв. м. Он проходит через участки :ЗУ6, образуемый в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу5

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) от ул. Тимирязева к жилым домам внутри квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 450 кв. м. Он проходит через участки :ЗУ7, образуемый в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу6

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) от ул. Тимирязева к жилым домам внутри квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 210 кв. м. Он проходит через участки :ЗУ4, образуемый в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу7

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) от ул. Докучаева к жилому дома по адресу ул. Тимирязева, 27А.

Площадь предлагаемого сервитута − 1600 кв. м. Он проходит через земельный участок с кадастровым номером 36:34:0602007:1764, прошедший кадастровый учет.

Ведомость координат поворотных точек границ публичных сервитутов представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Ведомость координат поворотных точек границ публичных сервитутов

| Номера характерных точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| :чзу1 |  |  |
| 1 | 519802.07 | 1300778.99 |
| 2 | 519796.74 | 1300781.46 |
| 3 | 519754.40 | 1300801.64 |
| 8 | 519752.65 | 1300798.24 |
| 9 | 519742.57 | 1300780.51 |
| 10 | 519733.26 | 1300784.12 |
| 11 | 519730.67 | 1300779.25 |
| 12 | 519746.05 | 1300773.16 |
| 13 | 519749.53 | 1300781.85 |
| 14 | 519756.96 | 1300795.31 |
| 15 | 519801.29 | 1300774.77 |
| 1 | 519802.07 | 1300778.99 |
| :чзу2 |  |  |
| 3 | 519754.40 | 1300801.64 |
| 4 | 519741.68 | 1300807.70 |
| 5 | 519730.78 | 1300799.42 |
| 6 | 519736.52 | 1300797.08 |
| 7 | 519743.01 | 1300802.45 |
| 8 | 519752.65 | 1300798.24 |
| 3 | 519754.40 | 1300801.64 |
| :чзу3 |  |  |
| 28 | 519700.50 | 1300792.37 |
| 29 | 519714.10 | 1300886.18 |
| 30 | 519674.55 | 1300893.81 |
| 31 | 519661.35 | 1300861.12 |
| 32 | 519660.03 | 1300857.83 |
| 33 | 519665.52 | 1300855.42 |
| 34 | 519678.03 | 1300887.19 |
| 35 | 519718.99 | 1300879.63 |
| 36 | 519695.77 | 1300794.11 |
| 53 | 519700.50 | 1300792.37 |
| 28 | 519700.50 | 1300792.37 |
| :чзу4 |  |  |
| 31 | 519661.35 | 1300861.12 |
| 32 | 519660.03 | 1300857.83 |
| 37 | 519643.51 | 1300865.07 |
| 38 | 519629.74 | 1300831.06 |
| 39 | 519624.72 | 1300825.20 |
| 40 | 519620.90 | 1300815.75 |
| 41 | 519617.98 | 1300816.89 |
| 42 | 519621.89 | 1300826.06 |
| 43 | 519627.41 | 1300832.45 |
| 44 | 519642.59 | 1300869.31 |
| 31 | 519661.35 | 1300861.12 |
| :чзу5 |  |  |
| 40 | 519620.90 | 1300815.75 |
| 41 | 519617.98 | 1300816.89 |
| 45 | 519608.51 | 1300792.70 |
| 46 | 519650.65 | 1300775.94 |
| 47 | 519659.94 | 1300799.99 |
| 48 | 519661.62 | 1300804.32 |
| 49 | 519655.78 | 1300806.55 |
| 50 | 519646.34 | 1300782.90 |
| 51 | 519613.09 | 1300796.18 |
| 40 | 519620.90 | 1300815.75 |
| :чзу6 |  |  |
| 47 | 519659.94 | 1300799.99 |
| 48 | 519661.62 | 1300804.32 |
| 52 | 519692.42 | 1300793.12 |
| 36 | 519695.77 | 1300794.11 |
| 53 | 519700.50 | 1300792.37 |
| 54 | 519698.73 | 1300785.61 |
| 47 | 519659.94 | 1300799.99 |
| :чзу7 |  |  |
| 16 | 519623.71 | 1300643.11 |
| 17 | 519620.31 | 1300639.48 |
| 18 | 519610.75 | 1300644.23 |
| 19 | 519612.82 | 1300649.04 |
| 20 | 519538.70 | 1300683.57 |
| 21 | 519520.85 | 1300704.96 |
| 22 | 519511.49 | 1300696.92 |
| 23 | 519525.13 | 1300679.80 |
| 24 | 519523.49 | 1300675.32 |
| 25 | 519601.71 | 1300645.47 |
| 26 | 519611.86 | 1300640.23 |
| 27 | 519620.74 | 1300637.37 |
| 55 | 519625.57 | 1300640.45 |
| 56 | 519629.03 | 1300640.32 |
| 57 | 519650.39 | 1300686.86 |
| 58 | 519645.03 | 1300689.15 |
| 16 | 519623.71 | 1300643.11 |

Ведомость чертежей

| № листа | Наименование | Масштаб | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории, ограниченной ул. Морозова, ул. Тимирязева, ул. Докучаева, пер. Тимирязева в городском округе город Воронеж | М 1:500 |  |