ООО «Региональное Агентство

Оценки и Планирования»

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80А

Тел.:  8(8412) 54-42-64

Проект межевания территории,

ограниченной ул. Минская, Сомовским лесничеством

в городском округе город Воронеж

10/ПМТ-21-ОЧ

Проект межевания территории

Основная часть

г. Пенза, 2022г.

ООО «Региональное Агентство

Оценки и Планирования»

Проект межевания территории,

ограниченной ул. Минская, Сомовским лесничеством

в городском округе город Воронеж

10/ПМТ-21-ОЧ

Проект межевания территории

Основная часть

| Исполнительный директор | М.А. Кремнева |
| --- | --- |
| Ведущий архитектор | Т.А. Минкина |

г. Пенза, 2022г.

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 10/ПМТ-21-ОЧ-С | Содержание тома | 2 |
| 10/ПМТ-21-ОЧ-СП | Состав проектной документации | 3 |
| 10/ПМТ-21-ОЧ.ТЧ | Текстовая часть | 4 |
| 10/ПМТ-21-ОЧ.ГЧ | Графическая часть | 27 |

Состав проекта межевания территории

| № п/п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |  |
| Основная часть (утверждаемая часть) |  |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка |  |  |  |  |
| 2 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1 | Чертеж межевания территории, ограниченной ул. Минская, Сомовским лесничеством в городском округе город Воронеж. М 1:1000 |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |  |  |  |  |
| 3 | Пояснительная записка |  |  |  |  |
| 4 | Графические материалы |  |  |  |  |
| 4.1 | Чертеж границ существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, местоположения существующих объектов капитального строительства, границ особо охраняемых природных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. М 1:1000 |  |  |  |  |
| 5 | Материалы фотофиксации территории проектирования |  |  |  |  |

Оглавление

Введение	4

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж	5

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	8

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории	9

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков	18

5. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ	18

6. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж	19

7. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж	21

Введение

Проект межевания территории, ограниченной ул. Минская, Сомовским лесничеством в городском округе город Воронеж, разработан на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 06.04.2021 №302 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Минская, Сомовским лесничеством в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы» с изменениями (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» с изменениями (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

1) для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны, результатов нормативных расчетов и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и проходы к ним;

- учитывались границы существующих землепользований.

При разработке проекта межевания в границы земельных участков включены:

- территории под существующими зданиями и сооружениями;

- территории придомовых зеленых насаждений;

- проезды и пешеходные проходы к этим зданиям;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей.

Под существующими домами, общественными зданиями и объектами инженерной инфраструктуры необходимо сформировать земельные участки согласно таблице 1.

Таблица 1 - Перечень образуемых земельных участков и сведения об их площади, в том числе возможные способы образования и вид разрешенного использования

| № п/п | Обозначение земельного участка | Категория земель | Площадь, кв.м | Способ образования | Вид разрешенного использования, код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | :ЗУ1 | Земли населенных пунктов | 1239 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 2 | :ЗУ2 | Земли населенных пунктов | 3004 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038: 18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 3 | :ЗУ3 | Земли населенных пунктов | 3096 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 4 | :ЗУ4 | Земли населенных пунктов | 321 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 5 | :ЗУ5 | Земли населенных пунктов | 7781 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 6 | :ЗУ6 | Земли населенных пунктов | 8230 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 7 | :ЗУ7 | Земли населенных пунктов | 13900 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 8 | :ЗУ8 | Земли населенных пунктов | 232 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 9 | :ЗУ9 | Земли населенных пунктов | 13450 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 10 | :ЗУ10 | Земли населенных пунктов | 135 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 11 | :ЗУ11 | Земли населенных пунктов | 257 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 12 | :ЗУ12 | Земли населенных пунктов | 5814 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 13 | :ЗУ13 | Земли населенных пунктов | 6987 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 14 | :ЗУ14 | Земли населенных пунктов | 5825 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 15 | :ЗУ15 | Земли населенных пунктов | 500 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 16 | :ЗУ16 | Земли населенных пунктов | 371 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 17 | :ЗУ17 | Земли населенных пунктов | 3377 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 18 | :ЗУ18 | Земли населенных пунктов | 2946 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 19 | :ЗУ19 | Земли населенных пунктов | 3043 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 20 | :ЗУ20 | Земли населенных пунктов | 3463 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 21 | :ЗУ21 | Земли населенных пунктов | 2498 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 22 | :ЗУ22 | Земли населенных пунктов | 3787 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 23 | :ЗУ23 | Земли населенных пунктов | 2384 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 24 | :ЗУ24 | Земли населенных пунктов | 3672 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 25 | :ЗУ25 | Земли населенных пунктов | 3458 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 26 | :ЗУ26 | Земли населенных пунктов | 3178 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 27 | :ЗУ27 | Земли населенных пунктов | 195 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 28 | :ЗУ28 | Земли населенных пунктов | 2738 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29 | :ЗУ29 | Земли населенных пунктов | 2870 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 30 | :ЗУ30 | Земли населенных пунктов | 8285 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 31 | :ЗУ31 | Земли населенных пунктов | 7286 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 32 | :ЗУ32 | Земли населенных пунктов | 3331 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 33 | :ЗУ33 | Земли населенных пунктов | 4324 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 34 | :ЗУ34 | Земли населенных пунктов | 3294 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 35 | :ЗУ35 | Земли населенных пунктов | 3890 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 36 | :ЗУ36 | Земли населенных пунктов | 4391 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 37 | :ЗУ37 | Земли населенных пунктов | 889 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 38 | :ЗУ38 | Земли населенных пунктов | 6034 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 39 | :ЗУ39 | Земли населенных пунктов | 3707 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1 Улично-дорожная сеть/ 12.0.2 Благоустройство территории |

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории.

Границы изменяемых и образуемых участков отображены в прилагаемой графической части.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории предлагается образовать 7 земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Перечень и сведения о площади таких земельных участков приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

| № п/п | Обозначение земельного участка | Категория земель | Площадь, кв.м | Способ образования | Вид разрешенного использования, код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | :ЗУ6 | Земли населенных пунктов | 8230 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 2 | :ЗУ15 | Земли населенных пунктов | 500 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 3 | :ЗУ23 | Земли населенных пунктов | 2384 | Раздел земельного участка с КН 36:34:0105038:18 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 4 | :ЗУ30 | Земли населенных пунктов | 8285 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 5 | :ЗУ31 | Земли населенных пунктов | 7286 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 6 | :ЗУ36 | Земли населенных пунктов | 4391 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 7 | :ЗУ39 | Земли населенных пунктов | 3707 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1 Улично-дорожная сеть/ 12.0.2 Благоустройство территории |

Сквер «Совенок» согласно Перечню зеленых зон общего пользования, предоставленного Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, имеет площадь 1,8 га. В настоящий момент на кадастром учете стоит участок с КН 36:34:0105038:15 под частью сквера площадью 9500 кв.м. В рамках настоящего проекта предложено сформировать участок :ЗУ30 под остальной частью сквера.

Границы изменяемых и образуемых участков отображены в прилагаемой графической части.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Все земельные участки относятся к категории земель - земли населенных пунктов.

Координирование объектов землепользования выполнено в системе координат МСК-36 на основе предоставленного топографо-геодезического материала.

Таблица 4 – Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков

| № точки | Координата X | Координата Y | Площадь участка, га | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 |  |  | 0,1239 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 30 | 516617.67 | 1305192.40 |  |  |
| 31 | 516630.15 | 1305192.67 |  |  |
| 32 | 516652.13 | 1305223.33 |  |  |
| 55 | 516613.91 | 1305252.69 |  |  |
| 33 | 516616.47 | 1305236.31 |  |  |
| 30 | 516617.67 | 1305192.40 |  |  |
| :ЗУ2 |  |  | 0,3004 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29 | 516550.31 | 1305190.97 |  |  |
| 30 | 516617.67 | 1305192.40 |  |  |
| 33 | 516616.47 | 1305236.31 |  |  |
| 34 | 516549.59 | 1305236.55 |  |  |
| 29 | 516550.31 | 1305190.97 |  |  |
| :ЗУ3 |  |  | 0,3096 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 28 | 516483.50 | 1305189.55 |  |  |
| 29 | 516550.31 | 1305190.97 |  |  |
| 34 | 516549.59 | 1305236.55 |  |  |
| 35 | 516482.50 | 1305236.44 |  |  |
| 28 | 516483.50 | 1305189.55 |  |  |
| :ЗУ4 |  |  | 0,0321 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 36 | 516459.31 | 1305236.38 |  |  |
| 37 | 516459.35 | 1305223.26 |  |  |
| 38 | 516435.10 | 1305223.18 |  |  |
| 39 | 516434.98 | 1305236.51 |  |  |
| 36 | 516459.31 | 1305236.38 |  |  |
| :ЗУ5 |  |  | 0,7781 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 24 | 516347.39 | 1305222.91 |  |  |
| 25 | 516333.41 | 1305222.27 |  |  |
| 26 | 516326.46 | 1305217.12 |  |  |
| 107 | 516277.28 | 1305215.51 |  |  |
| 106 | 516278.74 | 1305214.43 |  |  |
| 27 | 516317.31 | 1305186.02 |  |  |
| 28 | 516483.50 | 1305189.55 |  |  |
| 35 | 516482.50 | 1305236.44 |  |  |
| 36 | 516459.31 | 1305236.38 |  |  |
| 37 | 516459.35 | 1305223.26 |  |  |
| 38 | 516435.10 | 1305223.18 |  |  |
| 39 | 516434.98 | 1305236.51 |  |  |
| 40 | 516347.23 | 1305234.33 |  |  |
| 24 | 516347.39 | 1305222.91 |  |  |
| :ЗУ6 |  |  | 0,8230 | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 33 | 516616.47 | 1305236.31 |  |  |
| 34 | 516549.59 | 1305236.55 |  |  |
| 35 | 516482.50 | 1305236.44 |  |  |
| 36 | 516459.31 | 1305236.38 |  |  |
| 39 | 516434.98 | 1305236.51 |  |  |
| 40 | 516347.23 | 1305234.33 |  |  |
| 47 | 516346.88 | 1305260.37 |  |  |
| 48 | 516409.59 | 1305261.73 |  |  |
| 49 | 516426.88 | 1305255.90 |  |  |
| 50 | 516458.68 | 1305266.06 |  |  |
| 51 | 516474.73 | 1305288.17 |  |  |
| 52 | 516500.92 | 1305268.94 |  |  |
| 53 | 516562.56 | 1305269.19 |  |  |
| 54 | 516579.75 | 1305278.90 |  |  |
| 55 | 516613.91 | 1305252.69 |  |  |
| 33 | 516616.47 | 1305236.31 |  |  |
| :ЗУ7 |  |  | 1,3900 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 51 | 516474.73 | 1305288.17 |  |  |
| 52 | 516500.92 | 1305268.94 |  |  |
| 53 | 516562.56 | 1305269.19 |  |  |
| 54 | 516579.75 | 1305278.90 |  |  |
| 55 | 516613.91 | 1305252.69 |  |  |
| 56 | 516648.37 | 1305301.37 |  |  |
| 57 | 516594.27 | 1305343.38 |  |  |
| 58 | 516563.71 | 1305338.17 |  |  |
| 59 | 516528.88 | 1305356.00 |  |  |
| 60 | 516507.49 | 1305354.03 |  |  |
| 61 | 516507.43 | 1305338.24 |  |  |
| 62 | 516492.63 | 1305338.43 |  |  |
| 63 | 516491.33 | 1305352.54 |  |  |
| 64 | 516445.30 | 1305348.30 |  |  |
| 68 | 516439.32 | 1305350.35 |  |  |
| 69 | 516409.78 | 1305335.07 |  |  |
| 51 | 516474.73 | 1305288.17 |  |  |
| :ЗУ8 |  |  | 0,0232 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 60 | 516507.49 | 1305354.03 |  |  |
| 61 | 516507.43 | 1305338.24 |  |  |
| 62 | 516492.63 | 1305338.43 |  |  |
| 63 | 516491.33 | 1305352.54 |  |  |
| 60 | 516507.49 | 1305354.03 |  |  |
| :ЗУ9 |  |  | 1,3450 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 41 | 516272.93 | 1305286.38 |  |  |
| 42 | 516273.90 | 1305271.49 |  |  |
| 43 | 516274.73 | 1305267.27 |  |  |
| 44 | 516290.73 | 1305265.26 |  |  |
| 45 | 516304.78 | 1305260.90 |  |  |
| 46 | 516331.22 | 1305259.40 |  |  |
| 47 | 516346.88 | 1305260.37 |  |  |
| 48 | 516409.59 | 1305261.73 |  |  |
| 49 | 516426.88 | 1305255.90 |  |  |
| 50 | 516458.68 | 1305266.06 |  |  |
| 51 | 516474.73 | 1305288.17 |  |  |
| 69 | 516409.78 | 1305335.07 |  |  |
| 70 | 516377.35 | 1305330.23 |  |  |
| 71 | 516314.34 | 1305320.81 |  |  |
| 72 | 516265.25 | 1305339.68 |  |  |
| 111 | 516242.08 | 1305357.97 |  |  |
| 110 | 516254.92 | 1305283.94 |  |  |
| 41 | 516272.93 | 1305286.38 |  |  |
| - | - | - |  |  |
| 20 | 516359.25 | 1305279.91 |  |  |
| 21 | 516349.27 | 1305287.12 |  |  |
| 22 | 516342.80 | 1305278.17 |  |  |
| 23 | 516352.99 | 1305271.11 |  |  |
| 20 | 516359.25 | 1305279.91 |  |  |
| :ЗУ10 |  |  | 0,0135 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 20 | 516359.25 | 1305279.91 |  |  |
| 21 | 516349.27 | 1305287.12 |  |  |
| 22 | 516342.80 | 1305278.17 |  |  |
| 23 | 516352.99 | 1305271.11 |  |  |
| 20 | 516359.25 | 1305279.91 |  |  |
| :ЗУ11 |  |  | 0,0257 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 41 | 516272.93 | 1305286.38 |  |  |
| 42 | 516273.90 | 1305271.49 |  |  |
| 109 | 516257.44 | 1305269.41 |  |  |
| 110 | 516254.92 | 1305283.94 |  |  |
| 41 | 516272.93 | 1305286.38 |  |  |
| :ЗУ12 |  |  | 0,5814 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 65 | 516387.73 | 1305427.40 |  |  |
| 66 | 516411.59 | 1305431.62 |  |  |
| 67 | 516427.37 | 1305407.97 |  |  |
| 68 | 516439.32 | 1305350.35 |  |  |
| 69 | 516409.78 | 1305335.07 |  |  |
| 70 | 516377.35 | 1305330.23 |  |  |
| 79 | 516361.75 | 1305437.46 |  |  |
| 80 | 516372.72 | 1305439.06 |  |  |
| 65 | 516387.73 | 1305427.40 |  |  |
| :ЗУ13 |  |  | 0,6987 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 70 | 516377.35 | 1305330.23 |  |  |
| 71 | 516314.34 | 1305320.81 |  |  |
| 77 | 516297.30 | 1305428.03 |  |  |
| 78 | 516333.39 | 1305433.31 |  |  |
| 79 | 516361.75 | 1305437.46 |  |  |
| 70 | 516377.35 | 1305330.23 |  |  |
| :ЗУ14 |  |  | 0,5825 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 71 | 516314.34 | 1305320.81 |  |  |
| 72 | 516265.25 | 1305339.68 |  |  |
| 111 | 516242.08 | 1305357.97 |  |  |
| 112 | 516239.64 | 1305372.09 |  |  |
| 177 | 516233.40 | 1305408.05 |  |  |
| 178 | 516231.54 | 1305418.42 |  |  |
| 93 | 516239.20 | 1305419.54 |  |  |
| 73 | 516274.17 | 1305424.65 |  |  |
| 76 | 516282.23 | 1305425.83 |  |  |
| 77 | 516297.30 | 1305428.03 |  |  |
| 71 | 516314.34 | 1305320.81 |  |  |
| :ЗУ15 |  |  | 0,0500 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 112 | 516239.64 | 1305372.09 |  |  |
| 177 | 516233.40 | 1305408.05 |  |  |
| 176 | 516219.79 | 1305406.30 |  |  |
| 113 | 516221.47 | 1305396.94 |  |  |
| 117 | 516226.31 | 1305369.95 |  |  |
| 112 | 516239.64 | 1305372.09 |  |  |
| :ЗУ16 |  |  | 0,0371 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 113 | 516221.47 | 1305396.94 |  |  |
| 114 | 516207.96 | 1305394.33 |  |  |
| 116 | 516212.97 | 1305367.80 |  |  |
| 117 | 516226.31 | 1305369.95 |  |  |
| 113 | 516221.47 | 1305396.94 |  |  |
| :ЗУ17 |  |  | 0,3377 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 113 | 516221.47 | 1305396.94 |  |  |
| 114 | 516207.96 | 1305394.33 |  |  |
| 116 | 516212.97 | 1305367.80 |  |  |
| 134 | 516163.37 | 1305361.15 |  |  |
| 133 | 516126.32 | 1305356.18 |  |  |
| 175 | 516121.52 | 1305393.63 |  |  |
| 176 | 516219.79 | 1305406.30 |  |  |
| 113 | 516221.47 | 1305396.94 |  |  |
| :ЗУ18 |  |  | 0,2946 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 133 | 516126.32 | 1305356.18 |  |  |
| 150 | 516056.50 | 1305346.82 |  |  |
| 151 | 516049.25 | 1305345.85 |  |  |
| 174 | 516044.66 | 1305383.72 |  |  |
| 175 | 516121.52 | 1305393.63 |  |  |
| 133 | 516126.32 | 1305356.18 |  |  |
| :ЗУ19 |  |  | 0,3043 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 151 | 516049.25 | 1305345.85 |  |  |
| 152 | 516053.05 | 1305307.82 |  |  |
| 159 | 516015.44 | 1305302.91 |  |  |
| 172 | 516006.78 | 1305358.36 |  |  |
| 173 | 516003.65 | 1305378.43 |  |  |
| 174 | 516044.66 | 1305383.72 |  |  |
| 151 | 516049.25 | 1305345.85 |  |  |
| :ЗУ20 |  |  | 0,3463 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 152 | 516053.05 | 1305307.82 |  |  |
| 153 | 516062.83 | 1305209.88 |  |  |
| 158 | 516030.63 | 1305205.67 |  |  |
| 159 | 516015.44 | 1305302.91 |  |  |
| 152 | 516053.05 | 1305307.82 |  |  |
| :ЗУ21 |  |  | 0,2498 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 153 | 516062.83 | 1305209.88 |  |  |
| 154 | 516067.52 | 1305162.87 |  |  |
| 155 | 516071.67 | 1305125.82 |  |  |
| 156 | 516043.06 | 1305126.08 |  |  |
| 157 | 516042.18 | 1305131.71 |  |  |
| 158 | 516030.63 | 1305205.67 |  |  |
| 153 | 516062.83 | 1305209.88 |  |  |
| :ЗУ22 |  |  | 0,3787 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 127 | 516072.11 | 1305121.93 |  |  |
| 128 | 516166.13 | 1305133.94 |  |  |
| 129 | 516161.62 | 1305172.47 |  |  |
| 154 | 516067.52 | 1305162.87 |  |  |
| 155 | 516071.67 | 1305125.82 |  |  |
| 127 | 516072.11 | 1305121.93 |  |  |
| :ЗУ23 |  |  | 0,2384 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 125 | 516169.15 | 1305108.11 |  |  |
| 126 | 516074.81 | 1305097.8 |  |  |
| 127 | 516072.11 | 1305121.93 |  |  |
| 128 | 516166.13 | 1305133.94 |  |  |
| 125 | 516169.15 | 1305108.11 |  |  |
| :ЗУ24 |  |  | 0,3672 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 123 | 516254.13 | 1305184.86 |  |  |
| 124 | 516259.99 | 1305145.92 |  |  |
| 128 | 516166.13 | 1305133.94 |  |  |
| 129 | 516161.62 | 1305172.47 |  |  |
| 123 | 516254.13 | 1305184.86 |  |  |
| :ЗУ25 |  |  | 0,3458 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 120 | 516245.70 | 1305240.95 |  |  |
| 121 | 516251.67 | 1305201.27 |  |  |
| 141 | 516167.46 | 1305191.06 |  |  |
| 140 | 516163.91 | 1305198.88 |  |  |
| 206 | 516159.59 | 1305229.96 |  |  |
| 120 | 516245.70 | 1305240.95 |  |  |
| :ЗУ26 |  |  | 0,3178 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 119 | 516239.50 | 1305282.18 |  |  |
| 120 | 516245.70 | 1305240.95 |  |  |
| 206 | 516159.59 | 1305229.96 |  |  |
| 139 | 516163.32 | 1305254.23 |  |  |
| 115 | 516177.52 | 1305255.99 |  |  |
| 137 | 516175.93 | 1305269.75 |  |  |
| 136 | 516175.28 | 1305275.30 |  |  |
| 119 | 516239.50 | 1305282.18 |  |  |
| :ЗУ27 |  |  | 0,0195 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 115 | 516177.52 | 1305255.99 |  |  |
| 137 | 516175.93 | 1305269.75 |  |  |
| 138 | 516162.41 | 1305268.26 |  |  |
| 139 | 516163.32 | 1305254.23 |  |  |
| 115 | 516177.52 | 1305255.99 |  |  |
| :ЗУ28 |  |  | 0,2738 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 118 | 516233.12 | 1305324.60 |  |  |
| 119 | 516239.50 | 1305282.18 |  |  |
| 136 | 516175.28 | 1305275.30 |  |  |
| 135 | 516169.47 | 1305317.18 |  |  |
| 118 | 516233.12 | 1305324.60 |  |  |
| :ЗУ29 |  |  | 0,2870 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 116 | 516212.97 | 1305367.80 |  |  |
| 117 | 516226.31 | 1305369.95 |  |  |
| 118 | 516233.12 | 1305324.60 |  |  |
| 135 | 516169.47 | 1305317.18 |  |  |
| 134 | 516163.37 | 1305361.15 |  |  |
| 116 | 516212.97 | 1305367.80 |  |  |
| :ЗУ30 |  |  | 0,8285 | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 133 | 516126.32 | 1305356.18 |  |  |
| 134 | 516163.37 | 1305361.15 |  |  |
| 135 | 516169.47 | 1305317.18 |  |  |
| 136 | 516175.28 | 1305275.30 |  |  |
| 137 | 516175.93 | 1305269.75 |  |  |
| 138 | 516162.41 | 1305268.26 |  |  |
| 139 | 516163.32 | 1305254.23 |  |  |
| 206 | 516159.59 | 1305229.96 |  |  |
| 140 | 516163.91 | 1305198.88 |  |  |
| 141 | 516167.46 | 1305191.06 |  |  |
| 142 | 516153.61 | 1305189.22 |  |  |
| 143 | 516155.04 | 1305179.89 |  |  |
| 144 | 516081.05 | 1305169.98 |  |  |
| 145 | 516079.33 | 1305187.28 |  |  |
| 146 | 516077.88 | 1305200.01 |  |  |
| 147 | 516069.53 | 1305199.06 |  |  |
| 148 | 516060.07 | 1305317.23 |  |  |
| 132 | 516061.80 | 1305303.02 |  |  |
| 131 | 516070.90 | 1305227.91 |  |  |
| 211 | 516099.85 | 1305231.41 |  |  |
| 210 | 516105.82 | 1305182.23 |  |  |
| 209 | 516145.76 | 1305187.28 |  |  |
| 208 | 516126.52 | 1305345.61 |  |  |
| 207 | 516057.67 | 1305337.25 |  |  |
| 150 | 516056.50 | 1305346.82 |  |  |
| 133 | 516126.32 | 1305356.18 |  |  |
| :ЗУ31 |  |  | 0,7286 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| 104 | 516278.50 | 1305148.29 |  |  |
| 105 | 516269.32 | 1305221.38 |  |  |
| 108 | 516265.26 | 1305224.37 |  |  |
| 109 | 516257.44 | 1305269.41 |  |  |
| 110 | 516254.92 | 1305283.94 |  |  |
| 111 | 516242.08 | 1305357.97 |  |  |
| 112 | 516239.64 | 1305372.09 |  |  |
| 117 | 516226.31 | 1305369.95 |  |  |
| 118 | 516233.12 | 1305324.60 |  |  |
| 119 | 516239.50 | 1305282.18 |  |  |
| 120 | 516245.70 | 1305240.95 |  |  |
| 121 | 516251.67 | 1305201.27 |  |  |
| 141 | 516167.46 | 1305191.06 |  |  |
| 122 | 516168.71 | 1305181.85 |  |  |
| 143 | 516155.04 | 1305179.89 |  |  |
| 144 | 516081.05 | 1305169.98 |  |  |
| 145 | 516079.33 | 1305187.28 |  |  |
| 130 | 516070.98 | 1305186.33 |  |  |
| 147 | 516069.53 | 1305199.06 |  |  |
| 148 | 516060.07 | 1305317.23 |  |  |
| 149 | 516058.52 | 1305330.31 |  |  |
| 207 | 516057.67 | 1305337.25 |  |  |
| 150 | 516056.50 | 1305346.82 |  |  |
| 151 | 516049.25 | 1305345.85 |  |  |
| 152 | 516053.05 | 1305307.82 |  |  |
| 153 | 516062.83 | 1305209.88 |  |  |
| 154 | 516067.52 | 1305162.87 |  |  |
| 129 | 516161.62 | 1305172.47 |  |  |
| 123 | 516254.13 | 1305184.86 |  |  |
| 124 | 516259.99 | 1305145.92 |  |  |
| 104 | 516278.50 | 1305148.29 |  |  |
| :ЗУ32 |  |  | 0,3331 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 78 | 516333.39 | 1 305433.31 |  |  |
| 79 | 516361.75 | 1305437.46 |  |  |
| 80 | 516372.72 | 1305439.06 |  |  |
| 81 | 516360.22 | 1305521.11 |  |  |
| 82 | 516319.85 | 1305514.37 |  |  |
| 78 | 516333.39 | 1305433.31 |  |  |
| :ЗУ33 |  |  | 0,4324 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 75 | 516280.40 | 1305438.20 |  |  |
| 76 | 516282.23 | 1305425.83 |  |  |
| 77 | 516297.30 | 1305428.03 |  |  |
| 78 | 516333.39 | 1305433.31 |  |  |
| 82 | 516319.85 | 1305514.37 |  |  |
| 83 | 516265.63 | 1305505.31 |  |  |
| 75 | 516280.40 | 1305438.20 |  |  |
| :ЗУ34 |  |  | 0,3294 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 73 | 516274.17 | 1305424.65 |  |  |
| 74 | 516272.36 | 1305436.99 |  |  |
| 75 | 516280.40 | 1305438.20 |  |  |
| 83 | 516265.63 | 1305505.31 |  |  |
| 92 | 516226.47 | 1305499.58 |  |  |
| 93 | 516239.20 | 1305419.54 |  |  |
| 73 | 516274.17 | 1305424.65 |  |  |
| :ЗУ35 |  |  | 0,3890 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 83 | 516265.63 | 1305505.31 |  |  |
| 84 | 516250.27 | 1305603.59 |  |  |
| 85 | 516247.71 | 1305603.19 |  |  |
| 87 | 516225.38 | 1305599.50 |  |  |
| 86 | 516225.84 | 1305596.00 |  |  |
| 91 | 516211.40 | 1305593.69 |  |  |
| 92 | 516226.47 | 1305499.58 |  |  |
| 83 | 516265.63 | 1305505.31 |  |  |
| :ЗУ36 |  |  | 0,4391 | 12.0.2 Благоустройство территории |
| 86 | 516225.84 | 1305596.00 |  |  |
| 91 | 516211.40 | 1305593.69 |  |  |
| 92 | 516226.47 | 1305499.58 |  |  |
| 93 | 516239.20 | 1305419.54 |  |  |
| 178 | 516231.54 | 1305418.42 |  |  |
| 179 | 516207.59 | 1305415.64 |  |  |
| 103 | 516202.20 | 1305450.17 |  |  |
| 94 | 516213.37 | 1305451.91 |  |  |
| 95 | 516189.40 | 1305602.16 |  |  |
| 88 | 516219.36 | 1305606.96 |  |  |
| 87 | 516225.38 | 1305599.50 |  |  |
| 86 | 516225.84 | 1305596.00 |  |  |
| :ЗУ37 |  |  | 0,0889 | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг |
| 99 | 516188.93 | 1305445.69 |  |  |
| 100 | 516170.40 | 1305442.98 |  |  |
| 101 | 516168.60 | 1305456.10 |  |  |
| 102 | 516200.50 | 1305461.08 |  |  |
| 103 | 516202.20 | 1305450.17 |  |  |
| 179 | 516207.59 | 1305415.64 |  |  |
| 180 | 516193.23 | 1305413.98 |  |  |
| 99 | 516188.93 | 1305445.69 |  |  |
| :ЗУ38 |  |  | 0,6034 | 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 94 | 516213.37 | 1305451.91 |  |  |
| 95 | 516189.40 | 1305602.16 |  |  |
| 96 | 516149.65 | 1305595.80 |  |  |
| 97 | 516150.80 | 1305587.30 |  |  |
| 98 | 516158.95 | 1305527.23 |  |  |
| 101 | 516168.60 | 1305456.10 |  |  |
| 102 | 516200.50 | 1305461.08 |  |  |
| 103 | 516202.20 | 1305450.17 |  |  |
| 94 | 516213.37 | 1305451.91 |  |  |
| :ЗУ39 |  |  | 0,3707 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть/ 12.0.2 Благоустройство территории |
| 160 | 515866.14 | 1305358.45 |  |  |
| 161 | 515867.59 | 1305351.34 |  |  |
| 162 | 515868.79 | 1305351.25 |  |  |
| 163 | 515871.52 | 1305351.00 |  |  |
| 164 | 515874.93 | 1305350.93 |  |  |
| 165 | 515880.59 | 1305350.87 |  |  |
| 166 | 515891.39 | 1305351.00 |  |  |
| 167 | 515906.39 | 1305351.74 |  |  |
| 168 | 515924.43 | 1305354.79 |  |  |
| 169 | 515971.82 | 1305362.04 |  |  |
| 170 | 515975.73 | 1305362.65 |  |  |
| 171 | 515976.96 | 1305354.38 |  |  |
| 172 | 516006.78 | 1305358.36 |  |  |
| 173 | 516003.65 | 1305378.43 |  |  |
| 174 | 516044.66 | 1305383.72 |  |  |
| 175 | 516121.52 | 1305393.63 |  |  |
| 176 | 516219.79 | 1305406.30 |  |  |
| 177 | 516233.40 | 1305408.05 |  |  |
| 178 | 516231.54 | 1305418.42 |  |  |
| 179 | 516207.59 | 1305415.64 |  |  |
| 180 | 516193.23 | 1305413.98 |  |  |
| 181 | 516174.68 | 1305411.27 |  |  |
| 182 | 516033.98 | 1305389.75 |  |  |
| 183 | 515977.74 | 1305381.14 |  |  |
| 184 | 515966.14 | 1305379.37 |  |  |
| 185 | 515966.95 | 1305373.27 |  |  |
| 186 | 515966.69 | 1305371.53 |  |  |
| 187 | 515965.67 | 1305369.42 |  |  |
| 188 | 515964.28 | 1305367.68 |  |  |
| 189 | 515962.92 | 1305366.66 |  |  |
| 190 | 515938.52 | 1305363.40 |  |  |
| 191 | 515905.56 | 1305358.49 |  |  |
| 192 | 515885.27 | 1305356.92 |  |  |
| 193 | 515874.17 | 1305356.80 |  |  |
| 194 | 515869.72 | 1305357.31 |  |  |
| 160 | 515866.14 | 1305358.45 |  |  |

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков

В границах планируемой территории частично расположено Сомовское лесничество Воронежской области (реестровый номер 36:00-15.12). Проектом межевания территории образование земельных участков из земель лесного фонда, изменение границ лесных участков не предусмотрено.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ

Территория проектирования находится в Железнодорожном районе городского округа Воронеж и входит в границы кадастрового квартала 36:34:0105038. Уточненная площадь территории проектирования составляет 33,36 га (333 613 м2).

Перечень координат характерных точек границ территории, ограниченной ул. Минская, Сомовским лесничеством в городском округе город Воронеж, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень координат характерных точек границ территории проектирования

| Номера характерных точек |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | Y |  |
| 1 |  | 516825.60 |  | 1305159.17 |  |
| 2 |  | 516821.71 |  | 1305194.69 |  |
| 3 |  | 516816.19 |  | 1305245.12 |  |
| 4 |  | 516689.21 |  | 1305231.23 |  |
| 5 |  | 516688.70 |  | 1305207.68 |  |
| 6 |  | 516682.36 |  | 1305199.17 |  |
| 7 |  | 516680.69 |  | 1305196.95 |  |
| 8 |  | 516622.76 |  | 1305176.10 |  |
| 9 |  | 516582.94 |  | 1305172.85 |  |
| 10 |  | 516582.80 |  | 1305183.37 |  |
| 11 |  | 516545.90 |  | 1305182.87 |  |
| 12 |  | 516490.07 |  | 1305182.12 |  |
| 13 |  | 516480.26 |  | 1305184.23 |  |
| 14 |  | 516281.94 |  | 1305177.29 |  |
| 15 |  | 516278.74 |  | 1305214.43 |  |
| 16 |  | 516317.31 |  | 1305186.02 |  |
| 17 |  | 516630.15 |  | 1305192.67 |  |
| 18 |  | 516652.13 |  | 1305223.33 |  |
| 19 |  | 516613.91 |  | 1305252.69 |  |
| 20 |  | 516648.37 |  | 1305301.37 |  |
| 21 |  | 516594.27 |  | 1305343.38 |  |
| 22 |  | 516563.71 |  | 1305338.17 |  |
| 23 |  | 516528.88 |  | 1305356.00 |  |
| 24 |  | 516445.30 |  | 1305348.30 |  |
| 25 |  | 516439.32 |  | 1305350.35 |  |
| 26 |  | 516427.37 |  | 1305407.97 |  |
| 27 |  | 516411.59 |  | 1305431.62 |  |
| 28 |  | 516387.73 |  | 1305427.40 |  |
| 29 |  | 516372.72 |  | 1305439.06 |  |
| 53 |  | 516360.22 |  | 1305521.11 |  |
| 54 |  | 516335.26 |  | 1305681.51 |  |
| 55 |  | 516238.30 |  | 1305665.88 |  |
| 56 |  | 516240.93 |  | 1305648.34 |  |
| 57 |  | 516144.53 |  | 1305633.47 |  |
| 58 |  | 516143.94 |  | 1305637.84 |  |
| 59 |  | 516115.81 |  | 1305633.31 |  |
| 60 |  | 516108.79 |  | 1305632.18 |  |
| 61 |  | 515888.69 |  | 1305596.76 |  |
| 62 |  | 515881.80 |  | 1305595.65 |  |
| 63 |  | 515864.94 |  | 1305592.93 |  |
| 30 |  | 515835.50 |  | 1305544.48 |  |
| 31 |  | 515838.74 |  | 1305524.76 |  |
| 32 |  | 515842.38 |  | 1305502.50 |  |
| 33 |  | 515865.01 |  | 1305364.00 |  |
| 34 |  | 515866.14 |  | 1305358.45 |  |
| 35 |  | 515867.59 |  | 1305351.34 |  |
| 36 |  | 515869.90 |  | 1305340.02 |  |
| 37 |  | 515888.15 |  | 1305222.23 |  |
| 38 |  | 515904.83 |  | 1305114.43 |  |
| 39 |  | 515909.80 |  | 1305114.82 |  |
| 40 |  | 515976.82 |  | 1305120.01 |  |
| 41 |  | 516042.18 |  | 1305131.71 |  |
| 42 |  | 516043.06 |  | 1305126.08 |  |
| 43 |  | 516071.67 |  | 1305125.82 |  |
| 44 |  | 516074.81 |  | 1305097.80 |  |
| 45 |  | 516079.97 |  | 1305051.74 |  |
| 46 |  | 516174.57 |  | 1305061.84 |  |
| 47 |  | 516166.13 |  | 1305133.94 |  |
| 48 |  | 516286.34 |  | 1305149.29 |  |
| 49 |  | 516288.65 |  | 1305134.62 |  |
| 50 |  | 516293.63 |  | 1305100.93 |  |
| 51 |  | 516497.25 |  | 1305123.22 |  |
| 52 |  | 516654.01 |  | 1305140.38 |  |

6. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

Красные линии на рассматриваемой территории ранее утверждены не были.

В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор, путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадок отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

Проектом межевания территории устанавливаются красные линии с учетом границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат красных линий, утверждаемых проектом межевания, представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень координат характерных точек утверждаемых красных линий

| Номера характерных точек |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | Y |  |
| 1 |  | 516545.90 |  | 1305182.87 |  |
| 2 |  | 516286.34 |  | 1305149.29 |  |
| 3 |  | 516166.13 |  | 1305133.94 |  |
| 15 |  | 516072.11 |  | 1305121.93 |  |
| 16 |  | 516071.67 |  | 1305125.82 |  |
| 17 |  | 516043.06 |  | 1305126.08 |  |
| 18 |  | 516042.18 |  | 1305131.71 |  |
| 19 |  | 515976.82 |  | 1305120.01 |  |
| 20 |  | 515909.80 |  | 1305114.82 |  |
| 21 |  | 515904.83 |  | 1305114.43 |  |
| 22 |  | 515888.15 |  | 1305222.23 |  |
| 23 |  | 515869.90 |  | 1305340.02 |  |
| 24 |  | 515867.59 |  | 1305351.34 |  |
| 25 |  | 515866.14 |  | 1305358.45 |  |
| 26 |  | 515865.01 |  | 1305364.00 |  |
| 27 |  | 515842.38 |  | 1305502.50 |  |
| 28 |  | 515838.74 |  | 1305524.76 |  |
| 29 |  | 515835.50 |  | 1305544.48 |  |
| 30 |  | 515864.94 |  | 1305592.93 |  |
| - |  | - |  | - |  |
| 7 |  | 516682.36 |  | 1305199.17 |  |
| 8 |  | 516819.36 |  | 1305216.23 |  |
| - |  | - |  | - |  |
| 4 |  | 516074.81 |  | 1305097.80 |  |
| 5 |  | 516169.15 |  | 1305108.11 |  |
| - |  | - |  | - |  |
| 6 |  | 516289.91 |  | 1305126.10 |  |
| 9 |  | 516493.47 |  | 1305156.42 |  |
| 10 |  | 516575.44 |  | 1305165.75 |  |
| 11 |  | 516650.11 |  | 1305174.25 |  |
| 12 |  | 516821.71 |  | 1305194.69 |  |
| - |  | - |  | - |  |
| 13 |  | 516335.42 |  | 1305679.84 |  |
| 14 |  | 516238.59 |  | 1305663.93 |  |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений по улице Минская в восточной части территории проектирования приняты на расстоянии 6 м.

В остальных случаях линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 3 м.

В границах проекта межевания красные линии в южной и восточной части территории проектирования устанавливаются только с одной стороны вдоль существующей застройки. При дальнейшем проектировании следует учитывать минимальную ширину между красными линиями, равную 18,5м.

7. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

В рамках настоящего проекта межевания предлагается установить 7 публичных сервитутов.

:чзу1

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) к объектам инженерной инфраструктуры в глубине квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 461 кв. м. Он проходит через участок :ЗУ5, изменяемый в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу2

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) к жилым домам в глубине квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 1074 кв. м. Он проходит через участок :ЗУ9, предлагаемый к образованию в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу3

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) к жилым домам в глубине квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 243 кв. м. Он проходит через участок :ЗУ13, предлагаемый к образованию в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу4

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) к застройке в глубине квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 281 кв. м. Он проходит через участок :ЗУ14, предлагаемый к образованию в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу5

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) к жилому дому по адресу ул. Минская,75А.

Площадь предлагаемого сервитута − 122 кв. м. Он проходит через участок :ЗУ29, предлагаемый к образованию в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу6

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) к застройке в глубине квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 186 кв. м. Он проходит через участок :ЗУ25, предлагаемый к образованию в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу7

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода) к застройке в глубине квартала.

Площадь предлагаемого сервитута − 206 кв. м. Он проходит через участок :ЗУ26, предлагаемый к образованию в рамках настоящего проекта межевания.

Ведомость координат поворотных точек границ публичных сервитутов представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Ведомость координат поворотных точек границ публичных сервитутов

| Номера характерных точек |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | Y |  |
| :чзу1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 516483.50 |  | 1305189.55 |  |
| 2 |  | 516482.77 |  | 1305223.76 |  |
| 3 |  | 516459.35 |  | 1305223.26 |  |
| 4 |  | 516439.24 |  | 1305223.20 |  |
| 5 |  | 516439.43 |  | 1305215.91 |  |
| 6 |  | 516477.59 |  | 1305216.30 |  |
| 7 |  | 516477.95 |  | 1305189.43 |  |
| :чзу2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 516416.01 |  | 1305330.58 |  |
| 24 |  | 516409.78 |  | 1305335.07 |  |
| 25 |  | 516377.35 |  | 1305330.23 |  |
| 26 |  | 516314.34 |  | 1305320.81 |  |
| 27 |  | 516303.35 |  | 1305318.65 |  |
| 28 |  | 516281.36 |  | 1305333.49 |  |
| 29 |  | 516265.25 |  | 1305339.68 |  |
| 30 |  | 516242.08 |  | 1305357.97 |  |
| 31 |  | 516243.11 |  | 1305352.05 |  |
| 32 |  | 516262.05 |  | 1305333.81 |  |
| 33 |  | 516279.83 |  | 1305327.28 |  |
| 34 |  | 516299.39 |  | 1305312.42 |  |
| :чзу3 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 516362.26 |  | 1305433.96 |  |
| 36 |  | 516361.75 |  | 1305437.46 |  |
| 37 |  | 516333.39 |  | 1305433.31 |  |
| 38 |  | 516297.30 |  | 1305428.03 |  |
| 39 |  | 516297.92 |  | 1305424.15 |  |
| :чзу4 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 516297.30 |  | 1305428.03 |  |
| 39 |  | 516297.92 |  | 1305424.15 |  |
| 40 |  | 516232.52 |  | 1305413.00 |  |
| 41 |  | 516231.81 |  | 1305416.95 |  |
| 42 |  | 516274.17 |  | 1305424.65 |  |
| 43 |  | 516282.23 |  | 1305425.83 |  |
| :чзу5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 516227.03 |  | 1305365.13 |  |
| 9 |  | 516226.30 |  | 1305369.95 |  |
| 10 |  | 516212.97 |  | 1305367.80 |  |
| 11 |  | 516197.80 |  | 1305365.77 |  |
| 12 |  | 516205.26 |  | 1305361.85 |  |
| :чзу6 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 516191.63 |  | 1305193.99 |  |
| 14 |  | 516186.83 |  | 1305233.44 |  |
| 21 |  | 516182.37 |  | 1305232.87 |  |
| 22 |  | 516186.78 |  | 1305193.40 |  |
| :чзу7 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 516186.83 |  | 1305233.44 |  |
| 15 |  | 516181.83 |  | 1305276.00 |  |
| 16 |  | 516177.88 |  | 1305275.57 |  |
| 17 |  | 516178.96 |  | 1305265.50 |  |
| 18 |  | 516176.46 |  | 1305265.16 |  |
| 19 |  | 516177.52 |  | 1305255.99 |  |
| 20 |  | 516179.76 |  | 1305256.24 |  |
| 21 |  | 516182.37 |  | 1305232.87 |  |

Ведомость чертежей

| № листа | Наименование | Масштаб | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории, ограниченной ул. Минская, Сомовским лесничеством в городском округе город Воронеж | М 1:1000 |  |